ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО МАЛОМЕРНЫМ СУДАМ МЧС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Утверждены Приказом начальника Главного управления ГИМС России МЧС России от 06 января 2004 г. № 25-12 /1

ПРАВИЛА

Классификации, постройки и обеспечения эксплуатационной безопасности морских судов, поднадзорных Государственной инспекции по маломерным судам Российской Федерации

Том 1

Часть I «Классификация»

ПРАВИЛА ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА ЗА СУДАМИ В ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПРАВИЛА ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА ЗА ПОСТРОЙКОЙ СУДОВ И ИЗГОТОВЛЕНИЕМ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ

ГИМС

Москва 2006 год

ПРАВИЛА классификации, постройки и обеспечения эксплуатационной безопасности морских судов, поднадзорных Государственной инспекции по маломерным судам Российской Федерации.

Правила утверждены в соответствии с действующим положением приказом ГУ ГИМС РФ № 83 от 20. 11. 2001г. и вступают в силу с 15. 01. 2002г.

Настоящие Правила являются сборником основных требований, регламентирующих проектирование, постройку и эксплуатацию моторных, парусных и парусно-моторных судов, используемых в целях мореплавания.

Правила изданы в трёх томах.

В первом томе содержатся: Правила классификации, постройки и обеспечения эксплуатационной безопасности морских судов, ч.1 «Классификация»; Правила технического надзора за судами в эксплуатации (ПТНЭ); Правила технического надзора за постройкой судов и изготовлением материалов и изделий (ПТНП).

Во втором томе содержатся: Правила классификации, постройки и обеспечения эксплуатационной безопасности морских судов, ч. II «Корпус».

В третьем томе содержатся: Правила классификации, постройки и обеспечения эксплуатационной безопасности морских судов, Ч.Ш «Устройства, оборудование и снабжение судов», 4.IV «Мореходные качества судов», 4.V «Противопожарная защита», 4.VI «Механические установки», 4.VII «Системы, трубопроводы и вспомогательные механизмы», Ч. VIII «Рангоут, такелаж и парусное вооружение», Ч.1Х «Электрическое оборудование, автоматизация и радиооборудование судов», Ч.Х. «Плавучие причалы и понтоны», Часть XI «Общие требования по организации команды на прогулочном судне, подготовке и действиях в различных условиях».

Материалы разработаны сотрудниками Государственной инспекции по маломерным судам Санкт-Петербурга Андриановой Е.В., Жилиным А.В., Калининым

В.А, Леонтьевым Р.К.|, Пашинским К.Ф., Щербаковым А.Ю.,    сотрудником Главного Управления Государственной инспекции по маломерным судам России Яхненко Ю.А.

В разработке раздела "Радиолокационное оборудование судов" принимали участие сотрудники НИПКТИ "Радар" Генкин В. А. и Тимофеев В.П.

Ответственный за выпуск Пашинский К.Ф.

Выпущено по заказу ГУ ГИМС России

© Государственная инспекция по маломерным судам Российской Федерации, 2006

СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ..................................................................................................3

ВВЕДЕНИЕ.........................................................................................................7

ЧАСТЬ I «КЛАССИФИКАЦИЯ»...................................................................9

1. Общие положения........................................................................................10

1.1. Определения и понятия, используемые в Правилах..........................................................10

1.2. Надзорная деятельность и применимость Правил.............................................................17

1.3. Документы, выдаваемые при регистрации морских судов в органах ГИМС России.....18

1.4. Порядок осуществления технического надзора..................................................................19

1.5. Функции органов ГИМС России в области технадзора за морскими судами.................20

2. Классификация морских судов, поднадзорных ГИМС..........................23

2.1. Классификация морских судов, поднадзорных ГИМС России по районам плавания ...23

2.2. Порядок присвоения класса морским судам, поднадзорным ГИМС...............................24

2.3. Формула класса......................................................................................................................25

3.Техническая документация, представляемая в ГИМС..........................28

3.1. Общие положения..................................................................................................................28

3.2. Перечень технической документации, представляемой в ГИМС.....................................29

Приложения к части 1.....................................................................................37

Приложение №1-1. Приложение к судовому билету.................................38

Приложение № I - 2. Образцы документов, выдаваемых ГИМС.............50

Приложение № I - 3. Оформление надписей на корпусах и парусах судов .............................................................................................................................57

Приложение № I - 4. Соответствие класса судна IV категории и разряда бассейна, допустимого для его эксплуатации..............................................59

Приложение № I -5.  Среднестатистические значения  силы  ветра  и степени волнения водной поверхности, внешние визуальные признаки 60

ПРАВИЛА      ТЕХНИЧЕСКОГО      НАДЗОРА      ЗА      СУДАМИ      В ЭКСПЛУАТАЦИИ (ПТНЭ)...........................................................................65

1. Общие положения........................................................................................66

1.1. Область распространения.....................................................................................................66

1.2. Определение технического состояния судна......................................................................66

1.3. Особенности освидетельствования судов при повреждении...........................................67

3

1.4.  Особенности освидетельствования судов при разовых перегонах, вне установленного

района плавания................................................................................................................68

1.5. Особенности технического надзора при ремонте судов....................................................70

2. Корпус и надстройка...................................................................................71

2.1. Общие указания.....................................................................................................................71

2.2. Общие указания по оценке технического состояния корпусов судов..............................71

2.3. Оценка технического состояния стальных корпусов судов..............................................72

2.4. Оценка технического состояния корпуса судна из легких сплавов..................................74

2.5. Оценка технического состояния корпусов железобетонных судов..................................75

2.6. Оценка технического состояния корпусов пластмассовых судов....................................76

2.7. Оценка технического состояния деревянного корпуса......................................................76

3. Устройства, оборудование и снабжение...................................................78

3.1. Общие указания.....................................................................................................................78

3.2. Оценка технического состояния рулевого устройства......................................................78

3.3. Оценка технического состояния якорного и буксирного устройств...............................79

3.4. Оценка технического состояния шлюпочного устройства................................................79

3.5. Оценка технического состояния сигнальных средств.......................................................79

3.6. Оценка технического состояния закрытий отверстий в корпусе судна...........................80

3.7. Оценка технического состояния судового снабжения.......................................................80

3.8. Оценка технического состояния рангоута, такелажа  и штормовых парусов................80

3.9. Оценка технического состояния средств защиты экипажа и пассажиров.......................81

4. Противопожарная защита..........................................................................82

4.1. Общие указания.....................................................................................................................82

4.2. Оценка технического состояния противопожарной защиты.............................................82

5. Системы и трубопроводы...........................................................................83

5.1. Общие указания.....................................................................................................................83

5.2. Оценка технического состояния систем и трубопроводов................................................83

6. Механические установки............................................................................ 84

6.1. Общие указания.....................................................................................................................84

6.2. Оценка технического состояния механических установок...............................................84

7. Электрическое оборудование.....................................................................86

7.1. Общие указания.....................................................................................................................86

7.2.  Оценка технического состояния механических установок..............................................86

8. Радиооборудование......................................................................................88

9. Средства автоматики..................................................................................89

9.1. Общие указания.....................................................................................................................89

9.2. Оценка технического состояния средств автоматики........................................................89

10. Судовая документация..............................................................................90

ПРАВИЛА ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА ЗА ПОСТРОЙКОЙ СУДОВ (ПТНП)..............................................................................................................91

4

1. Общие положения........................................................................................92

1.1. Область распространения.....................................................................................................92

1.2. Технический надзор, осуществляемый инспекцией...........................................................92

2. Организационные положения по надзору................................................93

2.1. Общие указания.....................................................................................................................93

2.2. Формы технического надзора...............................................................................................94

2.3. Номенклатура объектов надзора..........................................................................................94

Устройства, оборудование и снабжение.....................................................................................95

2.4.  Заявки и договоры о надзоре..............................................................................................100

2.5. Надзор на предприятии.......................................................................................................100

2.6. Надзор в форме признанной документации......................................................................102

2.7. Надзор по поручению ГИМС.............................................................................................102

2.8. Документы............................................................................................................................103

3. Техническая документация......................................................................104

3.1.  Общие указания...................................................................................................................104

3.2.  Технические проекты..........................................................................................................104

3.3.  Рабочая документация.........................................................................................................105

3.4. Программы расчетов на ЭВМ.............................................................................................105

4. Корпус..........................................................................................................106

4.1.  Общие указания...................................................................................................................106

4.2.  Изготовление узлов, секций и блоков секций...................................................................106

4.3.  Сборка и постройка металлического корпуса на стапеле................................................107

4.4. Постройка корпусов судов из железобетона.....................................................................107

4.5. Постройка корпусов судов из пластиков...........................................................................107

4.6. Постройка корпусов судов из дерева.................................................................................108

4.7. Готовность корпуса к спуску на воду................................................................................108

5. Сварка..........................................................................................................ПО

5.1.  Общие указания...................................................................................................................110

5.2.  Техническая документация.................................................................................................110

5.3.  Сварочные материалы.........................................................................................................110

5.4.  Сборка и сварка корпусных конструкций и элементов рангоута...................................110

6. Устройства, оборудование и снабжение.................................................112

6.1.  Общие указания...................................................................................................................112

6.2. Надзор за монтажом и испытаниями на судне.................................................................112

7. Противопожарная защита........................................................................117

8. Механизмы..................................................................................................118

8.1. Общие указания...................................................................................................................118

8.2. Надзор за монтажом на судне.............................................................................................118

8.3. Швартовные испытания......................................................................................................119

8.4. Ходовые испытания.............................................................................................................119

9. Рангоут, такелаж, парусное вооружение................................................121

5

9.1.  Общие указания...................................................................................................................121

9.2. Изготовление и монтаж рангоута и такелажа...................................................................121

9.3.  Испытания рангоута, такелажа и парусного вооружения................................................122

10. Электрическое оборудование.................................................................124

10.1. Общие указания.................................................................................................................124

10.2. Надзор за монтажом на судне...........................................................................................124

10.3. Швартовные испытания....................................................................................................125

10.4. Ходовые испытания...........................................................................................................125

11. Радиооборудование..................................................................................127

11.1.  Общие указания.................................................................................................................127

11.2. Надзор за установкой радиооборудования на судне......................................................127

12. Автоматизация.........................................................................................128

12.1.  Общие указания.................................................................................................................128

12.2. Надзор за монтажом оборудования автоматизации.......................................................128

13. Грузоподъемные устройства..................................................................129

13.1. Общие указания.................................................................................................................129

14. Приемо-сдаточные испытания.............................................................130

14.1. Общие указания.................................................................................................................130

14.2.  Заводские швартовные испытания ( ЗШИ )....................................................................131

14.3.  Заводские ходовые испытания (ЗХИ)..............................................................................131

14.4.    Сдаточные испытания ( СИ )..........................................................................................133

15.  Требования ГИМС по осуществлению самостоятельного морского перехода недостроенного парусно-моторного судна.................................135

15.1.  Требования к подготовке корпуса судна.........................................................................135

15.2. Требования к подготовке палубы и надстроек судна.....................................................135

15.3.  Требования к оборудованию судна..................................................................................135

15.4.  Требования к экипажу судна............................................................................................136

15.5.  Судовая документация......................................................................................................137

6

ВВЕДЕНИЕ

Настоящие Правила классификации, постройки и обеспечения эксплуатационной безопасности морских судов, поднадзорных Государственной инспекции по маломерным судам Российской Федерации (далее Правила) разработаны в соответствии с требованиями:

Кодекса торгового мореплавания Российской Федерации от 30. 04. 1999 года;

Постановления Правительства Российской Федерации от 31. 01. 2001 года № 74 "О государственном надзоре за мореплаванием и техническом надзоре за спортивными и прогулочными судами в Российской Федерации".

Положения о Государственной инспекции по маломерным судам Российской Федерации, утвержденного постановлением Совета Министров РСФСР № 65 от 13.02.85г. и №841 от 18.01.97г.

При разработке настоящих Правил использованы аналогичные материалы отечественных и иностранных организаций, специализирующихся на проектировании, строительстве, различных способах эксплуатации (использования) морских судов, а также на выработке способов оценки прочностных, мореходных, бытовых и других качеств этих судов.

В основу настоящих Правил положены следующие переработанные с учетом специфики морских судов материалы:

1.    Правила классификации и постройки морских судов Российского Морского Регистра Судоходства изд. 1999 г., с учётом изменений и дополнений изд. 2000г. и 2001г. ;

2.    Сборник нормативных документов ГИМС России, Москва 1995г;

3.   Правила безопасности маломерных парусно-моторных и моторных судов, изданные в 1993 г. в Лондоне, в разработке которых принимали участие следующие организации:

- American Bureau of Shipping;

- Association of British Yacht Charter Companies;

- British Marine Industrien Federation;

- British Ports Association;

- British Sub-Aqua Club;

- Bureau Veritas;

- Det Norske Veritas;

- Germanischer Lloyd;

- Lloyds Register of Shippinq;

- National Federation of Charter Skippers;

- National Federation of Sea Anglers;

- National Federation of Sea Schools;

- Ocean Youth Club Limited;

- Plimouth City Council;

- Professional Boatmans Association;

- Royal Yachting Association;

- Society of Consulting Marine Engineers and Ship Surveyors;

- South Hams District Council;

- South West Ports Association;

- Sovereign Sailing;

- Sunsail International Limited;

- Surveyor General's Organisation, Department of Transport;

7

- Yacht Brokers, Designers and Surveyors Association;

- Yacht Charter Association;

- Germanischer Lloyd Klassifikations und Bauvoriften, Berlin 1993.

Кроме указанных документов были использованы требования и рекомендации конвенции SOLAS-74 и Международного кодекса по спасательным средствам изд. 1996г.

Основной целью разработки настоящих Правил было создание комплекса единых требований по обеспечению безопасности и защиты людей, находящихся на судне в море. Эти Правила распространяются на конструкции судов, их двигательные установки, оборудование и снабжение, их остойчивость и управляемость, а также на эксплуатацию этих судов.

Конструкторы и строители при разработке и создании новых судов должны учитывать ожидаемые районы плаваний этих судов и возможные условия плаваний в этих районах. Они, а также ремонтные службы и судовладельцы должны принимать все необходимые меры к тому, чтобы быть уверенными в том, что все материалы, приборы и оборудование, примененные или установленные на их судах в соответствии с настоящими Правилами, пригодны для использования в конкретных условиях эксплуатации именно этого судна с точки зрения их прочности, надежности, химического состава использованных материалов, условий эксплуатации, места и способа их установки или расположения на судне с учетом района плавания судна и погодных условий, в которых может эксплуатироваться судно.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если традиционная технология производства отсутствует, но при этом предлагается новая, эта новая технология также должна быть обеспечена соответствующим описанием, позволяющим производить необходимые оценки новых материалов или изделий, получающихся в результате использования новых технологий и способов производства.

8

ЧАСТЬ I «КЛАССИФИКАЦИЯ»

1. Общие положения

1.1. Определения и понятия, используемые в Правилах

Раздел 1.1. введен в состав настоящих Правил для объяснения смысла вкладываемого авторами в различные, используемые в документе, специальные термины, определения и понятия с целью обеспечения однозначности их толкования применительно к тексту Правил.

При написании этого раздела использовались все доступные официальные документы и руководящие материалы по терминологии, ее правильному толкованию и использованию.

К таким материалам относятся Государственные стандарты и специализированные справочники, морские словари и т.п. В тех случаях, когда возникало различие в толкованиях и смыслах отдельных понятий и определений, даваемых разными источниками, предпочтение отдавалось определениям, объяснениям и толкованиям действующих ГОСТ.

"АВАРИЙНАЯ ВАТЕРЛИНИЯ"       -         ватерлиния поврежденного судна при

затоплении отсека (отсеков).

"АВАРИЙНЫЙ ИСТОЧНИК ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ" - означает источник электроэнергии, предназначенный для обеспечения электропитанием важнейших для безопасности плавания судна потребителей при исчезновении напряжения на главном распределительном щите.

"АМПЛИТУДА КАЧКИ" - расчетная амплитуда бортовой или килевой качки судна на нерегулярном волнении, интенсивность которого задается высотой волн.

"БРЫЗГОНЕДООНИЦАЕМОСТЬ" - способность препятствовать попаданию значительного количества воды внутрь судна при поливании водой из шланга под давлением 0,25 атм..

"ВАЛОВАЯ ВМЕСТИМОСТЬ" - означает полный объем всех помещений судна в м , определяемый обмером этого судна или подсчитываемый по формуле:

В валовую вместимость не включаются объемы рулевой (ходовой) рубки, камбуза, гальюнов и душевых помещений, МО, радиорубки и цепного ящика.

"ВАЛОВАЯ ВМЕСТИМОСТЬ В РЕГИСТРОВЫХ ТОННАХ" - число, которое равно отношению валовой вместимости в м к коэффициенту 2,83.

"ВЕРХНЯЯ ПАЛУБА" - означает главную прочную палубу судна, подвергающуюся воздействиям стихии, кроме палуб рубок и надстроек.

"ВОДОИЗМЕЩЕНИЕ ПОРОЖНЕМ' - означает водоизмещение судна в тоннах без запасов топлива, смазочного масла, пресной воды, судовых запасов, а также без пассажиров, экипажа и их вещей.

10

"ВОДОИЗМЕЩЕНИЕ ПОЛНОЕ D„ (В ПОЛНОМ ГРУЗУ)"- означает максимально допустимое водоизмещение судна, при котором коэффициент запаса плавучести соответствует требованиям настоящих Правил.

"ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ" - означает способный защищать от проникновения воды внутрь судна.

"ВЫСОТА БОРТА Н" - означает вертикальное расстояние от основной плоскости до палубной линии (для беспалубного судна - расстояние от основной плоскости до линии планширя).

"ВЫСОТА   ВОЛН"         -         расчетная   высота   ветровых   волн   с   указанной

обеспеченностью.

"ГЛАВНАЯ ПАЛУБА" - самая верхняя прочная и водонепроницаемая палуба судна.

"ГЛАВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ" - механизмы, предназначенные для приведения в действие движителей.

"ДАВЛЕНИЕ ВЕТРА" - расчетное давление ветра, приложенное статически или динамически.

"ДЛИНА СТАЦИОНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ НА СУДНЕ" - означает общую длину этой конструкции от передней точки этой стационарной конструкции до задней точки этой же конструкции на судне.

"ДЛИНА ПО ГРУЗОВОЙ ВАТЕРЛИНИИ" - означает либо 96% от общей длины по ватерлинии, проведенной на высоте равной 85% наименьшей высоты борта, измеренной от верха фальшкиля, либо длину от передней кромки форштевня до оси баллера руля по ватерлинии, причем берется большее значение. На судах с конструктивным дифферентом по килевой линии (наклоне линии киля вниз к кормовой части) ватерлиния, по которой измеряется эта длина, должна быть параллельна ватерлинии.

"ДЛИНА МЕЖДУ ПЕРПЕНДИКУЛЯРАМИ" - означает горизонтальное расстояние измеренное на уровне конструктивной ватерлинии от передней кромки форштевня до оси баллера, если баллер кормовее точки пересечения ватерлинии с корпусом судна, или до самой кормовой точки пересечения ватерлинии с корпусом судна, если баллер носовее этой точки.

"ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ" - означает требования, не предусмотренные Правилами, но влияющие на выполнение требований Правил, предъявляемых Инспекцией при осуществлении надзорной деятельности.

"ЕЖЕГОДНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ" - означает общую или частичную проверку судна, его корпуса, рангоута и такелажа, двигателя, устройств, систем, оборудования и снабжения для того, чтобы убедиться, что все укомплектовано и поддерживается в рабочем состоянии, как это требуется соответствующими положениями, изложенными в настоящих Правилах.

"ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ" - означает любое помещение, закрытое со всех шести сторон твердыми перегородками, используемое для жилья.

"ЗАПАС ПЛАВУЧЕСТИ" - предельно возможное увеличение плавучести судна до его полного ухода под воду.

"ИЗДЕЛИЕ" - означает механизм, устройство, сосуд под давлением, аппарат, прибор, предмет оборудования и снабжения, на которые распространяются требования Правил.

"КАП" - означает рубку, закрывающую сверху вход (брандер или откидные дверки) во внутреннее помещение судна.

"КОКОРНАЯ КНИЦА" - кница, изготовленная из кокорной (корневой) части древесины.

11

' КОНЦЕВЫЕ ТОЧКИ СУДНА" - означает точки пересечения штевней и обшивки корпуса судна на уровне наружной поверхности верхней прочной водонепроницаемой палубы судна.

"КОРМОВАЯ ОКОНЕЧНОСТЬ" - означает участок длины судна равный наименьшему из двух расстояний. Первое равно расстоянию от кормового перпендикуляра до кормовой переборки МО, а второе равно расстоянию 0,15 длины по КВЛ в нос от кормового перпендикуляра.

"КОЭФФИЦИЕНТ   ПРОНИЦАЕМОСТИ      ОБЪЕМА      ПОМЕЩЕНИЯ" отношение  объема  помещения,  который   может  быть  заполнен   водой  при   полном затоплении отсека, к полному теоретическому объему помещения.

"ЛИНИЯ ПЛАНШИРЯ" - означает линию, образованную пересечением наружной поверхности бортовой обшивки и верхней кромки планширя (без учета местных утолщений и выемок).

"ЛИНИЯ ПРЕДЕЛЬНОЙ ОСАДКИ" - линия, верхняя кромка которой определяет наибольшую осадку судна.

"МАЛОМЕРНАЯ БУНКЕРОВОЧНАЯ СТАНЦИЯ (МБС)" - комплекс, состоящий из нескольких понтонов с суммарным водоизмещением не более 80 рег.тонн, служебно-бытового и технологического назначения, оснащенный специальным оборудованием, предназначенным для приема, хранения и заправки моторным топливом и смазочными материалами маломерных судов.

"МЕСТО УБЕЖИЩА" - любая естественно или искусственно защищенная акватория, которая может быть использована для укрытия судна в случае возникновения обстоятельств, угрожающих его безопасности.

"МИЛЯ" - означает морскую милю длиной 1852 метра.

"МНОГОКОРПУСНОЕ СУДНО" - означает судно, имеющее конструкцию корпуса, которая пересекается поверхностью моря по более чем одной площади.

"МОМЕНТЫ КРЕНЯЩИЕ" - расчетные значения статически и динамически приложенных кренящих моментов.

"МОМЕНТЫ ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ" - расчетные численные значения моментов, предельно допустимых из условий обеспечения требуемых численных значений показателей остойчивости судна при статических или динамических наклонениях.

"МОТОРНОЕ СУДНО" - означает судно с механической энергетической установкой, работающей на движитель, и не имеющее парусов.

"НАВЕСНАЯ ПРОДОЛЬНАЯ СИСТЕМА НАБОРА" - означает такую систему набора корпуса судна, при которой поперечные связи (флоры, шпангоуты, бимсы) опираются на стрингера, присоединяясь к ним. Соединение поперечных связей с обшивкой (если это необходимо) осуществляется с помощью специальных проставок

"НАДВОДНЫЙ БОРТ" - означает вертикальное расстояние между самой нижней точкой верхнего края верхней палубы и ватерлинией в спокойной воде при определенной загрузке судна.

При назначении надводного борта закрытыми отверстиями считаются: -    люки,  шахты,  лазы,  двери,  горловины  и  другие  отверстия,  снабженные прочными водонепроницаемыми закрытиями;

бортовые и палубные иллюминаторы с постоянно навешенными штормовыми крышками. "НАДСТРОЙКА" - закрытое сооружение на палубе судна, простирающееся от борта до борта судна или отстоящее от любого из бортов судна на расстояние, не превышающее 4% ширины судна в местах установки надстройки.

12

"НАИБОЛЬШАЯ ДЛИНА КОРПУСА СУДНА LH" - означает расстояние измеренное между носовой и кормовой концевыми точками корпуса судна.

"НАИБОЛЬШАЯ ДЛИНА СУДНА "- означает общую длину судна измеренную от передней точки самой передней стационарной детали конструкции судна до задней точки самой задней стационарной детали конструкции судна.

"НАРЕЗНАЯ ПРОДОЛЬНАЯ СИСТЕМА НАБОРА" - означает такую систему набора корпуса судна, при которой поперечные связи (флоры, шпангоуты, бимсы) присоединяются непосредственно к обшивке, а стрингера проходят сквозь специальные вырезы в поперечных связях.

"НОСОВАЯ ОКОНЕЧНОСТЬ" - означает участок длины судна, отстоящий от носового перпендикуляра в корму на расстояние равное 0,15 длины по КВЛ в корму от носового перпендикуляра.

"ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ" - означает определение технического состояния объекта надзора в объеме достаточном для того, чтобы по результатам проверки его размеров, свойств, величин, параметров характеризующих его работу в различных условиях эксплуатации, соответствующих основному функциональному назначению этого объекта надзора, убедиться в том, что он соответствует (или не соответствует) требованиям ГИМС по надежности работы и эксплуатационной безопасности.

В общем случае в понятие освидетельствование включается следующий комплекс работ:

проверка    наличия     одобренной     компетентным    органом     технической документации и сертификатов на материалы и комплектующие изделия; оценки результатов осмотров, замеров, результатов испытаний и проверок в действии, как полного объекта надзора, так и отдельных его элементов, узлов, блоков, систем и устройств;

выдача (или не выдача) документов ГИМС, подтверждающих возможность эксплуатации   объекта   надзора   с   указанием   объективно   обусловленных ограничений по районам, времени и длительности этой эксплуатации. "ОСНОВНАЯ   ПЛОСКОСТЬ   -   ОП"   -   означает   горизонтальную   плоскость, проходящую через нижнюю точку корпуса судна.

"ОСНОВНОЙ КРИТЕРИЙ ОСТОЙЧИВОСТИ" - соотношение между кренящим моментом от динамического действия ветра на судно и предельно допустимым моментом, который соответствует углу опрокидывания или углу заливания и определяется с учетом или без учета бортовой качки.

При проверке остойчивости открытыми отверстиями считаются:

отверстия  в  главной  палубе  или  бортах  корпуса,  не  имеющие  прочных водонепроницаемых закрытий;

аналогичные отверстия в палубах, бортах и переборках надстроек и рубок. При проверке остойчивости судна по основному критерию остойчивости прочные водонепроницаемые люки, двери, иллюминаторы с защитными щитками должны считаться закрытыми отверстиями "ОРГАНЫ НАДЗОРА" - означает государственные органы, наделенные правами: рассмотрения      проектной      технической      документации      по      судам, подчиняющимся настоящим Правилам;

наблюдения      (курирования)      за     постройкой,      восстановлением      или переоборудованием судов, подчиняющихся настоящим Правилам; освидетельствования и официального учета судов, подчиняющихся настоящим Правилам.

13

"ОТВЕТСТВЕННЫЕ УСТРОЙСТВА" - означает устройства, нормальная работа которых обеспечивает безопасность плавания судна, а также безопасность находящихся на судне людей и оборудования.

"ОТСЕК" - часть внутреннего объема корпуса, ограниченного днищем (вторым дном), бортами (продольными водонепроницаемыми переборками), главной палубой, если она имеется, или верхней кромкой борта, если палуба отсутствует, и двумя соседними поперечными водонепроницаемыми переборками или пиковыми оконечностями.

"БЕСПАЛУБНОЕ (ОТКРЫТОЕ СУДНО)" - означает судно, конструкция которого допускает попадание воды внутрь судна в реальных условиях плавания (например, суда, не имеющие палубы).

"ПАЛУБНАЯ ЛИНИЯ" - означает линию, образованную пересечением наружной поверхности палубного настила (без учета высот местных утолщений и выемок) и наружной поверхности бортовой обшивки.

"ПАЛУБНОЕ ЗАКРЫТОЕ СУДНО" - означает судно, внутренний объём корпуса, которого закрыт сверху достаточно прочной конструкцией, которая обычно называется палубой, не допускающей проникновение воды внутрь корпуса и повышающей прочностные качества корпуса судна.

"ПАРУСНОЕ СУДНО" - означает судно, конструкция которого позволяет ему двигаться, только используя силу ветра, не имеющее движителя, приводимого в действие любым механическим двигателем.

"ПАРУСНО-МОТОРНОЕ СУДНО" - означает судно, конструкция которого позволяет ему двигаться, используя силу ветра, для которого любой установленный двигатель с гребным винтом являются только вспомогательными средствами обеспечения его движения, и для которого безразмерное отношение площади его парусов к объемному водоизмещению этого судна, возведенные в степень 2/3 превышает 9.

"ПАССАЖИР" - это человек, перевозимый судном, кроме:

а) человека, служащего или нанятого для работы на судне в любом качестве.

б)  человека, находящегося на борту судна во исполнение обязанности капитана взять на борт потерпевших крушение, терпящих бедствие или других персон, или по причине случайности, которую не капитан, ни собственник, ни наниматель (ни кто-либо другой) не могли предвидеть;

в) ребенка в возрасте менее года. "ПАССАЖИРОВМЕСТИМОСТЬ" - означает наибольшее количество пассажиров,

допускаемых к перевозке на данном судне согласно спецификации и свидетельству о безопасности этого судна.

"ПАССАЖИРСКОЕ СУДНО" - означает судно, предназначенное для перевозки более 12 пассажиров.                                           ,

"ПЕРЕХОДНЫЕ РАЙОНЫ" - означает участки длины судна, находящиеся между средней частью длины судна и оконечностями.

"ПЛАВУЧЕСТЬ" - способность судна плавать, т.е. находиться в равновесии без опоры при частичном или полном погружении в воду.

"ПЛОЩАДЬ ПАРУСНОСТИ" - площадь проекции надводной части судна на диаметральную плоскость судна.

"ПРАВИЛА" - означает настоящие Правила.

"ПРЕДЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ ПОГРУЖЕНИЯ КОРПУСА СУДНА" - линия пересечения наружной поверхности настила основной палубы судна с наружной поверхностью бортовой обшивки.

"ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЙ УГОЛ КРЕНА (ДИФФЕРЕНТА)" - угол крена (дифферента), превышение которого настоящими Правилами не допускается.

14

"ПРОВЕРКА СООТВЕТСТВИЯ" - означает проверку судна, его корпуса и двигательной установки, рангоута, такелажа, снабжения и оборудования, квалификации экипажа для подтверждения того, что они соответствуют требованиям настоящих Правил. Проверка начинается с рассмотрения технической документации судна по вопросам прочности его корпуса, управляемости, мореходности, остойчивости, непотопляемости, автономности плаваний, способов его буксировки и т.п. На основе этих данных получают общие характеристики судна. Затем проверяется соответствие отдельных частных, локальных узлов, систем, конструкций требованиям Правил. Эта работа начинается, когда судно находится на берегу и заканчивается, когда судно находится на плаву. Для повышения качества проверки, проверяющий может потребовать дополнительные данные (расчеты, частные испытания и т.п.) для обоснования надежности тех или иных конструктивных решений. Результатом общей проверки судна на соответствие является набор данных, характеризующих это судно и его эксплуатационные возможности. Впоследствии эти данные заносятся в официальные документы судна.

"ПРОГУЛОЧНОЕ СУДНО" - коммерческое или некоммерческое судно, пассажировместимостью до 12 человек, принадлежащее физическим или юридическим лицам, не являющееся собственностью военных и спортивных организаций, табельным имуществом морских, речных и судов технического флота валовой вместимостью до 80 регистровых тонн.

"РАСЧЕТНАЯ СХЕМА СВЯЗЕЙ КОРПУСА СУДНА" - означает схему нагружения и закрепления балок набора корпуса судна.

"РУБКА" - означает закрытое брызго- или водонепроницаемое сооружение на палубе надстройки или на палубе судна, отстоящее хотя бы от одного из бортов судна или надстройки на расстояние более 4% соответственно ширины судна или надстройки.

"СВЕДЕНИЯ О НАМЕРЕНИЯХ" - документ, в котором указаны желания судовладельца о способах и районах будущей эксплуатации его судна.

"СМЕШАННОЕ ПЛАВАНИЕ" - означает плавание по морским и внутренним водным путям.

"СПОРТИВНОЕ СУДНО" - судно, в судовом билете которого в графе «Судовладелец» указана спортивная организация.

"СРЕДНЯЯ ЧАСТЬ ДЛИНЫ СУДНА" - означает участок длины корпуса судна, равный 0,5 L, по 0,25 L в нос и корму от мидель-шпангоута.

"СТАНДАРТ" - термин, который применительно к Правилам означает различные действующие стандарты и другие нормативно-технические документы, признаваемые ГИМС РФ.

"СТОЕЧНОЕ СУДНО" - означает несамоходное плавучее сооружение с корпусом понтонного или судового образования, эксплуатирующееся, как правило, у причальной стенки (берега).

"СУДНО В ПОСТРОЙКЕ" - означает строящееся судно с начала постройки до времени получения свидетельства о годности к плаванию и других документов ГИМС РФ, выдаваемых на судно.

"СУДНО В ЭКСПЛУАТАЦИИ" - означает судно, которое не является судном в постройке.

"СУДОВЛАДЕЛЕЦ" - означает физическое или юридическое лицо, эксплуатирующее судно от своего имени, не зависимо от того является ли оно собственником судна или использует его на ином законном основании.

"СУЩЕСТВУЮЩЕЕ СУДНО" - означает судно, которое не является только что построенным, то есть новым.

"СУДНО В ПОСТРОЙКЕ" - означает строящееся судно с момента закладки киля до получения документов, выдаваемых на судно наблюдающей организацией.

15

"СУДНО ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОСТРОЙКИ" - означает судно, построенное изготовителем (физическим или юридическим лицом, группой лиц), имеющим лицензию на строительство судов, по проекту, разработанному проектной организацией (проектантом) имеющей документы о признании, и согласованному с одним из признанных сертификационных обществ.

"СУДНО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПОСТРОЙКИ" - означает судно:

-    построенное изготовителем (физическим или юридическим лицом, группой лиц), не имеющим лицензии на строительство судов, но по проекту согласованному с одним из признанных сертификационных обществ

-    построенное изготовителем (физическим или юридическим лицом, группой лиц), имеющим лицензии на строительство судов, но по проекту не согласованному ни с одним из признанных сертификационных обществ,

-    построенное изготовителем (физическим или юридическим лицом, группой лиц), не имеющим лицензии на строительство судов, и по проекту не согласованному ни с одним из признанных сертификационных обществ.

"УГОЛ ЗАЛИВАНИЯ" - наименьший угол крена, при достижении которого начинается заливание водой внутренних помещений судна через отверстия, считающиеся открытыми.

"УГОЛ ОПРОКИДЫВНИЯ" - угол крена (дифферента), при достижении которого под действием динамически приложенного кренящего (дифферентующего) момента судно опрокидывается.

"ЦЕНТР БОКОВОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ" - центр площади боковой поверхности судна.

"ЦЕНТР ПАРУСНОСТИ" - центр тяжести площади парусности.

"ЧАРТЕР" - документ, удостоверяющий содержание договора фрахтования судна или соглашения между собственником судна и другой стороной, которое позволяет этой другой стороне эксплуатировать судно и называться нанимателем.

"БЕР-БОУТ-ЧАРТЕР" означает чартер, по которому экипаж и капитан судна подбираются (нанимаются) нанимателем этого судна.

"КАПИТАНСКИЙ ЧАРТЕР" - означает чартер, по которому капитан судна предоставляется судовладельцем вместе с судном.

"ЧЕЛОВЕК" - означает человека в возрасте не менее одного года.

"ШИРИНА СУДНА - В" - означает:          J

для судов с металлической обшивкой: -    горизонтальное   межбортное   расстояние,   измеренное   между   наружными кромками шпангоутов;

для судов с неметаллической обшивкой:   р

горизонтальное межбортное расстояние, измеренное между наружными поверхностями обшивки судна. Местные утолщения обшивки (бархоут, привальные брусья и т.п.) в расчет не принимаются.

"ШПАНГОУТНАЯ РАМА" - означает замкнутую раму, состоящую из флора, ветвей шпангоута, бимса и соединяющих их конструктивных элементов

"ШТУРМАНСКАЯ СЛУЖБА" - означает совокупность обязанностей, взаимоотношений и технологических приемов судоводителей, осуществляющих навигационную работу по подготовке судна к плаванию и непосредственное сопровождение в процессе плавания.

"ЭКИПАЖ"- означает коллектив людей, предназначенный для эксплуатации и обслуживания судна.                                             |

16

1.2. Надзорная деятельность и применимость Правил

В соответствии с Приказом № 502 МЧС России от 29 июня 2005 г объектами надзора Государственной инспекции по маломерным судам Российской Федерации (ГИМС) являются:

- прогулочные суда пассажировместимостью не более 12 человек независимо от мощности главных двигателей и вместимости, иные суда и плавучие средства пассажировместимостью не более 12 человек с главными двигателями мощностью менее 55 киловатт или подвесными моторами независимо от мощности и несомоходные суда вместимостью менее 80 тонн (кроме пассажирских, грузопассажирских, нефтеналивных, буксирных, военных и спортивных судов), используемые в целях мореплавания.

ГИМС разрабатывает Правила, в которых устанавливаются технические требования по обеспечению безопасного плавания поднадзорных морских судов в соответствии с их назначением, охране человеческой жизни, осуществлению технического надзора за находящимися под надзором Инспекции судами и их оборудованием и проведение классификации этих судов.

Надзорная деятельность ГИМС заключается в определении соответствия требованиям настоящих Правил поднадзорных судов, а также материалов и изделий, использующихся в постройке и ремонте судов и их оборудования. Использование Правил и выполнение заложенных в них требований является обязанностью организаций, проектирующих суда различных районов плаваний, судовладельцев, судостроительных верфей, а также предприятий, которые изготавливают материалы и изделия, подлежащие надзору ГИМС.

Толкование требований Правил и других нормативных документов ГИМС является компетенцией только ГИМС.

Надзорная деятельность ГИМС не заменяет деятельности органов технического контроля судовладельцев, судоверфей и заводов-изготовителей судовых изделий и механизмов.

ГИМС участвует в рассмотрении и согласовании проектов стандартов и других нормативных документов, связанных с его деятельностью.

ГИМС осуществляет экспертизы и участвует в экспертизах по техническим вопросам, входящим в круг его деятельности.

Суда и изделия, проекты которых представляются на согласование ГИМС после вступления в действие Правил должны отвечать требованиям Правил. К строящимся судам и изделиям, техническая документация на которые согласована ГИМС до вступления в действие настоящих Правил, применяются те Правила, которые действовали на момент согласования этой документации.

Суда, находящиеся в эксплуатации, должны отвечать требованиям тех Правил, которые действовали на момент постройки этих судов, если последующие переиздания настоящих Правил не содержат иных специальных указаний.

Работы по восстановлению или переоборудованию судна, находящегося в эксплуатации, должны выполняться на основании требований настоящих Правил, настолько насколько это целесообразно и технически обоснованно (выполнимо).

ГИМС может допустить принятие определенных технических решений, не совпадающих с решениями рекомендуемыми Правилами, при условии, что эти решения являются не менее эффективными, чем решения определяемые (предлагаемые) Правилами.

В каждом подобном случае ГИМС должны быть представлены данные, позволяющие устанавливать соответствие выбранных материалов, конструкций и изделий требованиям обеспечения безопасности судна, охране человеческой жизни и сохранности перевозимых грузов.

17

В тех случаях, когда конструкция судна или его механизмов, устройств, установок оборудования и снабжения или использованные материалы не могут быть признаны достаточно проверенными в эксплуатации, ГИМС может требовать во время постройки проведения специальных испытаний, а во время эксплуатации сократить сроки между периодическими освидетельствованиями, увеличить объем этих освидетельствований или наложить специальные ограничения на эксплуатацию судна.

Все ограничения, увеличения объемов освидетельствований или сокращения сроков между периодическими освидетельствованиями должны быть внесены в официальные судовые документы. Положенные ограничения снимаются после получения удовлетворительных результатов в процессе эксплуатации.

1.3. Документы, выдаваемые при регистрации морских судов в

органах ГИМС России

В результате осуществления надзорной деятельности ГИМС выдает соответствующие документы. Судовыми документами, подтверждающими выполнение требований Правил являются:

1.    Судовой билет маломерного судна, с отметками о прохождении установленных освидетельствований и осмотров.

2.   Приложение к судовому билету (форма Д-1 Приложение №1 Часть I), которое выдается судам, имеющим разрешения на плавания в районах 0-Ш и в районах 1 разряда IV категории сложности.

3.   Свидетельство о годности к плаванию для судов, имеющих разрешения на плавания в районах 0-Ш и в районах 1 разряда IV категории сложности (форма Д-2 Приложение №2 Часть I).

4.   Акты о прохождении технических осмотров судна.

Документы ГИМС выдаются на основании положительного результата освидетельствования и испытаний поднадзорного объекта.

В процессе надзора за судами ГИМС выдаёт в необходимых случаях другие документы, не указанные в настоящей главе.

ГИМС может признавать полностью или частично документы иных классификационных обществ, органов технического надзора, а также других организаций.

Оригиналы судовых документов должны храниться на судне, за исключением судового билета. Вместо судового билета должна храниться его копия, которая должна быть заверена органом выдавшим судовой билет. Владелец судна несёт ответственность за сохранность всех судовых документов.

Свидетельство о годности к плаванию выдается на срок не более 5 лет и теряет силу в следующих случаях:

1.     После повреждения основных элементов судна, без устранения которых не обеспечивается безопасность эксплуатации.

2.     Если судно не прошло освидетельствования в установленный срок.

3.     При невыполнении требований Правил.

4.     При нарушении условий плавания, указанных в судовых документах.

5.     При проведении конструктивных изменений судна без предварительного согласования с ГИМС.

После устранения причин, вызвавших прекращение действия документов, судно должно быть предъявлено к освидетельствованию ГИМС для восстановления действия свидетельства о годности к плаванию.

18

1.4. Порядок осуществления технического надзора

1.4.1. Общие положения

В деятельность по техническому надзору и классификации входят следующие работы:

рассмотрение технической документации по проектам новых судов и изделий,

а также проектам переделки и ремонта действующих судов и изделий;

надзор за качеством используемых при постройке и ремонте объектов надзора

материалов;

надзор за постройкой, ремонтом и переоборудованием судов и изделий;

-     надзор   за   соответствием   вновь   изготовленных   или   отремонтированных (модернизированных) объектов надзора требованиям Правил: освидетельствования судов и изделий, находящихся в эксплуатации;

-     присвоение и подтверждение категории района плавания судна с выдачей соответствующих документов ГИМС.

Основным методом осуществления надзора ГИМС является контроль качества судов, изделий и материалов.

Для осуществления надзорной деятельности судовладельцы, владельцы верфей, судостроительных предприятий и заводов-изготовителей изделий, физические лица, занимающиеся самостоятельной постройкой судов, обеспечивают работникам ГИМС возможность освидетельствования судов на основе предоставления свободного доступа во все места, где выполняются работы по постройке, ремонту и переоборудованию судов и изделий, испытаниям использующихся материалов, а также необходимые условия для выполнения работ по надзорной деятельности.

Любые изменения, касающиеся материалов, конструкций судов и изделий, на которые распространяются требования Правил, согласовываются с ГИМС до их материальной реализации, т.е. на стадии разработки проекта этих изменений.

По спорным вопросам, возникающим в процессе осуществления надзорной деятельности, судовладельцы, владельцы верфей и судостроительных предприятий могут обращаться непосредственно к начальнику соответствующего ГИМС.

В случае обнаружения дефектов материалов или изделий ГИМС может потребовать проведения дополнительных испытаний или соответствующих исправлений.

1.4.2. Надзор за постройкой, ремонтом и переоборудованием судов

Надзор за постройкой, ремонтом, модернизацией и переоборудованием судов ГИМС осуществляет на основании согласованной с ГИМС технической документации. Объем осмотра, измерений и испытаний, который должен производиться в процессе надзора, устанавливается ГИМС в зависимости от конкретных условий.

1.4.3. Освидетельствование судов, находящихся в эксплуатации

Судовладельцы должны предъявлять свои суда на техническое освидетельствование в соответствии с установленными сроками. В случае необходимости переноса срока очередного освидетельствования следует руководствоваться указаниями, содержащимися в Правилах.

Если на судно, находящееся в эксплуатации, устанавливается новое изделие, на которое распространяются требования Правил, к судам и изделиям следует применять положения, содержащиеся в разделах 1.4.1 и 1.4.2.

19

При замене поврежденных или изношенных сверх допустимого предела элементов, на которые распространяются требования Правил, новые элементы должны быть изготовлены в соответствии с Правилами.

1.4.4. Ответственность ГИМС

Выполнение всех видов работ ГИМС поручает специалистам, достаточно квалифицированным и выполняющим свои функции согласно должностным инструкциям, при этом ГИМС не несет материальной ответственности за убытки, которые могут произойти в связи с выполнением возложенных на этих специалистов обязанностей.

Объем выполнения инспекторами ГИМС указаний, изложенных в Правилах, не может служить основанием для суждения о превышении или невыполнении ими своих обязанностей, так как все проверки, освидетельствования и испытания, требуемые Правилами, являются контрольными после проведения их аппаратом технического контроля предприятий или технического надзора судовладельца.

1.5. Функции органов ГИМС России в области технадзора за

морскими судами

1.5.1. Общие положения

Основными функциями органов ГИМС РФ в области технического надзора являются функции, связанные с наблюдением за подведомственными судами на всех стадиях их существования, начиная с разработки технической документации по проектированию этого судна до снятия его с учета. Основной формой осуществления надзора является освидетельствование технической документации по проекту судна, наблюдение за его постройкой, наблюдение за его эксплуатацией и ремонтом, регистрация судна в судовой книге ГИМС, учет всех изменений как в состоянии самого судна, так и его оборудования. Используются несколько видов освидетельствований:

- освидетельствование    технической    документации    осуществляется    сотрудниками инспекции на основе договоров;

- наблюдение за строительством судна, ремонтом или переоборудованием судна:

- первичное освидетельствование технического состояния судна и его оборудование после его изготовления:

- ежегодное  освидетельствование  технического  состояния  судна  перед  началом  его эксплуатации;

- внеочередное (специальное) освидетельствование.

1.5.2. Освидетельствование технической документации

Освидетельствование технической документации по судну и/или его оборудования осуществляется на основе договоров между ГИМС и будущим владельцем судна. Целью освидетельствования технической документации является;

-     оценка возможности  постройки  судна  по  представленной  документации, отвечающего Правилам ГИМС;

-    соответствие объёма представленной технической документации требованиям Правил;

-     оценка   правильности   принятых   технических   решений   и   методических материалов, использованных при выполнении проектных работ;

-     оценка технических и мореходных качеств судна с точки зрения безопасности его будущей эксплуатации;

20

проверка соответствия возможностей будущего судна желаниям заказчика,

изложенным в Сведениях о намерениях. В результате рассмотрения технической документации ГИМС выносит решение о принятии или не  принятии  представленной технической документации с  указанием причин.  Документация считается принятой, если на ней стоит штамп "Согласовано ГИМС".

1.5.3. Наблюдение за строительством судна, ремонтом или переоборудованием

судна

Наблюдение за строительством судна, ремонтом или переоборудованием судна осуществляется на основе договоров между ГИМС и владельцем судна.

Целью наблюдения является проверка соответствия результатов работы строителей (ремонтников) судна технической документации согласованной ГИМС проекта судна, обеспечения осуществление непрерывной корректировки и внесения необходимых изменениний в техническую документацию по судну в зависимости от складывающейся ситуации.

По этапам выполнения отдельных работ составляются Акты принятия выполненных работ.

1.5.4. Первичное освидетельствование

Первичное освидетельствование производится после окончания постройки судна, ремонта или переоборудования, вызвавших изменение основных элементов судна, его типа и назначения, а также при постановке на учет вновь созданного (переоборудованного) судна, а также судна, которое ранее находилось под надзором других классификационных органов.

Первичное освидетельствование проводится в объеме, необходимом для проверки соответствия самого судна и его элементов проекту и Правилам, а также уточнения его мореходных и маневренных качеств, конструктивных особенностей и технического состояния корпуса судна, механизмов, электрооборудования, рангоута, такелажа, парусов, радиооборудования, устройств, систем и снабжения для выдачи судну соответствующих судовых документов ГИМС.

При первичном освидетельствовании судну, впервые предъявляемому к освидетельствованию, ГИМС присваивает регистрационный номер, класс и назначает категорию сложности района плавания допустимого для этого судна.

1.5.5. Ежегодное освидетельствование

Ежегодное освидетельствование проводится до начала эксплуатации судна в период навигации с целью определения годности судна, его оборудования и снабжения для безопасной эксплуатации. В результате освидетельствования составляется «Акт ежегодного технического освидетельствования судна» и делаются соответствующие записи в судовом билете.

Через каждые пять лет ежегодное освидетельствование производится по программе расширенного освидетельствования в объеме и составе работ, приближающемся к соответствующему первичному освидетельствованию с выдачей нового «свидетельства о годности к плаванию».

1.5.6. Специальное (внеочередное) освидетельствование

Внеочередное освидетельствование производится в следующих случаях:

21

1.     после повреждений основных элементов судна, без устранения которых не обеспечивается безопасность эксплуатации этого судна;

2.     после устранения повреждений для оформления документов на годность судна к плаванию;

3.     по специальной заявке судовладельца: в случае появления дефектов, вызывающих сомнения в безопасности плаваний, при возникновении необходимости уточнения технического состояния судна или категории его допустимого района плавания, а также для возобновления действия документов утративших силу;

4.     для решения вопроса о выдаче разрешений на разовые переходы и перегоны, когда возможные условия плавания могут не соответствовать возможностям судна;

5.     при изменении типа и назначения судна;

6.     после выполнения требований, предъявленных при ежегодном освидетельствовании, если эксплуатация судна была запрещена;

7.     при постановке на учет судов, переходящих из других бассейнов эксплуатации, но имеющих действующие документы ГИМС.

22

2. Классификация морских судов, поднадзорных ГИМС

2.1. Классификация морских судов, поднадзорных ГИМС России

по районам плавания

В зависимости от конструктивных особенностей и мореходных качеств судна ему устанавливаются ограничения по условиям плавания, критериями которых являются удаленность от мест убежищ и ветро-волновые характеристики. Эти ограничения условно называются районами плавания судов и делятся на категории.

Допуск к эпизодическому плаванию в районах с разрядом выше допустимой для судна, а также принятие решения о возможности и условиях перегона судна через районы, имеющие категорию более высокую, чем допустимая для судна, осуществляет соответствующий орган ГИМС, по результатам проведения специального осмотра судна и при предоставлении судовладельцем обоснованного плана мероприятий, гарантирующих безопасность плавания на этот период.

Судам, не имеющим ограничений по условиям плавания, присваивается район плавания 0 категории сложности.

Район плавания I категории сложности означает, что судну разрешено плавание в морских районах на волнении с высотой волны 3%-ной обеспеченности до 8,5 м, с удалением от места убежища не более 200 миль и допустимым расстоянием между местами убежищ не более 400 миль.

Район плавания II категории сложности - плавание в морских районах на волнении с высотой волны 3%-ной обеспеченности до 7,0 м, с удалением от места убежища не более 100 миль и допустимым расстоянием между местами убежищ не более 200 миль.

Район плавания категории сложности II СП - плавание в морских районах на волнении с высотой волны 3%-ной обеспеченности до 6,0 м, с удалением от места убежища:

в открытых морях не более 50 миль и с допустимым расстоянием между местами убежища не более 100 миль;

в закрытых морях не более 100 миль и с допустимым расстоянием между местами убежища не более 200 миль.

Район плавания III категории сложности - плавание в открытых и закрытых морях на волнении с высотой волны 3%-ной обеспеченности до 3,5 м, с максимально допустимым удалением от места убежища до 50 миль и допустимым расстоянием между местами убежищ не более 100 миль.

Район плавания IV категории сложности - прибрежное плавание (не далее 20 миль от места убежища (берега)) с ограничениями по ветровым условиям.

Район плавания IV категории сложности делится на 5 разрядов: районы плавания IV  категории сложности 1    разряда- плавание в прибрежных

морских и внутренних водных бассейнах на волнении с высотой волны 3% -ной

обеспеченности до 3,0 м;

районы плавания IV   категории сложности 2     разряда- плавание в 1% -ной

обеспеченности до 2,0 м;

23

-     районы плавания IV категории сложности 3 разряда- плавание в прибрежных морских и внутренних водных бассейнах на волнении с высотой волны 1% -ной обеспеченности до 1.2 м;

-     районы плавания IV категории сложности 4 разряда- плавание в прибрежных морских и внутренних водных бассейнах на волнении с высотой волны 1% -ной обеспеченности до 0.6 м;

районы плавания IV категории сложности 5 разряда- плавание в прибрежных морских и внутренних водных бассейнах на волнении с высотой волны 1% -ной обеспеченности до 0,25 м.

Установление максимального удаления от берега (места убежища) судам IV категории сложности производится в соответствии с таблицей Приложения №4 Часть I.

В особых случаях судам IV категории могут разрешаться плавания в ночное время при условии установки на них необходимого оборудования.

2.2. Порядок присвоения класса морским судам, поднадзорным

ГИМС

Присвоение судну класса ГИМС РФ означает подтверждение соответствия конструкции судна требованиям настоящих Правил, а его технического состояния -условиям эксплуатации судна, и постановке судна под технический надзор ГИМС РФ на установленный период, с проведением всех освидетельствований, предписанных Правилами.

ГИМС РФ присваивает морскому судну по результатам надзора за его постройкой определенный класс, а также присваивает или возобновляет класс судну, находящемуся в эксплуатации.

Класс судну присваивается или возобновляется ГИМС на срок 5 лет, однако, в обоснованных случаях класс может быть присвоен или возобновлен на меньший срок.

Наличие у судна класса ГИМС означает, что судно находится под надзором ГИМС за его техническим состоянием и полностью удовлетворяет тем требованиям Правил, которые на него распространяются в соответствии с его назначением, условиями эксплуатации и символом класса. Наличие у судна класса удостоверяется наличием на судне действующего Свидетельства о годности судна к плаванию.

Сила и действие класса приостанавливается ГИМС в следующих случаях:

-   непредъявление судна, его механизмов, узлов и систем к назначенному периодическому или внеочередному освидетельствованию в предписанный срок;

- после аварии;

-  внесение в конструкцию судна или его механизмов конструктивных изменений или изменений в снабжении судна , не одобренных Правилами ГИМС;

- выполнений ремонтных работ на судне без одобрения их со стороны ГИМС;

-  эксплуатации судна в условиях, не соответствующих присвоенному этому судну класса или установленным ГИМС ограничением;

-    невыполнения требований , предписанных предшествующим техническим освидетельствованием, которые являются условием присвоения класса ГИМС;

- вывода судна из эксплуатации на срок более одного календарного года.

24

Приостановлений класс судна восстанавливается при получении удовлетворительных результатов соответствующего периодического или внеочередного освидетельствования, выполненного ГИМС.

На период времени от приостановки действия класса до его восстановления судно считается утратившим класс ГИМС. Класс может быть приостановлен на срок не более 4-х месяцев.

Класс судна снимается ГИМС в следующих случаях:

- после окончания срока приостановления действия класса;

-     когда восстановление действия класса судна представляется ГИМС невозможным;

-   когда судовладелец переводит судно в класс другого классификационного общества;

- по желанию судовладельца;

- в случае гибели судна.

Снятие действия класса судна означает прекращение надзора ГИМС за судном и прекращение действия Свидетельства о годности к плаванию маломерного судна.

Одновременно с присвоением класса судно вписывается в судовую книгу маломерных судов, которая находится в территориальных отделениях ГИМС.

2.3. Формула класса

Класс, присваиваемый Инспекцией судну или плавучему сооружению, состоит из основного символа, дополнительных символов и словесных характеристик, определяющих конструкцию и назначение этого судна или плавучего сооружения. Знаки основного символа

Основной символ, присваиваемого Инспекцией судну или плавучему сооружению класса, состоит из знаков: ГМО, ГМ<Э>, ГМ4.

В зависимости от того, по каким Правилам и под надзором какого классификационного органа построено судно или плавучее сооружение, основной символ класса устанавливается следующим образом:

1.             Судам и плавучим сооружениям, построенным по настоящим Правилам и под надзором ГИМС присваивается класс с основным символом: ГМО.

2.             Судам и плавучим сооружениям, которые полностью ( их корпус, либо их парусное вооружение или механическая установка, либо механизмы и оборудование) построены и/или изготовлены по Правилам и под надзором другого признанного ГИМС классификационного органа присваивается класс с основным символом: ГМ<Э>.

3.             Судам и плавучим сооружениям, которые полностью (либо их корпус, либо их парусное вооружение или механическая установка, либо механизмы и оборудование) построены и/или изготовлены без надзора признанного ГИМС классификационного органа или вообще без надзора классификационного органа присваивается класс с основным символом: ГМ4.

Знаки деления на отсеки Судам, отвечающим требованиям Раздела 1.5.2 части IV тома II «Правила деления корпуса судна на водонепроницаемые отсеки» и в полной мере удовлетворяющим пункту 1.5.4. части IV тома II « Требования к остойчивости судна к затопленным отсекам», к основному символу класса добавляется знак деления на отсеки. Знак деления на отсеки обозначается арабской цифрой и указывает число водонепроницаемых отсеков судна.

25

Знаки наличия или отсутствия водонепроницаемой палубы

Для судов, отвечающих требованиям Правил, после символа деления на отсеки добавляются знаки, обозначающие наличие или отсутствие водонепроницаемой палубы:

п - судно имеет верхнюю водонепроницаемую палубу.

и - судно не имеет верхней водонепроницаемой палубы. Знаки типов судов

Для судов, отвечающих требованиям Правил, после знака наличия или отсутствия водонепроницаемой палубы добавляются индексы типа судна:

ПМ - для парусно-моторных судов.

МП - для моторно-парусных судов.

ПС - для парусных судов.

КТ- для катеров.

МЛ - для моторных лодок.

НС - для несамоходных судов.

ГЦ - гидроцикл.

ГС - гребное судно. Дополнительные индексы, добавляющиеся к знакам типов судов:

П - судно на воздушной подушке.

К - судно, имеющее подводные крылья.

КМ - катамаран.

ТМ - тримаран.

Знаки ограничения района плавания

Для судов, отвечающих требованиям Правил, после знака типа судна добавляется один из знаков ограничения района плавания:

0 - для судов, рассчитанных на плавания в районах 0 категории сложности.

1 - для судов, рассчитанных на плавания в районах I категории сложности.

II  - для судов, рассчитанных на плавания в районах 11 категории сложности.

I I СП- для судов, рассчитанных на плавания в районах I I СП категории сложности.

III - для судов, рассчитанных на плавания в районах III категории сложности.

IV - для судов, рассчитанных на плавания в районах IV категории сложности.

Для судов с районом ограничения IV категории после индекса категории района плавания добавляется обозначение разряда прибрежной акватории, которое указывается арабской цифрой.

Знак ограничения района заключается в скобки.

Допустимое число людей на борту

Число людей на борту указывается арабскими цифрами.

Количество и мощность главных двигателей

Через косую черту с наклоном вправо указываются количество и мощность главных двигателей в кВт арабскими цифрами. Разделителем является знак X. Если главные двигатели не предусматриваются, то этот знак не пишется, но черта воспроизводится.

Площадь парусности

Знак площади парусности через косую черту с наклоном влево арабскими цифрами указывает допустимую площадь парусов в квадратных метрах. Если конструкцией судна парусное вооружение не предусматривается, то знак не пишется, но черта воспроизводится.

Формула класса записывается следующим образом:

26

XXX  X  X  XX   (ХХХХ) XX /X х XX \ХХХ XXX - основной символ. X - деление на отсеки. XX - тип судна.

(ХХХХ) - ограничение района плавания. XX - допустимое число людей на борту. /X х XX - количество и мощность главных двигателей. \ХХХ - площадь парусности.

Например :

ГМОЗпПМП I 1)12/2x100X70 - судно, построенное по настоящим Правилам и под надзором ГИМС, имеющее 3 водонепроницаемых отсека, закрытую водонепроницаемую верхнюю палубу,парусно-моторного типа, рассчитанное на плавания в морских районах I I I категории сложности, с12 человеками, допустимыми на борту, 2-мя главными двигателями мощностью по 100 кВт и парусностью 70 кв.м.

ГМ4-ЮНС(Р/5)ЗЛ - судно, построенное без надзора признанного ГИМС классификационного органа или вообще без надзора классификационного органа, имеющее 1 водонепроницаемый отсек, беспалубное, несамоходное, рассчитанное на плавания в районах IV категории сложности 5 разряда, допускается иметь на борту 3 человека, без двигателей и парусного вооружения.

27

З.Техническая документация, представляемая в ГИМС

3.1. Общие положения

До начала постройки и ремонта (модернизации) судна или отдельных его частей в ГИМС представляется на рассмотрение техническая документация, в достаточном объеме, подтверждающие, что требования ГИМС выполнены. Объем технической документации, предъявляемой на рассмотрение для судов и изделий специальной конструкции, определяется в каждом конкретном случае особо.

В случае возникновения сомнений в обеспеченности безопасности эксплуатации судна или недостаточной полноты представленной документации ГИМС имеет право запросить дополнительную документацию по рассматриваемым вопросам для окончательного разрешения неясных вопросов.

После рассмотрения представленных материалов на документацию, удовлетворяющую требованиям настоящих Правил, ставится штамп "Согласовано", дата согласования и подпись должностного лица ГИМС.

Вся представляемая на рассмотрение документация должна быть составлена на русском языке. Документация на устанавливаемые детали, узлы, механизмы и т.п. элементы, произведённые иностранными производителями, должна быть переведена на русский язык. На каждое изделие представляется сертификат одного из признанных классификационных обществ.

Изменения, вносимые в техническую документацию, касающиеся элементов и конструкций, предусмотренных требованиями настоящих Правил, также согласовываются в ГИМС.

Расчёты, необходимые для определения величин, регламентированных Правилами, выполняются в соответствии с указаниями этих Правил или методами, согласованными с ГИМС. Применяемые методики и способы выполнения расчётов должны обеспечивать необходимую точность решения задач.

Расчёты на ЭВМ следует выполнять по программам, согласованным с ГИМС, которая может потребовать выполнения контрольных расчётов по любой программе.

Перечень, представляемой на согласование документации по оборудованию, механизмам и системам изготовленным промышленным образом, внутреннее устройство, конструктивное исполнение и т.п., данные которых являются коммерческой тайной может быть сокращён по согласованию с ГИМС. При этом представляются сертификаты производителей с указанием конкретных технических параметров и характеристик, подтверждающих пригодность этих изделий для эксплуатации на судне.

Одновременно с технической документацией по проекту судна или отдельных его частей в ГИМС представляется перечень методических материалов, использовавшихся при разработке проекта. Если использовались готовые машинные программы, по которым пользователю не известна методическая сторона расчётов, то указывается название программы, юридический адрес её автора и год разработки программы.

Техническая документация считается согласованной в течение 5 лет с даты ее согласования. По истечении срока или в том случае, когда перерыв между датой согласования документации и сроком начала постройки судна или изделия превышает 3 года, документация подлежит повторному освидетельствованию.

28

3.2. Перечень технической документации, представляемой в ГИМС 3.2.1. Документация по вновь проектируемому судну

3.2.1.1. Общие сведения о судне

1.          Сведения о намерениях судовладельца по использованию судна.

2.          Техническое задание на проектирование нового судна, переоборудование или восстановление (капитальный ремонт) старого.

3.          Пояснительная записка по проекту судна, в которой должно быть отражено следующее."

3.1. Назначение судна.

3.2. Основные габаритные размеры судна и его отдельных частей.

3.3. Проектные численности команды и пассажиров.

3.4. Проектный предполагаемый район плавания и сезонность.

3.5. Проектная автономность и дальность плаваний.

3.6. Принципы движения, с указанием типа парусного вооружения, общей основной и штормовой парусности судна, мощности и количества механических двигателей, способы передачи мощности на движители, количество и типы движителей.

3.7.    Проектные мореходные качества, которыми должно обладать судно, (мореходные качества, закладываемые в проект) по:

- плавучести;

- продольной и поперечной остойчивостям;

- заливаемости;

- непотопляемости;

- управляемости;

- прочности корпуса (корпусов и соединительных мостов у многокорпусных судов).

3.8. Перечень навигационного оборудования и средств связи.

3.9. Проектные характеристики по системам:

-     топливной,

-     водоснабжения (питьевой и технической водой), осушительной,

-     пожаротушения, вентиляции,

камбузной газовой или бензиновой, сбора нефтесодержащих трюмных вод МО, сжатого воздуха.

3.10.  Проектная общая необходимая мощность электропитания с указанием видов используемых токов и их источников в различных режимах эксплуатации судна: нормальном (экономичном) и аварийном с учётом места нахождения судна (в море на ходу, на стоянке в порту или в оборудованной гавани, стоянки у необорудованного берега).

3.11. Перечень спасательных и сигнальных средств судна.

3.12. Описание и состав камбузного оборудования и его размещение на судне.

4.  Программы и методики приемо-сдаточных испытаний судна и его элементов на различных стадиях его готовности. Документация по испытаниям и приемке судна и его элементов.

5.   Архитектурные чертежи общего вида судна и внутреннего расположения оборудования на судне с боку, сверху и с носа с указанием парусов, рангоута, такелажа, сигнальных огней, антенн, шпилей, леерных и релинговых ограждений, рубок, основных и

29

аварийных входных (выходных) люков (капов и  брандер-щитов),  пультов и  постов управления, внешний вид панелей на пультах с расположением на них всех приборов.

6. Перечень технических решений, отличающихся от требований Правил и их обоснование, т.е. причины введения отклонений.

3.2.1.2. Документация по мореходным качествам судна

1.   Расчет элементов плавучести и начальной остойчивости для различных случаев нагрузки.

2.   Расчет остойчивости на больших углах крена для различных случаев весовой нагрузки.

3.   Расчет ходовых качеств. Проектная кривая сопротивления воды движению судна для различных случаев нагрузки. Расчет качественных элементов гребного винта и необходимых основных параметров двигателя и валопровода для обеспечения 6-7 узловой скорости судна в стоячей воде без ветра. Расчёт качественных элементов парусного вооружения для основного и штормового комплектов.

4.   Расчет управляемости. Расчетное определение параметров циркуляции судна при различных условиях эксплуатации.

5.   Расчет качки.

6.   Расчет контуров заливаемости.

7.   Расчет непотопляемости.

Расчётное определение аварийной плавучести и аварийной остойчивости: Для судов, рассчитанных на плавания в районах 0 и I категорий сложности при затоплении двух смежных водонепроницаемых отсеков. Для   судов,   рассчитанных   на  плавания   в   районах   II   и   III   категорий сложности, при затоплении одного водонепроницаемого отсека. Для судов, рассчитанных на плавания в районах IV категории сложности и в 1 и 2 разрядов при отсутствии водонепроницаемых переборок должны быть предусмотрены блоки плавучести, обеспечивающие аварийную плавучесть и остойчивость,   а   при   наличии   водонепроницаемых   переборок   должны представляться расчёты аварийной плавучести и аварийной остойчивости для судна при полном водоизмещении. 8.    Расчет автономности плавания по запасам воды, продовольствия, топлива.

3.2.1.3. Документация по конструкции корпуса

1.             Расчеты по прочности корпуса судна.

1.1.   Расчеты по выбору конструкций и размеров, силовых связей корпуса с учетом

или без учета влияния рубок и надстроек с таблицей исходных данных.

1.2.    Расчёт   нагрузки   масс.   Расчеты   прочности   и   устойчивости   наиболее нагруженных элементов и таблицы исходных данных.

1.3.   Расчеты необходимых размеров и прочности люковых и нелюковых крышек и

закрытий и таблицы исходных данных.

2.             Расчеты по общей и местной вибрациям корпуса или корпусов и мостов для многокорпусных судов.

3.             Расчёты   поперечной   и   продольной   прочностей   рам   и   поплавков многокорпусных судов и таблицы исходных данных.

Расчёты прочности различных конструкций для подъёма судна краном.

5.  Теоретические чертежи корпуса, пера руля,

6.   Конструктивные  чертежи   корпуса   судна  с  таблицей   набора  и  указанием

водонепроницаемых переборок и палуб;

30

7.    Конструктивные чертежи мидель-шпангоута, шпангоута, совпадающего с максимальной шириной судна, шпангоутов, на которых установлены поперечные переборки, конструктивные чертежи транца (обвязка транца).

8. Конструктивные чертежи всех палуб и трюмов.

9. Конструктивные чертежи всех надстроек и рубок;

10. Конструктивные чертежи кокпитов.

11.   Таблица толщин поясов наружной обшивки и настилов палуб или чертеж растяжки наружной обшивки корпуса и настилов палуб.

12.  Таблица сварки для металлических корпусов и таблица последовательностей установки поясов обшивки для деревянных корпусов.

13.   Конструктивные чертежи штевней, килей, кронштейнов гребных валов, дейдвудных и гельмпортовых труб и их креплений на судне.

14.  Конструктивные чертежи фундаментов под ДВС, вспомогательные двигатели, упорные подшипники, грузоподъёмные устройства, подъёмные рымы судна и степсы, конструкция крепления жвако-галсов.

15.   Конструктивные чертежи релингов, фальшбортов, леерных ограждений и привальных брусьев.

16. Схемы всех шпигатов и отверстий в корпусе судна.

17.  Схема расположения противопожарных переборок и дверей.

По железобетонному корпусу дополнительно должны быть представлены следующие чертежи:

18.  Узлы соединения секций корпуса, если корпус собирается из поперечных или поперечно-продольных секций.

19. Армирование монолитных секций и монолитных корпусов.

20.   Конструктивные чертежи усилений корпусов судов в районах вырезов, установки механизмов, устройств и дельных вещей.

21.  Установочные чертежи закладных деталей с указанием технологии закладки этих деталей и последующего их закрепления.

3.2.1.4. Документация по рангоуту, такелажу и парусам

1.   Принципиальная схема установки рангоута на судне.

2.      Расчеты размеров рангоутных деревьев и основных элементов стоячего такелажа с учетом требований обеспечения их необходимых прочностей и таблицы исходных данных.

3.  Принципиальная схема разводки стоячего такелажа и таблица нагрузок.

4.  Принципиальная схема разводки бегучего такелажа и таблица максимальных нагрузок на палубные устройства, механизмы и дельные вещи.

5.    Проектные таблицы ограничений по парусности в зависимости от погодных условий по шкале Бофорта.

6.   Сборочные чертежи мачт, реев, гиков, гафелей и других рангоутных деревьев.

7.  Обоснование толщин парусных тканей каждого паруса основного и штормового комплектов, таблицы нагрузок на паруса и таблицы исходных данных.

3.2.1.5. Документация по оборудованию и изоляции помещений

1.   Проектные   рекомендации    и    обоснования    по   термо-   и    шумоизоляции помещений судна.  Основные характеристики предполагаемых к установке на судне

31

отделочных и изоляционных материалах с указанием схемы и мест их установки и характеристики горючести этих материалов.

3.2.1.6. Документация по общесудовым системам и устройствам

3.2.1.6.1. Документация по СЭУ

1.     Проектные рекомендации по судовым энергетическим установкам, предназначенным для движения судна без использования парусов, их системам и соответствующему оборудованию.

1.1.  Перечень проектного энергетического оборудования и краткая характеристика его элементов (назначение, вес, мощность) с учетом проектной автономности плавания судна и категории сложности предполагаемого проектом района плавания.

1.2.    Чертежи общепроектного расположения основных и вспомогательных механических двигателей и их сопутствующего оборудования (емкостей, трубопроводов, клапанов, насосов) на судне, в МО, в ходовой рубке и посту рулевого.

1.3.  Расчеты основных проектных размеров гребных валов, размеров упорных и опорных подшипников, дейдвудных труб, сальников, а также узлов крепления двигателей и топливных баков к набору судового корпуса из условий прочности. Проектные расчеты валопроводов на крутильные колебания.

1.4.  Чертежи проектных расположения гребных валопроводов, упорных и опорных подшипников, дейдвудных труб, сальников и газоотводных труб с глушителями на судне.

2.  Принципиальные схемы следующих систем судовых двигателей и двигателей генераторов:

охлаждения двигателей;

системы смазки, если она не встроена в двигатель;

тогшивоподающей;

газовыхлопа с указанием вида выхлопа;

охлаждения упорного подшипника;

смазки дейдвудного сальника.

3. Проектные расчеты основных характеристик гребных винтов.

4.  Сборочные чертежи по:

- установке ДВС на фундаментах

- укладке валопровода от двигателя до винта

- вынесенным из редуктора двигателя   упорным и опорным подшипникам,

- сальниковому уплотнению гребного вала

- системе газовыхлопа

- топливной системе

- системе охлаждения ДВС.

3.2.1.6.2. Документация по рулевым и подруливающим устройствам

1.   Нагрузочно-прочностные расчеты по приводу пера руля и таблица исходных данных.

2.   Описание общего состава оборудования привода (основного и аварийного) пера руля.

3.   Схема расположения проектного оборудования обоих рулевых приводов на судне.

3.2.1.7. Документация по общесудовым устройствам

1. Принципиальные схемы проектного расположения устройств на судне: для буксировки судна в спокойных и штормовых условиях;

32

для подъема и спуска шлюпок;

для   подъёма  и   спуска  швертов   (шверцев),   падающих   и   качающихся фальшкилей;

для использования грузоподъемных и других устройств; для подъёма и опускания подводных крыльев.

2.    Расчеты максимальных рабочих нагрузок, соответствующих погодным условиям, характеризующимся 6 баллами по шкале Бофорта с учетом проектной категории района плавания судна по следующим устройствам:

якорному;

швартовому;

буксирному (буксируется проектируемое судно);

-     швертовому;

-     устройству подъёма и поворота фальшкиля.

3. Расчеты максимальных рабочих нагрузок по следующим устройствам:

- шлюпочное;

- грузоподъемное.

4.   Выбор или назначение количества и типов основных элементов следующих устройств:

- якорного;

- швартового;

- швертового;

- подъёма и поворота фальшкиля;

- буксирного;

- шлюпочного;

- грузоподъемного.

3.2.1.8. Документация по общесудовым системам

1.  Принципиальные схемы следующих систем со средствами их сигнализации и автоматизации:

вентиляции (МО и общесудовая);

пожаротушения;

осушительной;

сбора нефтесодержащих трюмных вод МО

гидро и пневмоприводов вспомогательных и палубных механизмов;

сжатого воздуха;

кондиционирования;

обогрева помещений;

фановой;

питьевой воды;

подвода теплоносителя к камбузу и плите.

2.  Расчеты по системам п.1.

3.2.1.9. Документация по электрооборудованию судна

1.  Принципиальная схема распределения электроэнергии от основных и аварийных источников силовых сетей, осветительных сетей.

2.  Обоснование числа и мощности аккумуляторов и генераторов с учетом всех сетей постоянного и переменного тока. Таблица режимов нагрузок.

3.    Принципиальные схемы распределительных щитов, пультов и постов управления.

4. Схема заземления для судов с токопроводящим корпусом.

33

5.  Схема молниеотводного устройства и расчеты сечений шин.

6.   Таблица режимов нагрузок и расчеты величин, необходимых мощностей электропитания для обеспечения всех режимов работы судна.

7. Расчеты площадей сечений кабелей. Сводная таблица.

8. Расчеты токов коротких замыканий и изменений напряжений.

9.   Расчет шин, коммуникационной и защитной аппаратуры ГРЩ и кабелей ответственных устройств на динамическую и термическую устойчивость при коротких замыканиях при нормальной мощности генератора.

3.2.1.10. Документация по средствам связи и навигации

1. Чертежи размещения антенн. Допускается указывать на общем виде судна.

2.  Схемы расположения сигнальных огней, отличительных средств и устройств на

судне.

3.2.1.11. Документация по спасательным средствам и оборудованию

1. Схема размещения оборудования и средств на судне.

3.2.1.12. Документация по общесудовому снабжению и ЗИП

1.   Состав элементов снабжения (чехлы, кранцы, футштоки, отпорные крюки, матрацы, швабры, вёдра, коврики и тому подобные вещи).

2.    Состав элементов ЗИП по: -    СЭУ;

рангоуту;

такелажу;

парусам;

всем системам и оборудованию.

3.  Конструктивные чертежи по креплению и хранению элементов снабжения и

ЗИП.

3.2.1.13. Дополнительная документация по судам на воздушной подушке

1.Расчет параметров воздушной подушки на различных режимах эксплуатации. 2.Расчет характеристик вентилятора: мощность номинальная (max,min); число оборотов номинальное;

расход воздуха на различных режимах эксплуатации (max, min); -    давление воздуха в ресивере и различных районах подушки.

3. Расчет характеристик винта для поступательного движения судна: необходимая мощность на различных скоростях движения;

диаметр винта, число лопастей, шаг винта; характеристики насадки.

4. Расчет разделения мощности одного ДВС на 2-х потребителей.

5. Расчет шумности движителя судна.

3.2.1.14. Обязательная документация для плавучих причалов (понтонов)

1.  Сведения о намерениях.

2. Техническое задание на проектирование причала (понтона).

3.   Пояснительная записка по проекту причала (понтона), в которой должно быть отражено следующее:

3.1. Назначение причала (понтона).

34

3.2.  Основные габаритные размеры причала (понтона).

3.3. Проектные численности команды и пассажиров.

3.4. Проектный предполагаемый район плавания (базирования) и сезонность.

4.  Чертежи общего вида причала (понтона).

5.  Расчет элементов плавучести, остойчивости и непотопляемости. Определение минимально необходимого числа водонепроницаемых отсеков.

6. Теоретический чертеж причала (понтона).

7.  Конструктивные чертежи по причалу (понтону).

8.  Расчеты нагрузки масс и положения центра тяжести (при отсутствии нагрузки, при полной нагрузке).

9. Прочностные расчеты по причалу (понтону).

10.  Общее расположение якорных, швартовно-буксирных и подъемных устройств, а также страховочного леера. Спецификация по устройствам.

11.   Проектная схема варианта удержания причала (понтона) на одном месте акватории.

12.    Если причал (понтон) состоит из нескольких стандартных секций, соединяющихся друг с другом подвижными соединениями отдельных секций в единую структуру причала.

13.  Расчет необходимого количества становых якорей для причала (понтона) и выбор конкретных якорей.

14.  Обоснование выбора спасательного оборудования и схема его размещения на причале.

15.  Принципиальная и монтажная схемы электрообеспечения причала (понтона). Монтажная схема разводки кабелей.

16.  Описание противопожарного обеспечения помещений причала.

17. Принципиальные и монтажные схемы по следующим системам:

- фановая;

- сточная;

- водоснабжение;

- газоснабжение;

- осушение;

- вентиляции помещений.

18.  Описание предусмотренных проектом способов защиты окружающей среды в период эксплуатации причала (понтона).

19.  Схемы расположения сигнальных огней, отличительных средств.

3.2.1.15. Дополнительная документация по маломерным бункеровочным

станциям (МБС)

1.               Принципиальная схема технологического процесса бункеровки одного или нескольких судов.

2.               Принципиальная схема технологического процесса заправки МБС.

3.               Монтажно-компоновочная схема технологических трубопроводов на судне.

4.               Монтажно-компоновочная схема устройства, препятствующего распространению разлива нефтепродуктов по поверхности воды и обеспечивающего их удаление.

35

3.2.2. Документация при переоборудовании или восстановлении судна

До начала переоборудования или восстановления судна Государственной инспекции по маломерным судам представляется на рассмотрение техническая документация по тем частям корпуса, рангоута, такелажа, механизмов и оборудования судна, которые подлежат переделкам или восстановлению.

При изменении характеристик прочности, остойчивости и т.д. в результате переоборудования судна должны быть представлены соответствующие расчеты и обоснования.

При изменениях конструкции корпуса, установке на судне новых механизмов или устройств, отличающихся от первоначальных и на которые распространяются требования Правил, в ГИМС представляется соответствующая техническая документация по этим изменениям в объеме требуемом для строящегося судна.

Приложение № I - 3. Оформление надписей на корпусах и

парусах судов

1. Оформление номеров на парусах

Каждый номер состоит из семи знаков:

-    первый знак - латинские буквы RUS,

-    четыре следующих знака представляют собой однозначные цифры от нуля до девяти, составляющие регистрационный номер судна.

Цвет   всего   номера   -   черный.   Размеры   цифр   и   букв   на   парусах   должны соответствовать требованиям таблицы № 3.1.

Таблица № 3.1

| Длина судна Lhm. | Высота букв и цифр мм. | Ширина букв и цифр мм. | Толщина линий мм. | Расстояние между соседними знаками мм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| До 3,5 | 230 | 150 | 30 | 45 |
| 3,5-8,5 | 300 | 200 | 40 | 50 |
| 8,5-11 | 375 | 250 | 50 | 75 |
| Более 11 | 450 | 300 | 60 | 90 |

2. Места нанесения номеров на парусах

Номера должны быть расположены над линией, идущей под прямым углом к передней шкаторине, из точки, расположенной на 1/3 расстояния от фалового угла паруса до галсового угла по обеим сторонам паруса на различных высотах. С правого борта выше, чем с левого борта, на величину равную высоте букв и цифр.

3. Оформление надписей на корпусах судов

Все надписи на корпусе судна делаются на русском языке и могут иметь перевод на английский язык буквами меньшего размера. Надписи должны располагаться на внешних (бортовых) поверхностях корпуса или надстройки (рубки) в местах, которые позволяли бы распознать их на расстоянии и не закрывались другими элементами корпуса судна, рангоутом и т.п. деталями.

Таблица № 3.3.

| Длина судна Lh , м. | Высота знаков не менее, мм | Толщина линий не менее, мм |
| --- | --- | --- |
| До 5,5 | 150 | 15-20 |
| От 5,5 до 7 | 250 | 20-25 |
| От 7 до 12 | 300 | 35-40 |
| Более 12 | 400 | 40-45 |

Надписи на обоих бортах судна:

-  название судна либо регистрационный номер должны наноситься на расстоянии % длины корпуса судна от форштевня, одной строкой.

Надписи на транце судна:

-     название судна,

порт приписки (полное название), название клуба или базы-стоянки судна,

57

полный регистрационный номер.

Примечание: Для судов речных районов эксплуатации допускается высота знаков от 150 мм до 200 мм независимо от размеров судна, а толщина линий с указанием таблицы

№3.3.

58

Приложение № I - 4. Соответствие класса судна IV категории и разряда бассейна, допустимого для его

эксплуатации

| Разряд | Высота волны, м | Удаление от места | убежища (берега), |
| --- | --- | --- | --- |
| бассейна |  | миль(км) |  |
|  |  | Палубные суда | Беспалубные суда |
| 1 | 3 | 20(40) | Запрещено |
| 2 | 2 | 12(25) | Запрещено |
| -» j | 1,25 | 6(10) | 2,7(5) |
| 4 | 0,6 | 2,7(5) | 1,6(3) |
| 5 | 0,25 | 0,27(0,5) | 0,27(0,5) |

Примечание:

1)   Для судов без навигационного оборудования, соответствующего требованиям Правил ГИМС - удаление от берега не более 2,7 миль (5км);

2)   Высоты   волн   соответствуют   среднестатистическим   значениям, указанным в таблице Приложения № 1-5 Части I настоящих Правил.

59

Приложение № I -5. Среднестатистические значения силы ветра и степени волнения водной поверхности, внешние визуальные признаки

60

61

Продолжение Приложения № I -5

| № № п/п | Баллы шкалы Бофорта | Визуальные признаки |  | Баллы волнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Действие ветра на суше | Действие ветра на поверхность моря |  |
|  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 0 | Движение воздуха совершенно не ощущается. Листья неподвижны. Дым поднимается вертиакльно или почти вертиакльно | Зеркально-гладкая поверхность воды | 0 |
| 2 | 1 | Ветер едва ощущается как легкое дуновение, и то лишь временами. Дым поднимается наклонно, указывая направление ветра. | На воде появляются пятна лёгкой ряби. |  |
| 3 | 2 | Ветер ощущается как непрерывный легкий поток воздуха, слегка колеблются флаги. Приводится в движение флюгер. Начинают шелестеть листья. | Рябь: появляются небольшие ветровые волны. Небольшие чешуеобразные волны не опрокидываются и не образуют пены. | I |
|  |  |  | Короткие, хорошо выраженные волны. Гребни, опрокидываясь, образуют стекловидную пену. | II |
| 4 | 3 | Ветер развевает флаги. Дым вытягивается по ветру почти горизонтально. |  |  |
|  |  |  | Волны удлиненные, гребни опрокидываются чаще, белые барашки видны во многих местах. | III |
| 5 | 4 | Малые вымпела и флаги вытягиваются по ветру. | Хорошо развитые в длину, но не очень крупные волны. | IV |
| 6 | 5 | Вытягиваются и полощутся большие флаги. Ветер переносит легкие предметы. | Море все покрыто барашками. Начало образования крупной волны. Белые пенистые гребни занимают значительные площади. | V |
|  |  |  |  | Ум |
| 7 | 6 | Начинают гудеть провода и снасти. Качаются толстые сучья деревьев, шумит лес, Высокая трава и посевы клонятся до земли. | Волны громоздятся, гребни срываются, пена ложится полосами по ветру. | VI |
|  |  |  |  | VIm |
| 8 | 7 | Качаются стволы деревьев, гнутся большие ветви и сучья. Возникают затруднения в ходьбе против ветра. |  |  |
| 9 | 8 | Качаются большие деревья, ломаются тонкие ветви и сухие сучья. Движение против ветра требует больших усилий. Шум прибоя на побережье слышится на значительном расстоянии. | Волны становятся гороподобными с гребнями значительной длины. По краям гребней начинают взлетать брызги. Полосы пены ложатся тесными рядами по направлению ветра. Временами волны вызывают грохот. | VII |
|  |  |  |  | VIIm |

62

Продолжение Приложения № I -5

|  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 9 | Наблюдаются небольшие повреждения строений. Ветер срывает черепицу с крыш, ломает большие сучья деревьев, сдвигает с места легкие предметы. | Очень высокие горообразные волны с длинными обрушивающимися гребнями. Пена ложится по ветру широкими плотными полосами. Грохот волн становится сильным и подобен ударам. Поверхность моря от пены становится белой. Водяные брызги оказывают влияние на видимость, затрубняется дыхание. | VIII |
|  |  |  |  | VIIIm |
| 11 | 10 | Наблюдаются разрушениялёгких сооружений, отдельные деревья могут быть сломаны. | Высота волн настолько велика, что суда временами скрываются из вида. Края волновых гребней повсюду разбиваются в тучи брызг. Море покрыто полосами пены. Ветер, срывая гребни, несёт пену и брызги, наполняющие воздух и значительно уменьшающие видимость и сильно затрудняющие дыхание. | IX |
| 12 | 11 | Ветер производит значительные разрушения. Ломает стволы деревьев |  |  |
| 13 | 12 | Ветер производит опустошительные разрушения. Деревья вырываются с корнем. |  |  |

63

Продолжение Приложения № Г -5

| Баллы волнения | Словесная характеристика волнения | Наим. разгон волн, мили | Наим. продолж. возд. ветра на водную поверхн., час. | Период волны, сек. | Длина волны, метры | Высота волн 3%-ной обеспеч., (от - до) метры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 0 | Волнение отсутствует | - | - | - | 0,0 | 0,0 |
| I | Слабое волнение | 5,0-7,5 | 0,5-1,2 | 1-2 | 1,0-2,5 | 0,1-0,25 |
| II | Умеренное волнение | 7,5 - 14,0 | 1,2-3,1 | 2-3 | 2,5-7,5 | 0,25 - 0,75 |
| III | Значительное волнение | 14-20 | 3,1-3,5 | 3-4 | 7,5 - 14 | 0,75-1,25 |
| IV |  | 20-30 | 3,5-5,5 | 4-5 | 14-26 | 1,25-2,0 |
| V | Сильное волнение | 30-55 | 5,5-9,0 | 5-6,5 | 26-58 | 2,0-3,5 |
| Vm |  | 20-40 |  | 4.0-5.0 | 18-34 | 3.0-5,0 |
| VI |  | 55-120 | 9-12 | 6,5 - 8,5 | 58-115 | 4,0-6,0 |
| VIm |  | 40-75 |  | 5-6,5 | 26-50 | 5,0-8,0 |
| VII | Очень сильное волнение | 125-230 | 12-23 | 8,5-10 | 115-190 | 6,0 - 8,5 |
| VIIm |  | 75 - 120 |  | 6,5-8,0 | 34-65 | 8,0-10,0 |
| VIII |  | 230-330 | 23-35 | 10-12 | 190-270 | 8,5-11,0 |
| VIIIm |  | 120-150 |  | 8-10 | 40-90 | 10,0-13,0 |
| IX | Исключительное волнение | Более 330 | Более 35 | - | Более 270 | Более 11,0 |

Примечание: характеристики волнения на мелководьях (индекс «М» в столбце 9) приводятся для 5-6 метровых глубин от среднестатистического нулевого уровня поверхности моря.

64

ПРАВИЛА ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА ЗА СУДАМИ В ЭКСПЛУАТАЦИИ (ПТНЭ)

65

1. Общие положения

1.1. Область распространения

Настоящие Правила технического надзора за судами в эксплуатации (ПТНЭ) устанавливают порядок, методы и объемы надзора, осуществляемого ГИМС, для обеспечения безопасной эксплуатации прогулочных и служебных судов в соответствии с их назначением, охраны жизни людей на судне, охраны окружающей среды.

Настоящие ПТНЭ не содержат указаний об освидетельствованиях и испытаниях, связанных с надзором за применяемыми при ремонтах и переоборудовании судов материалами и изделиями, выполнением сварки и т.п. В этих случаях должны применяться требования соответствующих частей Правил классификации и постройки морских прогулочных и служебных судов и Правил технического надзора за постройкой судов и изделий.

Настоящие ПТНЭ обязательны для всех организаций, физических и юридических лиц, осуществляющих эксплуатацию и ремонт судов.

1.2. Определение технического состояния судна

Оценка технического состояния прогулочного и служебного судна дается исходя из технического состояния его основных элементов:

корпуса;

механической установки;

навигационного, радио и электрооборудования;

рангоута и такелажа;

систем и устройств;

снабжения судна. На основании проверки документов, предъявленных судовладельцем (капитаном), и   результатов   освидетельствования  инспектор  устанавливает  оценку  технического состояния отдельно для каждого из основных элементов судна. ПТНЭ предусматривают две оценки технического состояния основных элементов:

годное к эксплуатации в конкретном районе плавания;

запрещенное к эксплуатации в любом районе плавания. Нормы оценок технического состояния основных элементов судна приведены в соответствующих разделах настоящих ПТНЭ. Оценка технического состояния судна в целом должна устанавливаться по низшей оценке одного из его основных элементов.

Для судна с оценкой технического состояния, запрещающей его эксплуатацию по одному из основных элементов, при его использовании по другому назначению оценка технического состояния может быть пересмотрена с учетом нового назначения.

При наличии повреждений, влекущих за собой оценку технического состояния судна как запрещенного к эксплуатации, по мотивированной просьбе судовладельца может быть разрешен разовый переход этого судна к месту ремонта в соответствии с положениями 1.3, 1.4.

Все работы, связанные с установлением оценки технического состояния судна (определение износов, деформаций, различные измерения по механизмам и оборудованию, расчеты и т.п.), выполняются судовладельцем. В случае расхождения результатов осмотра (выборочного контроля), проведенного инспектором, с данными измерений, выполненных судовладельцем, все измерения проводятся заново. Если при освидетельствовании судна установлено, что не подлежащие надзору ГИМС механизмы, устройства и оборудование препятствуют нормальной работе регламентируемых Правилами элементов судна, и если их использование представляет опасность для

66

плавания   судна,   охраны   человеческой   жизни,   то   эксплуатация   этих   элементов запрещается до приведения их в исправное состояние.

1.3. Особенности освидетельствования судов при повреждении

ГИМС проводит освидетельствование повреждённых судов, анализ повреждений, а также ведёт учет всех случаев, связанных с повреждениями или иными причинами, приводящими к ухудшению технического состояния основных элементов судов.

При повреждении судна судовладелец должен немедленно уведомить об этом ГИМС, в границах деятельности которой, произошло повреждение.

При получении уведомления о повреждении и во всех других случаях получения сведений о повреждениях судов ГИМС выясняет обстоятельства их получения.

В случаяе гибели судна ГИМС участвует в расследовании.

При освидетельствовании повреждённого судна оценивается характер повреждений и возможные причины их возникновения и определяется возможность дальнейшей эксплуатации судна или возможность разового перехода к месту ремонта с оформлением акта о внеочередном освидетельствовании поврежденного судна.

Если техническое состояние повреждённого судна не позволяет его дальнейшую эксплуатацию, судовладелец должен представить в Инспекцию письменное заявление (просьбу) о предоставлении ему разрешения на разовый переход судна до места ремонта с перечислением мероприятий, гарантирующих безопасность этого перехода (перегона). В этом заявлении должно быть указано, что владелец берёт на себя ответственность за обеспечение безопасности разового перехода.

В акте о внеочередном освидетельствовании поврежденного судна указываются следующие основные данные:

1.    Сведения о поврежденном судне: тип судна, его регистрационный номер и номер проекта, автор проекта, год и место постройки, дата последнего капитального ремонта и его краткий состав, регулярность технических освидетельствований этого судна.

2.   Конструктивные особенности судна.

3.   Краткие сведения об обстоятельствах получения повреждения: место, время, направление движения, скорость судна и т.п.

4.   Общее состояние на момент предъявления к освидетельствованию.

5.   Подробное описание повреждений с приложением необходимых эскизов, фотографий и т.п.

6.    Заключение о причинах повреждений. Если причина не является очевидной, то указываются наиболее близкие к истинной.

7.   Требования по устранению повреждений и дефектов.

8.   Требования, направленные на уточнение причин повреждений.

9.   Предложения по предупреждению аналогичных повреждений.

10. Условия по дальнейшей эксплуатации или его разового перехода на место ремонта.

К этому акту прикладывается акт технической комиссии по расследованию причин повреждения, формируемой ГИМС. При освидетельствовании поврежденных механизмов и устройств дополнительно к общим данным в акте технической комиссии указываются:

1.    Марка механизма, тип, краткие технические характеристики, заводской номер, год и место изготовления.

2.   Количество часов работы до повреждения (срок нахождения в эксплуатации).

3.   Наличие сертификата.

4.   Режимы и условия работы механизмов и устройств с указанием основных характеристик на момент повреждения.

5.   Квалификация обслуживающего персонала.

67

6.   Наличие необходимых пломб, предохранителей, сепараторов и т.п.

В техническую комиссию по расследованию причин повреждения должны входить компетентные представители ГИМС, судодовладельца и команды судна.

Вся документация по освидетельствованию повреждённого судна после окончательного её оформления направляется в ГИМС в двух экземплярах.

Акты о повреждениях судов утверждаются руководством регионального ГИМС и направляются в ГУ ГИМС в течение 7 суток после происшествия.

По результатам освидетельствования поврежденных судов анализируются причины, вызвавшие повреждения основных элементов судна, и судовладельцу выдаются предложения ГИМС о мерах по предупреждению аналогичных повреждений.

1.4. Особенности освидетельствования судов при разовых перегонах, вне установленного района плавания

При решении вопросов о разрешении (или отказе) разового перегона судна через районы более высокой категории сложности, чем это предусмотрено судовыми документами, устанавливаются ограничения по ветроволновому режиму. Для судна, подлежащему перегону, судовладелец разрабатывает проект перегона и согласовывает его с ГИМС. Вопросы организации перегона относятся к компетенции судовладельца. Перевозка пассажиров на перегоняемых судах запрещена. Не допускаются к перегону суда с временными заделками в корпусе (цементные и т.п.).

Проект перегона судна должен содержать:

1.   Пояснительную записку с указанием района и условий перегона, описанием мероприятий по обеспечению безопасности перегона (включая мероприятия организационного характера).

2.   Обоснование достаточной прочности, остойчивости и высоты надводного борта, требуемых Правилами для района перегона.

3.    В случае перегона аварийного судна, когда отсутствуют акты технической комиссии предоставляются чертежи и описание повреждений корпуса, а также обоснование предлагаемых ограничений по погоде.

4.   Описание и схемы закрытий отверстий в корпусе и надстройках судна, а также установки конструкций для повышения (обеспечения) мореходности.

5.   Технические характеристики механической установки, электро и радиооборудования, обеспечивающих перегон.

6.    Описание состава рулевого, якорного, швартовного, буксирного устройств, средств противопожарной зашиты, навигационного оборудования, спасательных и сигнальных средств, обеспечивающих перегон.

7.   Перечень аварийного снабжения и схему его размещения на судне.

8.   Инструкцию для капитана перегоняемого судна или для капитана судна-буксировщика, включающую организационные мероприятия, ограничения по погоде, указания по обеспечению живучести судна.

9.   Если для осуществления перегона дооборудование судна не требуется, вследствие чего разработка проекта перегона нецелесообразна, судовладелец, выполняющий перегон, представляет в ГИМС перечень мероприятий по обеспечению безопасности перегона и инструкцию для капитана.

В период разработки проекта перегона или перечня мероприятий судно может быть предъявлено для предварительного технического освидетельствования в ГИМС с целью уточнения требований по подготовке судна к перегону и ремонтным работам.

Если для перегона требуется повышение надводного борта, остойчивости или прочности корпуса судна, судовладелец должен предпринимает необходимые меры для удовлетворения требованиям Правил путем выбора благоприятной загрузки (балластировки) судна, подкрепления корпуса или демонтажа излишних для перегона судовых конструкций, оборудования и устройств.

68

К переходу морем своим ходом может быть допущено судно, имеющее исправную механическую установку, рулевое устройство и скорость хода на тихой воде не менее 3 узлов. При других условиях судно следует перегонять на буксире или в сопровождении другого судна, способного при необходимости произвести его буксирование.

Отверстия в корпусе судна, надстройках и рубках должны быть водонепроницаемы и прочно закрыты. При этом необходимо учитывать, что должна быть обеспечена возможность быстрого доступа в отсеки судна для контроля за их состоянием, а для судов, перегоняемых с экипажем на борту, - возможность входа во все используемые жилые и служебные помещения.

Донно-бортовая арматура, не используемая при перегоне, закрывается штатными закрытиями, а при их отсутствии - заглушена. Высота леерного ограждения на судах, перегоняемых с экипажами, должна удовлетворять требованиям Правил. Для перехода людей через открытые участки палуб и работы на них в морских условиях на судне устанавливаются штормовые леера (шторм-тросы).

Суда, перегоняемые без экипажа, обеспечиваются средствами доступа на них со шлюпки. Рули таких судов фиксируются в диаметральной плоскости. Якорное устройство перегоняемого судна должно соответствовать требованиям установленной этому судну категории сложности района плавания. Выбор способа буксировки и крепления буксирного каната на буксируемом судне осуществляется судовладельцем по согласованию с ГИМС.

Спасательные и сигнальные средства, аварийное, навигационное и противопожарное снабжение судов, перегоняемых с экипажем, должны соответствовать требованиям Правил ГИМС для судов с категорией сложности района плавания, в котором осуществляется перегон.

На судах, перегоняемых без экипажа, установка навигационного оборудования не требуется.

Суда, перегоняемые без экипажа, должны быть снабжены сигнально-отличительными фонарями и сигнальными фигурами. Горение сигнально-отличительных огней в темное время и выставление фигур днём должно быть обеспечено на все время перегона.

На судах, совершающих переход, должны быть средства радиосвязи, отвечающие требованиям Правил. Должна быть предусмотрена возможность откачки воды из отсеков перегоняемого судна.

Все оборудование и снабжение перегоняемого судна должно быть надежно раскреплено.

Достаточность общей предельной прочности корпуса судна при перегоне следует оценивать по формуле:

Мпр

---------------- > к

(Мт.в.   + Мд.в.)

Мпр - предельный изгибающий момент, выдерживаемый рассматриваемым поперечным сечением корпуса кН • м (Мпр следует определить в соответствии с указаниями п. 4.3.3.4 ч II." Корпус").

Мт.в. - изгибающий момент на тихой воде в рассматриваемом сечении при загрузке судна во время перегона кН • м.

Мд.в. - дополнительный волновой изгибающий момент кН • м, который необходимо определить в соответствии с п. 4.2.1.2. ч.И "Корпус" при высоте расчетной волны, установленной для района перегона.

К - коэффициент запаса прочности.

69

Значения коэффициента К независимо от марки применяемой стали должны быть:

-  для кромки эквивалентного бруса, жесткие связи которой не несут местную нагрузку. К~ 1,15.

-   для кромки эквивалентного бруса, жесткие связи которой несут местную нагрузку. К = 1,28.

Остойчивость судна должна удовлетворять требованиям настоящих Правил по основному критерию остойчивости для судов установленной категории сложности района плавания. Запас плавучести перегоняемого судна должен удовлетворять требованиям Правил с учетом района перегона.

Судно, подготовленное к перегону, предъявляется судовладельцем к освидетельствованию ГИМС для проверки выполненных работ на соответствие согласованному проекту перегона и оформления документов на право перегона.

После освидетельствования судна оформляется акт специального освидетельствования перегоняемого судна и выдаётся разрешение на разовый перегон судна от пункта стоянки до места назначения. В акте указывается разработчик проекта, когда и с кем этот проект согласован, а также когда и где проведено дооборудование судна. В акте указываются условия перегона судна до места назначения. Условия перегона: допустимая высота волны, сила ветра, способ передвижения, возможность нахождения людей на борту судна и их необходимое количество.

1.5. Особенности технического надзора при ремонте судов

При ремонте судна надзор за выполняемыми работ осуществляется по согласованной с ГИМС документации. Контрольные проверки качества работ и освидетельствования в процессе надзора за ремонтом, уточнение требований по ремонту, другие замечания и требования ГИМС должны быть оформлены документально. Дефектацию судна для определения объема ремонта выполняет судовладелец, с учетом соответствующих требований Правил, относящихся к определению технического состояния и ранее проведенных ремонтов и замен. После ремонта или переоборудования судно предъявляется ГИМС на специальный техническое освидетельствование для установления категории сложности его района плавания.

70

2. Корпус и надстройка

2.1. Общие указания

Настоящий раздел содержит указания по освидетельствованию корпусов стальных, железобетонных, пластмассовых, деревянных судов, корпусов из легких сплавов и судовых надстроек.

При освидетельствовании корпуса и надстроек и определении их технического состояния следует обращать внимание на регламентируемые Правилами элементы: люковые закрытия, двери, окна, иллюминаторы, трапы, комингсы и т.п.

Эксплуатация судна запрещается при обнаружении в корпусе и надстройке повреждений, влияющих на безопасность плавания.

При всех видах освидетельствования корпуса, после которых судно допускается к эксплуатации, проверяется наличие информации об остойчивости и непотопляемости судна. В случае ее отсутствия эксплуатация судна в морском районе запрещается.

Ежегодное освидетельствование корпусов производится в два этапа:

1.  Освидетельствование корпуса и надстройки на берегу.

2.  Освидетельствование корпуса и надстройки на плаву.

Для ежегодного освидетельствования корпуса судно должно быть предъявлено с зачищенными трюмами, убранными съемными деталями еланей, убранными съемными (переносными) цистернами. При необходимости бортовая внутренняя зашивка может быть частично снята. Внутренняя часть наружной обшивки зачищается от грязи, ржавчины, вспучившейся краски. Если на внутренней обшивке корпуса судна замечены признаки гнили, выпучины, ржавчины или подтеки, то ГИМС может потребовать вскрытия таких мест. При ежегодном освидетельствовании корпуса осматриваются наружная обшивка, набор, водонепроницаемые переборки и палубы, доступные для осмотра, и все места, подверженные наибольшему износу.

При необходимости по требованию наблюдающих судно может быть поднято из воды на берег для осмотра.

На основании результатов осмотра инспектор устанавливает оценку технического состояния корпуса.

2.2. Общие указания по оценке технического состояния корпусов

судов

Оценка технического состояния корпусов судов устанавливается по степени износа их основных связей, наличию деформаций и других повреждений, снижающих общую и местную прочности корпуса.

Случаи, при которых устанавливается оценка технического состояния судна "запрещенное к эксплуатации" для корпусов судов, (независимо от материала, из которого изготовлен корпус):

1.   Хотя бы один из дефектов превышает нормы, установленные настоящими Правилами.

2.      Общий остаточный прогиб (перегиб) судна сопровождается разрывами, трещинами, потерей устойчивости балок продольного набора и их книц, резкими поперечными складками палубного настила, обшивки днища, разрывом болтов и другими признаками наметившегося перелома.

3.   Судно находится в затопленном состоянии.

4.  Имеется пробоина в корпусе судна.

5.       Имеется разрушенность или отсутствие предусматриваемой проектом конструкции крепления к корпусу (болтов, шпилек, гаек, заклепок, сварных швов и т.п.)

71

в  том   числе  отсутствие  контргаек  или  иных  стопорных  устройств  на  резьбовых соединениях фальшкилей, плавников, дейдвудных и гельмпортовых труб.

6.        Разрушенность и износ подвижных узлов соединений специальных конструкций в подводной части корпуса судна.

7.  Наличие водотечности.

Допускаются отличные от регламентируемых ПТНЭ нормы износов и параметры деформаций, если дефекты устранены путем введения дополнительных подкреплений или владелец представил обоснованные расчеты, подтверждающие достаточный запас прочности изношенных и деформированных связей или корпуса судна в целом.

2.3. Оценка технического состояния стальных корпусов судов

Оценка технического состояния стальных корпусов судов устанавливается по наихудшей оценке, определяемой износом основных групп связей корпуса (табл. 2.3.-1) и местными остаточными деформациями листов обшивки совместно с набором (табл.2. 3.-2) с учетом указаний п .2.2 и последующих пунктов.

Нормы износов и местных остаточных деформаций назначены с учетом разделения судов на две группы:

1-я группа - суда, предназначенные для плаваний в районах О, I, II, II СП, III категорий сложности;

2-я группа - все остальные суда.

Таблица № 2.3.-1.

| № п/п | Основные группы связей корпуса | Нормы допустимого среднего износа в % для оценки технического состояния "годное" |
| --- | --- | --- |
| 1. | Настил палубы, обшивка дниша, скуловой пояс, комингсы люков, набор палубы и днища: - для судов 1 группы -для судов 2 группы | 10 |
|  |  | 20 |
| 2. | Обшивка бортов в любом сечении по длине корпуса: - судов 1 группы | 10 |
|  | - судов 2 группы | 20 |
| л. | Набор бортов, поперечных водонепроницаемых переборок на любом участке по длине корпуса | 25 |

Примечания:

1.      Нормы износов групп связей корпуса судна следует принимать применительно к толщинам, указанным в проекте, а при отсутствии проектных данных - применительно к толщинам, регламентированным Правилами.

2.      Оценку технического состояния корпуса по износам следует устанавливать в зависимости от степени износа отдельных групп связей с наихудшей оценкой.

3.      Остаточная толщина в районе наиболее развитых язв не должна быть менее 3,0 мм.

4.      Величина среднего износа определяется как отношение суммы остаточных толщин в местах контрольных сверлений отнесённое к числу контрольных сверлений на выбранной площади. В качестве выбранной площади обычно

72

принимается площадь поверхности корпуса (палубы) шириной в шпацию и

длиной около метра или погонный метр элементов корпусного набора.

В необходимых случаях по инициативе судовладельца или по требованию

ГИМС оценка технического состояния судов 1-й группы может быть установлена по

результатам расчета общей прочности в соответсвии с методикой, согласованной с

Инспекцией.

Оценка технического состояния "запрещенное" устанавливается в следующих случаях:

1.        Указанных в п. 2.2.

2.        При отношениях f/1    вмятин, превышающем 0,1, где f - максимальная стрелка прогиба вмятины, а 1 - минимальная хорда вмятины.

3.        Значение стрелок прогиба гофрировки и бухтин превышают нормативы, установленные в таблице 2.3.-2.

Таблица № 2.3.-2

| № п/п | Нормируемый параметр | Нормы местных остаточных деформаций для оценки технического состояния "годное" |
| --- | --- | --- |
| 1. | Степень распространения вмятин по ширине корпуса в одном сечении Ь; /В отдельно для палубы и днища В средней части корпусов судов 1 группы | 0,25 |
|  | То же 2 группы | 0,35 |
| 2. | Максимально допустимая стрелка прогиба вмятин f мм, для палубы и днища: В средней части корпусов судов 1 группы | 1/15 шпации |
|  | То же 2 группы | 1/12 шпации |
|  | В оконечностях судов обеих групп | 1/10 шпации |
| 3. | Максимально допустимая стрелка прогиба вмятин f мм, для бортов и второго дна для судов обеих групп, независимо от расположения вмятин по длине судна | 1/10 шпации |

Примечания:

1.   t>i - распространенность вмятин по ширине судна, В - ширина палубы или днища.

2.   При несовпадении оценок по различным нормируемым параметрам оценку следует назначать по худшему показателю.

3.  Средней частью корпуса считается участок длины судна, равный 0,5L (по 0,25 L в нос и корму от мидель-шпангоута), оконечностью судна - участок длины, считая от носового и кормового перпендикуляров, равный 0,25 L.

Дефекты перечисленные ниже на оценку технического состояния не влияют: неводотечные цементные заделки корпуса, если их не более одной в одном отсеке и не более трёх по всему корпусу, при этом каждая сторона заделки должна быть не более шпации;

деформации фальшбортов, стенок рубок и надстроек, не участвующих    в общем изгибе корпуса судна;

прогнутость штевней, не ухудшающая управляемость судна и не создающая препятствий для нормальной работы руля, винта и якорного устройства; износ угловых сварных швов с уменьшением катета не более, чем на 30%;

73

водотечность заклепочных соединений листов, появляющаяся в виде подтеков (следов);

потеря устойчивости поясков и фланцев балок поперечного набора, а также книц, соединяющих их. При ближайшем ремонте должны быть устранены все выше перечисленные в данном пункте дефекты.

2.4. Оценка технического состояния корпуса судна из легких

сплавов

Оценка технического состояния корпусов судов, построенных из легких сплавов (дюралюминиевых или алюминиево-магниевых), устанавливается по наихудшей оценке, определяемой износом основных групп связей корпуса (табл.2.4.-1) и местными остаточными деформациями конструкций (табл.2.4.-2) с учетом ниже указанных показателей.

Оценку технического состояния "запрещенное" следует устанавливать в случаях:

1.    Указанных в п. 2.2.

2.     Если отношение f/1 вмятин превышает 0,05 для дюралюминиевых и 0,07 алюминиево-магниевых корпусов.

3.    Если стрелки прогиба гофрировки и бухтин превышают значения, указанные в таблице 2.4.-2.

4.    Ослабления заклепочных соединений, приводящих к нарушению водонепроницаемости.

5.    Если размеры листов наружной обшивки и настилов палуб, подверженных коррозии (серый налет, язвы, вспучивание и расслоение металла) превышает 0,2 расстояния между основными связями корпуса судна.

Устранение дефектов, не влияющих на оценку технического состояния судна, может быть отсрочено до ближайшего ремонта.

Таблица№ 2.4.-1.

| № п/п | Материал | Основные группы связей | Нормы допустимого среднего износа в%, для оценки технического состояния "годное" |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Дюралюмини евые сплавы | Обшивка и набор днища | 15 |
|  |  | Настил и набор палубы | 20 |
|  |  | Обшивка и набор борта | 15 |
| 2. | Алюминиево- магниевые сплавы | Обшивка и набор днища | 20 |
|  |  | Настил и набор палубы | 20 |
|  |  | Обшивка и набор борта | 20 |

Примечание:   К таблице применимы примечания 1,2,4 из таблицы№ 2.3.-1.

74

Таблица№ 2.4.-2.

| № п/п | Нормируемый параметр | Нормы местных остаточных деформаций для оценки технического состояния "годное" |
| --- | --- | --- |
| 1. | Степень распространения вмятин по ширине корпуса в одном сечении bi/B отдельно для палубы и днища | 0,20 |
| 2. | Степень распространения вмятин по высоте борта в одном сечении hi/H отдельно для каждого борта | 0,30 |
| 3. | Максимально допустимая стрелка прогиба вмятин f мм, для палубы и днища: В средней части корпусов судов | 1/15 шпации |
|  | В оконечностях судов | 1/10 шпации |
| 4. | Максимально допустимая стрелка прогиба вмятин f мм, для бортов для судов обеих групп, независимо от расположения вмятин по длине судна | 1/10 шпации |

Примечания:

1.   В таблице даны следующие обозначения

Н - высота борта;

hi - распространенность вмятин по высоте борта, bj - распространенность вмятин по ширине судна, В - ширина палубы или днища.

2.   При не совпадении оценок по различным нормируемым параметрам оценка назначается по худшему показателю.

2.5. Оценка технического состояния корпусов железобетонных

судов

Оценка      технического      состояния      корпусов      железобетонных      судов устанавливается по наихудшей оценке, определяемой по таблице 2.5.

Таблица№ 2.5.

| № п/п | Нормируемый параметр | Нормы дефектов и повреждений для оценки технического состояния "годное" |
| --- | --- | --- |
| 1. | Водотечность, фильтрация, потемнение бетона. | Отдельные тёмные пятна на смоченной поверхности с незначительной фильтрацией воды |
| 2. | Разрушение поверхности, выкалывание, истирание бетона. | 10% площади плиты с одной стороны с частичным оголением арматуры или сетки |
| -3. | Заделка пробоин, трещин, наличие заливок. | Заделка пробоин и сквозных трещин с заделкой по водотечным местам не более 30% площади плиты |

75

Примечания:

1.      Под плитами железобетонного корпуса судна принимаются плиты палуб, бортов, днища, транцев, поперечных переборок, ограниченных набором.

2.  Заделанные пробоины при помощи кессона с восстановлением арматуры и с использованием бетона проектной марки, а также заделки несквозных трещин с разделкой кромок, на оценку технического состояния не влияют.

Оценку технического состояния "запрещенное" следует устанавливать в случаях, указанных в 2.2. и при привышении объемов дефектов, указанных в таблице 2.5. Для восстановления оценки "годное" в этом случае необходима замена дефектных плит.

2.6. Оценка технического состояния корпусов пластмассовых

судов

Нормы износов назначены с учетом разделения судов на две группы: 1  группа - суда, предназначенные для плавания в районах О, 1,П,ПСП,1П категории сложности;

2 группа - суда, предназначенные для плавания в районах IV категории сложности.

Оценку технического состояния корпусов пластмассовых судов устанавливается по износам основных групп связей в соответствии с таблицей 2.3.-1. Под износами подразумевается разрушение декоративно-защитного слоя наружной поверхности корпуса судна. В пределах норм износов, указанных в таблице, допускаются повреждения обшивки и набора: расслоение текстуры, поверхностные трещины, риски, царапины, надрезы, вымывание, выщелачивание связующего или другие местные дефекты, не нарушающие непроницаемость корпуса.

Оценка технического состояния может быть пересмотрена, если дефекты устранены путем наформовок элементов корпуса до проектных показателей.

Оценку технического состояния "запрещенное" следует устанавливать в случаях, указанных в п.2.2, а также при следующих дефектах:

1.        Расслоение обшивки и ослабление соединений, нарушающие непроницаемость или выщелачивающие связующие; отслоения приформовок от обшивки и элементов набора.

2.        Трещины по обшивке и набору в районе местных остаточных деформаций.

2.7. Оценка технического состояния деревянного корпуса

Оценку технического состояния деревянного корпуса (наружная обшивка, выполненная из водостойкой фанеры или набранная из деревянного массива) следует устанавливать по износам основных групп связей в соответствии с таблицей 2.7.

76

Таблица 2.7.

| № п/п | Основные группы связей корпуса | Нормы допустимого среднего износа в % для оценки технического состояния "годное" |
| --- | --- | --- |
| 1. | Настил палубы, обшивка днища, скуловой пояс, комингсы люков, набор палубы и днища: - для судов 1 группы -для судов 2 группы | 15 |
|  |  | 25 |
| 2. | Обшивка бортов в любом сечении по длине корпуса: - судов 1 группы | 20 |
|  | - судов 2 группы | 30 |
| л. | Набор бортов, поперечных водонепроницаемых переборок на любом участке по длине корпуса | 30 |

Примечания: В пределах норм износов, указанных в таблице, допускаются загнивания, повреждения обшивки и набора - расслоения фанеры, поверхностные трещины, риски, царапины, надрезы и другие дефекты, не нарушающие непроницаемость корпуса.

Оценку технического состояния "запрещенное" следует устанавливать в случаях, указанных в 2.2., а также при следующих дефектах:

1.      Расслоения обшивки и ослабление соединений (выпадение или ослабление в гнездах шурупов и т.п.), нарушающие непроницаемость.

2.      Трещины по обшивке и набору в местах остаточных деформаций.

77

3. Устройства, оборудование и снабжение

3.1. Общие указания

Техническому надзору ГИМС подлежат:

1.      Устройства: рулевое, подруливающие, якорное, буксирное, швартовное, шлюпочное, швертоподъемное, крыльевое устройство СПК, поворота фальшкилей и плавников.

2.      Сигнальные средства.

3.      Закрытия отверстий в наружной обшивке, палубах и переборках: иллюминаторы, закрытия люков и горловин, наружные двери надстроек (капы, брандеры), палубные и световые люки.

4.      Оборудование помещений: коридоры, проходы, двери, трапы.

5.      Средства защиты экипажа и пассажиров: леерное ограждение, штормовые леера, поручни на наружных поверхностях, упоры для ног и т.п.

6.      Судовое снабжение: спасательное, навигационное и аварийное.

7.      Для парусно-моторных и моторно-парусных судов: рангоутные деревья;

-   стоячий такелаж;

штормовой комплект парусов. При   неисправности  судовых  устройств,   оборудования,   закрытий   отверстий, неисправности    или    некомплектности    судового    снабжения    эксплуатация    судна запрещается.

Устройства, оборудование и снабжение должны соответствовать требованиям Правил.

При всех видах освидетельствований следует проверить наличие сертификатов на надувные спасательные плоты, а также наличие в них отметок о проведении периодических проверок.

Освидетельствование судовых устройств и оборудования следует производить одновременно с освидетельствованием корпуса.

Износы и повреждения выявляются судовладельцем.

При проверке в действии судовых устройств при освидетельствовании после проведения ремонтных работ с заменой составных элементов устройств проводятся испытания рулевого, подруливающего устройств совместно с главными механизмами на ходовых испытаниях, а также расширенные испытания других судовых устройств.

3.2. Оценка технического состояния рулевого устройства

При освидетельствовании рулевого устройства осматриваются:

штуртрос;

гидравлические трубопроводы;

румпель;

сектор;

ограничители поворота руля;

гидроцилиндры;

насосы;

арматура;

аварийный румпель и другие входящие в устройство детали. При нахождении судна на берегу (доке) осматриваются:

пятка руля;

петли руля;

78

-     реверсивно-рулевое устройство судов с водометными движителями.

Для судов рассчитанных на плавания в районах О, I, II, II СП, III категорий судовладелец представляет таблицу величин зазоров в гельмпортовых подшипниках (втулках).

Рулевое и подруливающее устройства проверяются в действии при работе двигательной (движительной) установки на различных режимах .

Основной и аварийный рулевые приводы проверяются путем многократной перекладки руля с борта на борт. При этом проверяются величины перекладки пера руля на каждый борт и правильность показаний аксиометра, а также возможность перехода с основного привода управления рулем на аварийный и длительность перехода.

3.3. Оценка технического состояния якорного и буксирного

устройств

При освидетельствовании якорного устройства проверяются:

соответствие типов и масс якорей проекту или Правилам;

калибры и длины канатов и цепей;

состояние стопорящих устройств;

состояние узла крепления коренного конца якорного каната (цепи) и входящих

в него деталей;

возможность быстрой отдачи коренного конца якорной цепи (каната) под

нагрузкой;

возможность быстрой отдачи якоря. Якорное устройство проверяется в действии путем отдачи и подъема всех, находящихся на судне в соответствии с требованиями настоящих Правил, якорей.

В случае замены цепей необходимо проверить наличие заводских сертификатов и клейм.

При освидетельствовании буксирного устройства проверяются:

состояние буксирного каната (диаметр, длина, целостность);

состояние буксирных кнехтов или битенгов и т.п. устройств и надежность их

крепления к корпусу.

3.4. Оценка технического состояния шлюпочного устройства

При освидетельствовании шлюпочного устройства проверять: возможность спуска и подъема шлюпки с полным снабжением; полноту комплектации шлюпки;

-     визуально целостность устройства и входящих в него узлов, деталей, тросов (канатов), стопорящих устройств;

возможность крепления шлюпки по- штормовому.

3.5. Оценка технического состояния сигнальных средств

При освидетельствовании сигнальных средств проверяются: наличие, работоспособность и соответствие сигнально-отличительных огней требованиям МППСС-72 и ППВВП-2002;

наличие и соответствие дневных фигур и знаков требованиям МППСС-72 и ППВВП-2002;

79

наличие и исправность звуковых сигнальных устройств;

наличие,    комплектность    и    годность    к    использованию    необходимых

пиротехнических средств в соответствии с требованиями Правил.

3.6. Оценка технического состояния закрытий отверстий в

корпусе судна

При освидетельствовании закрытий отверстий в наружной обшивке, палубах и переборках проверяется их работоспособность в соответствии с их назначением. Для судов, рассчитанных на плавания в районах О, I, I I, II СП, III категорий сложности судовладелец представляет результаты испытаний на брызго- и водонепроницаемость соответствующих закрытий.

3.7. Оценка технического состояния судового снабжения

При освидетельствовании спасательного снабжения проверяются:

соответствие его требованиям норм снабжения, согласно Правил;

исправность состояния и укомплектованность всеми требуемыми элементами

(лампочки, батарейки, свистки, ремни, лини и т.п.);

сроки годности, соответствующие требованиям международных Конвенций по

спасательным средствам;

при  необходимости   проверяется  работоспособность  спасательных  кругов,

жилетов, страховочных сбруй в сборе, штормовых лееров. Освидетельствование   надувных    спасательных   плотов   проводится   только специализированными станциями надувных спасательных средств один раз каждые два года, а также в случаях попадания плота в воду, срабатывания системы газонаполнения или обнаружения повреждений .

При освидетельствовании навигационного оборудования и аварийного снабжения проверяются их укомплектованность в соответствии с требованиями Правил и их работоспособность.

3.8. Оценка технического состояния рангоута, такелажа   и штормовых парусов

При освидетельствовании проверяются наличие и исправная работа:

1.   Деталей, узлов и блоков по мачтовому устройству в целом, вант-путенсов и мест крепления стоячего такелажа, краспиц, реев, гиков и т.п. элементов.

2.    Стоячего такелажа.

3.   Предохранительных, стопорящих и т.п. устройств.

4.   Аварийных блокировок и ограждений.

Один раз в 4 года производится замер остаточной толщины элементов конструкции мачт и испытания стоячего такелажа .

При определении технического состояния рангоутных деревьев и их стоячего такелажа необходимо руководствоваться следующими нормативами износов:

1.    Средний износ листов металлических мачт и рангоутных деревьев должен быть не более 1/5 первоначальной строительной толщины.

2.   Деревянные мачты и рангоутные деревья подлежат замене при поражении гнилью на 1/10 и более площади поперечного сечения.

3.   Средний износ напряженных деталей рангоута должен быть не более 1/10 строительной толщины или диаметра.

80

4.    Число обрывов проволок металлических тросов в любом месте на длине, равной восьми диаметрам, не должно превышать 1/10 общего числа проволок.

5.   Вытяжка тросов стоячего такелажа должна быть не более 1/20 их первоначальной длины.

6.   Отрыв креплений ликующего троса от парусины должен быть не более 1/10 периметра паруса.

7.    Обрыв длины хотя бы одного из трех швов, сшивающих полотнища парусины, не должен превышать 60% общей длины этого шва.

Оценка технического состояния "запрещенное" устанавливается в следующих

1.    Наличие деформаций и трещин в ответственных конструкциях, узлах и деталях.

2.   Неисправность стопорящих устройств, механизмов и узлов подъема парусов, рангоутных дерев (реев, гиков и т.п.).

3.   Изношенность узлов механических соединений рангоутных деревьев друг с другом и со стоячим такелажем.

4.   Превышение норм износа деталей рангоута и стоячего такелажа.

5.    Обрыв ниток крепления фаловых досок

6.    Значительная изношенность (протертость) ткани парусов.

7.   Наличие других неисправностей, которые могут быть причиной поломки (разрушения, деформации и т.п.) рангоута, стоячего такелажа и парусов..

3.9. Оценка технического состояния средств защиты экипажа и

пассажиров

При освидетельствовании проверяются: соответствие средств защиты экипажа и пассажиров требованиям Правил; надежность крепления релингов и леерных стоек к палубе судна; целостность тросов леерного ограждения;

надежность крепления штормовых лееров, штатных поручней на наружных поверхностях и упоров для ног (буртиков).

81

4. Противопожарная защита

4.1. Общие указания

Техническому надзору подлежат:

1. Конструктивная противопожарная защита:

-     хранилищ топлива и других горючих материалов;

-     хранилищ сжиженного газа и установок, работающих на нем; прокладка пожароопасных трубопроводов.

2. Системы и средства пожаротушения: водяные;

-     углекислотные и жидкостного тушения.

3.  Системы пожарной сигнализации.

4.  Противопожарное снабжение.

Освидетельствование элементов противопожарной защиты следует проводить одновременно с освидетельствованием корпуса.

4.2. Оценка технического состояния противопожарной защиты

При освидетельствовании проверяются: соответствие средств защиты экипажа и пассажиров требованиям Правил; состояние изоляции огнестойких конструкций;

исправность закрытия дверей, вентиляционных каналов, световых люков система сигнализации в действии;

действие системы дистанционного управления системами пожаротушения; результаты испытания бытовых установок сжиженного газа на герметичность всех соединений газопровода путем обмазки их мыльным раствором и ее работоспособность в целом;

работоспособность системы вентиляции в помещениях, где находятся бытовая установка (плита) и помещениях (выгородках), где хранятся баллоны; комплектность и места расположения противопожарного снабжения и сроки его годности. Оценка технического состояния "запрещенное" устанавливается в следующих случаях:

неисправности установки бытового сжиженного газа;

неисправности элементов противопожарной защиты;

некомплектности и несоответствия мест штатного расположения элементов

противопожарного снабжения требованиям Правил.

82

5. Системы и трубопроводы

5.1. Общие указания

Техническому надзору ГИМС подлежат следующие общесудовые системы: осушительная;

подвода теплоносителя к камбузной плите; вентиляции;

кондиционирования и обогрева помещений; питьевой воды; технической воды; фановая; -    сбора льяльных вод. Все системы проверяются в действии. Проверка производится с использованием всех штатных насосов, компрессоров, дистанционных приводов и сигнальных устройств. Ежегодное     освидетельствование     судовых     систем     следует     проводить одновременно с освидетельствованием корпуса.

5.2. Оценка технического состояния систем и трубопроводов

При освидетельствовании проверяются: комплектность и работоспособность каждой системы и ее оборудования; проектные  производительности  (расходы) штатного оборудования  каждой системы;

отсутствие водотечности и ржавления трубопроводов, клапанов и органов управления по каждой системе;

правильность монтажа трубопроводов и управляющей арматуры. Оценка технического состояния "запрещенное" устанавливается в следующих случаях:

неработоспособность любой из систем;

плохое техническое состояние или низкое качество сборки системы.

83

6. Механические установки

6.1. Общие указания

Техническому надзору подлежат: главные двигатели и их системы; валопроводы;

вспомогательные механизмы;

средства связи между машинным отделением и постом управления судна; система дистанционного управления; прочее оборудование машинных отделений; движители. При проведении освидетельствования судовладелец предъявляет паспорта и формуляры на механизмы на русском языке или нотариально заверенные переводы этих документов на русский язык.

При освидетельствовании проводится осмотр механизмов и проверка их в действии на различных режимах в течение времени, достаточном для определения их работоспособности.

Контроль состояния механизмов во время проверки осуществляется по штатным контрольно-измерительным приборам.

6.2. Оценка технического состояния механических установок

При освидетельствовании и испытании механических установок проверяются: состояние установки в целом, надежность ее работы на всех режимах; отсутствие люфта или боя гребного вала (винта), повышенной дымности; отсутствие перегрева деталей, узлов свыше допустимых температур; отсутствие   недопустимых   вибрации,   вызывающих   появление   трещин   в двигателе, фундаменте, в системах и корпусе;

надежное крепление двигателя его узлов и механизмов его обслуживающих к фундаменту и корпусу;

наличие водонепроницаемой переборки или флоры водонепроницаемого исполнения, а также специально выполненного поддона под двигателем (в том числе в виде рамы), отгораживающих их механическую установку от других помещений и препятствующих попаданию пролитого ГСМ в соседние помещения;

отсутствие дефектов (трещин, деформаций и т.п.) в фундаменте и навесных агрегатах двигателя, а также редукторе и гребном вале; отсутствие потеков топлива и масла;

исправное состояние систем, обслуживающих двигатель, наличие запорного крана на топливной системе;

наличие в системе зажигания двигателя ключа или стоп-кнопки для выключения зажигания;

исправность контрольно-измерительных приборов;

наличие на подвесных моторах страховочного конца (сор-линя), а также стопорного устройства, предотвращающего откидывание мотора при реверсировании на задний ход;

соответствие мощности двигателя архитектурно-геометрическим характеристикам корпуса судна;

надежная работа реверсивного устройства - легкость хода рукоятки включения реверса   на   различных   режимах   плавания,   четкая   фиксация   положения

84

"вперед" "назад" и "нейтральное", исключение самопроизвольного включения или выключения реверса;

рабочие параметры главных и вспомогательных двигателей: частоты вращений выходных валов, давление масла, температура масла, температура охлаждающей воды, вибрация при работе и другие параметры, предусматриваемые техническими условиями на эксплуатацию этих двигателей и механизмов. Оценка технического состояния "запрещенное" устанавливается в следующих случаях:

несоответствия параметров установок хотя бы одному из вышеперечисленных

требований;

неработоспособность любой из систем;

значения рабочих параметров выходят за пределы допустимых значений;

разрушений, трещин, сквозных раковин или выкрашивания в деталях остова:

рамах, блоках и станинах;

уменьшение   диаметра   валов   валопровода   вследствие   изнашивания   или

проточек,  превышающие  0,04  первоначального  диаметра,  при  отсутствии

расчета, подтверждающего возможность дальнейшей эксплуатации валов;

поломка,    а    также    погнутость    или    неправильная    укладка    гребного,

промежуточного и упорного валов;

нагрева   наружных   поверхностей   подшипников   и   других   частей   выше

предельной   температуры,   установленной   заводом-изготовителем,   а   при

отсутствии таких данных - выше 65° С;

пропусков воды из полостей охлаждения в полости цилиндров или в картер;

ослабления посадки на валу, поломки или деформации лопастей гребных

винтов или их утери;

неисправностей упругих муфт;

пропусков газовыпускной системы с прорывами газов;

зазоров   в   подшипниках   гребных   валов,   значения   которых   превышают

установленные заводом-изготовителем.

85

7. Электрическое оборудование

7.1. Общие указания

Техническому надзору подлежит электрическое оборудование общесудового назначени. При освидетельствовании проводится внешний осмотр электрического оборудования и испытание его в действии на всех допустимых режимах работы. Поверхностный температурный нагрев электрооборудования не должен превышать значения, указанные в соответствующих Инструкциях по эксплуатации.

Электрическое оборудование бытового и технологического назначения надзору ГИМС не подлежит, за исключением:

1.   Кабельные трассы от источника электрической энергии.

2.    Защитных устройств на источнике электрической энергии.

3.   Контроля   состояния   сопротивления   изоляции   и   защитного   заземления данного электрического оборудования.

Эксплуатация бытового и технологического электрооборудования запрещается, если его работа и техническое состояние может привести к пожару, взрыву или отрицательно влияет на нормальную работу другого судового электрооборудования .

7.2. Оценка технического состояния механических установок

Перед освидетельствованием судов рассчитанных на плавания в районах О, I, И, II СП и III категорий сложности судовладелец обязан представить инспектору результаты измерений сопротивления изоляции электрического оборудования. Нормы сопротивления изоляции электрического оборудования и кабелей приводятся в таблице № 7.2.

Таблица№ 7.2.

| № п/п | Наименование электрического оборудования | Нормы сопротивления изоляции в Мом, для оценки технического состояния как "годное" не менее |
| --- | --- | --- |
| 1. | Распределительные устройства | 1,0 |
| 2. | Кабели | 1,0 |
|  | Электрические машины и пусковые устройства | 0,4 |
| 4. | Аккумуляторные батареи при отключенных потребителях | 0,04 |
| 5. | Фидеры кабельной сети освещения | 1,0 |
| 6. | Цепи управления, сигнализации и контроля | 0,8 |

При освидетельствовании проверяются: наличие   защитного   заземления   металлических   корпусов   электрического оборудования;

соблюдение     противопожарных     мер     при     установке     электрического оборудования;

наличие и исправность молниеотводного устройства ; работа распределительных устройств;

86

проверяется надёжность крепления машин к фундаментам; наличие в необходимых местах нестирающихся надписей о назначении и рабочих положениях приборов и распределительных устройств, сигнальных ламп и предохранителей; кабельных трасс;

состояние уплотнительных устройств и сальников в местах прохода кабелей через водонепроницаемые переборки и палубы; сети основного и аварийного освещений; исправность аккумуляторных батарей;

соответствие    всего    аккумуляторного    помещения    (выгородки,    ящика) требованиям Правил. Оценка технического состояния "запрещенное" устанавливается в следующих

неисправности главных распределительных устройств (ГРЩ). неисправности общесудовой электростанции.

повреждения    изоляции    кабелей    (выкрашивание,    разъедание, вспучивание).

превышение    предельных   значений   параметров    электрических машин, указанных в инструкциях завода-изготовителя, неисправности электрических приводов судовых устройств. -    уменьшение сопротивления изоляции электрического оборудования ниже указанного в таблице № 8.2.

неисправность       аварийных       источников       и       потребителей электрической энергии и неисправности их сетей, прочих         неисправности         электрического         оборудования,

препятствующие безопасной эксплуатации судна или угрожающие безопасности находящихся на судне людей.

87

8. Радиооборудование

ГИМС осуществляет технический надзор за наличием средств радиооборудования на судах в объеме, предусмотренном Правилами. Оценка технического состояния радиооборудования не устанавливается. Надзор за техническим состоянием радиооборудования осуществляется соответствующими государственными органами. Неисправность радиооборудования является основанием для запрещения плавания судна в районах любой категории сложности.

При освидетельствования инспектор проверяет наличие на судне выданного надзорными органами документа, разрешающего эксплуатацию этой радиостанции.

88

9. Средства автоматики

9.1. Общие указания

Освидетельствование и испытание в действии средств автоматики проводятся совместно с механизмами, устройствами, системами, к которым эти средства автоматики относятся в установленные сроки освидетельствования судна.

Оценка технического состояния средств автоматики устанавливается на основании акта испытаний специализированной организацией.

9.2. Оценка технического состояния средств автоматики

При освидетельствовании проверяются:

возможность дистанционного пуска и остановки главных двигателей и всех

механизмов, предусматриваемых проектом, со всех постов управления ими.

соответствие положений и синхронности перемещений рукояток    на всех

постах управления,

четкость фиксации каждой рукоятки во всех заданных положениях.

длительность переключения управления главной энергетической установкой с

основного поста управления на аварийный, которая не должна превышать 10

сек.

работа     пожарной     сигнализации     путем     искусственного     повышения

температуры в районе установки датчика.

наличие и срабатывание датчиков имеющихся отдельных средств автоматики.

исправность приборов световой и звуковой сигнализации.

89

10. Судовая документация.

Судно, зарегистрированное в судовой книге ГИМС, должно иметь следующую документацию:

-     Копия судового билета с приложением к нему. Свидетельство о годности к плаванию на текущую навигацию.

-     Судовая роль.

-     Сертификаты на судовое оборудование.

Копии квалификационных документов членов экипажа.

Документы, удостоверяющие личность каждого человека, находящегося на

судне.

Копии страховых полисов.

-     Принципиальные и монтажные схемы электропроводки и трубопроводов. Инструкции и руководства по эксплуатации судового оборудования. Судовой журнал.

Судовое санитарное свидетельство. Копия лицензии на судовую радиостанцию. Информация для капитана. В состав Информации для капитана должны входить :

-    таблица весовой нагрузки по укрупненным статьям; диаграмма грузового размера;

характеристики плавучести и начальной остойчивости судна для двух случаев: порожнем и при полном водоизмещении (осадки носом и кормой, численные значения крена и дифферента, координаты центра тяжести и запас плавучести);

диаграммы статической и динамической остойчивостей для двух случаев нагрузки;

информация об остойчивости судна, составленная по результатам расчетов остойчивости;

для парусных судов: таблицы вариантов рекомендуемых парусных вооружений в зависимости от погодных условий и курсов судна относительно ветра; полярные диаграммы штормовых парусов;

диаграмма буксировочного сопротивления корпуса судна в абсолютных единицах;

таблицы рекомендуемых режимов работа двигателя в различных условиях эксплуатации;

радиусы циркуляции и соответствующие им углы крена на различных скоростях и при различных углах перекладки руля;

сведения о непотопляемости и рекомендации по обеспечению аварийной плавучести и аварийной остойчивости;

90

ПРАВИЛА ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА ЗА ПОСТРОЙКОЙ СУДОВ (ПТНП)

:

91

1. Общие положения

1.1. Область распространения

Настоящие Правила технического надзора за постройкой судов (ПТНП) устанавливают формы, порядок, методы и объемы надзора, осуществляемого ГИМС, с целью контроля за выполнением требований Правил классификации и постройки прогулочных и служебных судов (в дальнейшем Правил).

Настоящие ПТНП применяются при осуществлении технического надзора за проектированием и постройкой судов. В необходимом объеме ПТНП следует применять при надзоре за восстановлением, ремонтом, модернизацией и переоборудованием судов, находящихся в эксплуатации. Настоящие ПТНП обязательны также для судовладельцев, предприятий, юридических и физических лиц, осуществляющих проектирование и постройку судов, поднадзорных ГИМС.

1.2. Технический надзор, осуществляемый инспекцией

При осуществлении технического надзора за проектированием, постройкой, модернизацией, переоборудованием и ремонтом судов Инспекция:

1. Рассматривает и согласовывает технические проекты:

всех проектируемых и серийно строящихся промышленным способом судов

поднадзорных ГИМС;

всех   проектируемых   и   строящихся   индивидуально   промышленным    и

самостоятельным способом судов поднадзорных ГИМС;

дооборудования судов для разового перехода (перегона);

капитального ремонта,  дооборудования или  переоборудования судов всех

типов поднадзорных ГИМС

2.   Рассматривает и согласовывает рабочую документацию для строящихся, переоборудуемых и ремонтируемых судов.

3.  Осуществляет надзор за постройкой судов, изготовлением изделий согласно Номенклатуры объектов надзора (см.п.2.3.).

4. Составляет и выдает на построенные и отремонтированные суда документы.

92

2. Организационные положения по надзору

2.1. Общие указания

Все работы при проведении надзора ГИМС выполняет по заявкам судовладельцев на основании договоров с юридическими и физическими лицами, осуществляющими проектирование, постройку, ремонт, модернизацию и переоборудование судов, а также за технологическими процессами. Объекты надзора и технические требования к ним определены настоящими Правилами. Технические требования при надзоре за постройкой судов не традиционной (необычной) конструкции или предназначенные для особых условий эксплуатации, не регламентированных Правилами, а также за технологическими процессами при предъявлении к ним особых требований являются предметом специального рассмотрения Инспекции.

Объекты, подлежащие надзору Инспекции в соответствии с Номенклатурой объектов надзора ГИМС (п.2.3.), допускаются к использованию по назначению только при наличии документов (см.п.2.8), выданных в соответствии с установленной формой надзора за их изготовлением.

При обнаружении неисправностей объекты не допускаются к использованию по назначению независимо от наличия предписанных документов.

При обнаружении дефектов или возникновении сомнений в возможности использования объекта надзора по назначению проводятся необходимые контрольные освидетельствования и испытания. Если результаты их неудовлетворительны, объект надзора не допускается к использованию независимо от наличия предписанных документов.

Постройка судов осуществляется по согласованной с ГИМС технической документации.

Порядок рассмотрения и согласования с Инспекцией технической документации на объекты надзора, объем освидетельствований при надзоре на предприятии и технические операции, подлежащие контролю, а также перечень документов на готовую продукцию определены соответствующими разделами ПТНП.

Возможность признания сертификатов на изделия, изготовленные под надзором другой классификационной или иной компетентной организации, определяет ГИМС в каждом конкретном случае.

При осуществлении надзора ГИМС оставляет за собой право проверки выполнения конструкторских, технологических и производственных нормативов, не регламентированных Правилами, но влияющих на выполнение их требований. При этом должны быть учтены требования стандартов, общетехнические нормы и установившаяся практика.

По требованию Инспекции стандарты, применяемые при разработке технической документации и изготовлении поднадзорной продукции, представляются в ГИМС. Инспекция осуществляет контроль за соблюдением стандартов только в части требований, относящихся к ее компетенции. Контроль качества продукции осуществляется ГИМС методами, оговоренными в ПТНП, и распространяется только на регламентируемые Правилами свойства продукции.

Надзорная деятельности ГИМС не заменяет предписанной деятельности органов технического контроля (ОТК) и соответствующих должностных лиц судовладельца, судоверфи и соответственно не исключает ответственность организаций и лиц за выполнение требований стандартов и правил.

Рассмотрение и согласование технической документации на постройку судов и изготовление   изделий   необходимо   выполнять   в   соответствии   с   разделом   ПТНП

93

настоящих Правил. Основным методом осуществления надзора является выборочный контроль. Исключение составляют случаи, когда предписан другой порядок надзора.

Выборочный контроль в процессе проведения надзора не исключает предусмотренных Правилами каких-либо освидетельствований объектов или контроля технологических операций, однако, порядок проведения предписанных при каждом освидетельствовании осмотров, измерений и испытаний устанавливается в каждом случае особо.

В процессе надзора ГИМС может предъявить требования к объектам, не подлежащим надзору, если будет выявлено, что их применение привело или ведет к нарушению настоящих Правил.

При всех видах освидетельствований и участии в испытаниях ГИМС решает вопросы в пределах, регламентированных Правилами и ПТНП.

При возникновении спорных вопросов, связанных с требованиями и решениями инспектора, осуществляющего надзор, проектная организация, судовладелец или предприятие могут обратиться для решения вопроса непосредственно в Инспекцию. За работы, выполняемые при осуществлении надзора, Инспекция взимает плату согласно действующим тарифам.

2.2. Формы технического надзора

Предусматриваются следующие формы технического надзора за постройкой судов и изготовлением изделий:

1.   Надзор инспектора - надзор ГИМС, при котором объем предписанных Правилами и ПТНП работ осуществляет инспектор.

2.   Надзор в форме Признанной документации - надзор ГИМС, при котором удовлетворение изделия требованиям ГИМС подтверждается только путем рассмотрения и согласования технической документации без надзора за его изготовлением.

3.   В отдельных случаях при согласовании документации ГИМС может потребовать проведение необходимых испытаний материала или изделия в присутствии инспектора.

4.   Надзор по поручению ГИМС - надзор ГИМС, при котором определенный объем надзора за постройкой судов, изготовлением изделий поручается классификационной организации или иному компетентному юридическому или физическому лицу.

Форма надзора при постройке судов и изготовлении изделий устанавливается в соответствии с Номенклатурой объектов надзора(таблица № 2.3.1.).

2.3. Номенклатура объектов надзора

В номенклатуре объектов надзора (см. таблицу № 2.3.1.) установлены объекты надзора ГИМС и формы надзора, которые могут применяться при изготовлении этих объектов на предприятиях, их монтаже и испытаниях на судах.

В таблице 2.3.1. приняты следующие условные обозначения: И   - надзор инспектора,

ПД - надзор в форме признанной документацией, НП - надзор по поручению ГИМС.

94

Номенклатура объектов надзора ГИМС и обязательные формы надзора

Таблица№ 2.3.1.

и

X

:т

У

ы rx

| п/п | Номенклатура объектов надзора | Форма технического надзора ГИМС |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | За головным образцом (объектом) | На предприятии изготовителе при установившемся производстве | Для любого судна при |  |  |
|  |  |  |  | Монтаже | Швартовных испытаниях | Ходовых испытаниях |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Корпус судна |  |  |  |  |  |
| 1 | Штевни, кили, кронштейны гребных валов, дейдвудные трубы и втулки | И | И | И |  |  |
| 2 | Наружная обшивка с набором, неповоротные насадки | и | и | и |  |  |
| 3 | Палубы, платформы, фермы и пиллерсы | и | и | и |  |  |
| 4 | Второе дно | и | и | и |  |  |
| 5 | Переборки непроницаемые, цистерны вкладные | и | и | и |  |  |
| 6 | Выгородки гребных валов | и | и | и |  |  |
| 7 | Фальшборт, надстройки и рубки | и | и | и |  |  |
| 8 | Фундаменты под главные и вспомогательные механизмы и движители | и | и | и |  |  |
| 9 | Комингсы, тамбуры и другие ограждения отверстий в корпусе судна | и | и | и |  |  |
| 10 | Специальные конструкции в подводной части корпуса (фальшкиль, плавник, бульб, шверт и т.п.) и способы их крепления к корпусу | и | и | и |  |  |
|  | Устройства, оборудование и снабжение |  |  |  |  |  |
| 1 | Рулевое устройство: |  |  | и | И | И |
|  | 1.баллеры, рудерпирсы, рудерпосты и гелъмпортовые трубы | и | и | и |  |  |
|  | 2.перо руля, поворотная насадка в сборе | и | и | и |  |  |
|  | 3.подшипники баллеров |  | пд | и | и | и |
|  | 4 .детали соединений: баллеров баллера с пером руля, с поворотной насадкой румпелем или сектором |  | пд | и | и | и |
|  | 5.румпели, секторы |  | пд | и | и | и |
|  | 6.детали валиковой проводки рулевых приводов |  | пд | и | и | и |
|  | 7.детали штуртросовой проводки |  | пд | и | и | и |

95

|  | 8.запасной (аварийный) рулевой привод | И | пд | и | и | и |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 9.рулевая машина | и | пд | и | и | и |
| 2 | Якорное устройство |  |  | и | и | и |
|  | 1.якоря | и | пд | и |  |  |
|  | 2.канаты (цепи) якорные и детали их соединения | и | пд | и |  |  |
|  | 3.стопора | и | пд | и | и | и |
|  | 4.устройство для отдачи коренного конца якорного каната (цепи) | и | пд | и |  |  |
|  | 5.шпили, брашпили, лебёдки | и | пд | и | и | и |
| 3 | Швартовное устройство |  |  |  | и | и |
|  | 1. кнехты, битенги, киповые планки клюзы, утки | и | пд | и |  |  |
| 4 | Буксирное устройство |  |  |  | и | и |
|  | 1. битенги, кнехты, киповые планки, клюзы, утки. | и | пд | и |  |  |
|  | 2.канаты буксирные |  | пд | пд |  |  |
| .5. | Спасательные средства |  |  |  | и | и |
|  | 1.Плоты спасательные | и | нп |  | и | и |
|  | 2.Жилеты, круги | и | пд |  | и | и |
|  | 3.Страховочные сбруи | и | пд |  | и | и |
|  | 4.Сигнальные вешки и плавучие якоря | и | пд |  | и | и |
|  | 5.Огни поиска (плавучие) | и | пд |  | и | и |
|  | 6.Шлюпки (тузики) и их снабжение | и | пд |  | и | и |
| 6 | Леерное устройство |  |  | и | и |  |
|  | 1 .леерные стойки | и | пд | и | и |  |
|  | 2.релинги | и | пд | и | и |  |
|  | З.леер | и | пд | и | и |  |
|  | 4.штормовой леер | и | пд |  |  | и |
| 7 | Сигнальные средства |  |  |  | и | и |
|  | 1 .Фонари сигнально-отличительные | и | пд |  | и | и |
|  | 2.Средства сигнальные звуковые | и | пд |  | и | и |
|  | 3.Фигуры дневные |  | пд |  | и | и |
|  | 4.Средства пиротехнические |  | пд |  | и | и |
| 8 | Навигационное оборудование и снабжение |  |  |  | и | и |
|  | 1. Приборы, инструменты, пособия | и | пд |  |  | и |
|  | 2. Компасы | и | пд |  |  | и |
| 9 | Устройства закрытия отверстий в корпусе, надстройках и рубках |  |  |  | и | и |
|  | 1. Иллюминаторы и скайляйты | и | пд | и | и | и |
|  | 2. Двери и люки наружные и в водонепроницаемых переборках | и | пд | и | и | и |
|  | 3. Раструбы и вентиляционные головки | и | пд | и | и | и |

96

| 10 | Оборудование помещений | И | пд | и |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.Двери внутренние | и | пд | и |  |  |
|  | 2. Трапы | и | пд | и | и | и |
|  | 3.Поручни вттренние | и | пд |  | и | и |
|  | 4.Аварийное снабжение и ЗИП | и | пд |  |  | и |
| 11 | Медицинское снабжение | и | пд |  |  | и |
|  | Противопожарная защита |  |  |  |  |  |
|  | 1.Материалы изоляционные, облицовочные, зашивочные, декоративные. | и | пд | и |  |  |
|  | 2.Системы пожаротушения | и | пд | и | и | и |
|  | 3. Сигнализация | и | пд | и | и | и |
|  | 4.Пожарное снабжение | и | пд |  | и | и |
|  | 5.Бытовые установки, работающие на сжиженном газе | и | пд | и | и | и |
|  | Механические и движительные установки |  |  |  |  |  |
| 1 | Валопроводы | и | и | и | и | и |
|  | 1.Валы гребные и промежуточные | и | и | и | и | и |
|  | 2.Подшипники упорные и опорные | и | и | и | и | и |
|  | 3.Муфты соединительные | и | пд | и | и | и |
| 2 | Устройства дейдвудные | и | и | и |  |  |
|  | 1. Тру бы и втулки | и | пд | и |  |  |
|  | 2.Подшипники | и | пд | и | и | и |
|  | 3. Уплотнения | и | пд |  | и | и |
| -> | Движительные установки и движители | и | и | и | и | и |
|  | 1. Винты гребные | и | ПД(НП) | и | и | и |
|  | 2.Колонки угловые | и | ПД(НП) | и | и | и |
|  | 3.Подвесные двигатели | и | ПД (НП) | пд |  | и |
|  | 4.Рангоут, такелаж и парусное вооружение |  |  |  |  |  |
|  | 4.1.Рангоут | и | ПД(НП) | и | и | и |
|  | 4.2.Такелаж стоячий | и | пд | и | и | и |
|  | 4.3.Стопорящие и предохранительные устройства | и | пд | пд | и | и |
|  | 4.4.Фундаменты и подкрепления | и | пд | и |  |  |
|  | 4.5.Места прохода мачт через палубы (пяртнерсы) | и | пд | и |  |  |
|  | 4.6.Парусное вооружение штормовое |  | пд |  | и | и |
|  | Системы и трубопроводы |  |  |  |  |  |
| 1 | Системы общесудовые |  |  |  |  |  |
|  | ]. Осушительная | и | пд | пд | и | и |
|  | 2.Вентиляции и кондиционирования | пд | пд | пд | и | и |
|  | 3.Питьевой воды | пд | пд | пд | и | и |

97

|  | 4.Технической воды | пд | пд | пд | и | и |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5. Фановая | пд | пд | пд | и | и |
|  | 6. Топливная | пд | пд | пд | и | и |
|  | 7.Гидравлики для приводов механизмов и устройств | пд | пд | пд | и | и |
|  | 8. Подвода теплоносителя к камб\зной плите | пд | пд | пд | и | и |
|  | 9.Сбора льяльных вод | пд | пд | пд | и | и |
|  | 10. Сжатого воздуха | пд | пд | пд | и | и |
| 2 | Системы механической установки | пд | пд | пд | и | и |
|  | 1. Топливная | пд | пд | пд | и | и |
|  | 2.Маслянная | пд | пд | пд | и | и |
|  | 3. Охлаждения | пд | пд | пд | и | и |
|  | 4.Газовьгхлопа | пд | пд | пд | и | и |
|  | 5.Запуска | пд | пд | пд | и | и |
|  | Механизмы |  |  |  |  |  |
| 1 | 1.Двигатели внутреннего сгорания | пд | ПД(НП) | пд | и | и |
|  | 2.Рамы фундаментные | и | ПД(НП) | и |  |  |
| 2 | Разобщительные устройства главных двигателей | и | ПД(НП) | пд | и | и |
|  | Механизмы вспомогательные | пд | ПД(НП) | пд | и | и |
|  | 1.Компрессоры | пд | ПД(НП) | пд | и | и |
|  | 2.Насосы | пд | ПД(НП) | пд | и | и |
|  | 3.Шпили, брашпили, лебёдки | пд | ПД(НП) | пд | и | и |
|  | Электрическое оборудование |  |  |  |  |  |
| 1 | Источники электрической энергии основные и аварийные |  |  |  |  |  |
|  | 1. Генераторы | пд | ПД(НП) | пд | и | и |
|  | 2. Аккумуляторы | пд | ПД(НП) | пд | и | и |
| 2 | Преобразователи электрической энергии | пд | ПД(НП) | пд | и | и |
| 3 | Устройства распределительные, пульты управления и контроля |  |  |  |  |  |
|  | ГЩиты распределительные | и | ПД(НП) | пд | и | и |
|  | 2.Пульты управления и сигнализации | и | ПД(НП) | пд | и | и |
|  | 3.Аппаратура защитная и коммутационная | и | ПД(НП) | пд | и | и |
| 4 | Приводы электрические механизмов ответственного назначения | и | ПД(НП) | пд | и | и |
|  | Система освещения | пд | пд | пд | и | и |

98

| 5 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Репитеры и аксиометры положения пера руля, тахометры двигателей. | пд | пд | пд | и | и |
| 7 | Кабельная сеть (кабель и провода) | пд | пд | и |  |  |
| 8 | Устройство молниеотводное, заземление | пд | пд | и |  |  |
| 9 | Приборы электронагревательные, отопительные | пд | ПД(НП) | и | и |  |
| 10 | Радиотелефонное оборудование | пд | ПД(НП) | пд |  | и |
| 11 | Радиолокационное оборудование | пд | ПД(НП) | пд |  | и |
| 12* | Спутниковое навигационное оборудование | пд | ПД(НП) | пд |  | и |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 1 | Металлы и их сплавы: |  |  |  |  |  |
|  | 1 .прокат листовой и профильный |  | ПД |  |  |  |
|  | 2.арматурная сталь для судов из железобетона |  | пд |  |  |  |
|  | 3..материал для цепей |  | пд |  |  |  |
| 2 * | Поковки и отливки: |  |  |  |  |  |
|  | 1 .кронштейнов гребных валов |  | пд |  |  |  |
|  | 2.баллеров рулей |  | пд |  |  |  |
|  | 3.румпелей, секторов, деталей пера руля |  | пд |  |  |  |
|  | 4.дейдвудных труб |  | пд |  |  |  |
|  | 5.якорей |  | пд |  |  |  |
|  | 6.якорных цепей |  | пд |  |  |  |
|  | 7.винтов гребных |  | пд |  |  |  |
|  | 8.валов гребных |  | пд |  |  |  |
| 3 | Неметаллические материалы |  |  |  |  |  |
|  | 1.пластики для конструкций корпусов судов |  | пд |  |  |  |
|  | 2.бетон для конструкций корпусов судов |  | пд |  |  |  |
|  | Сварочные материалы |  |  |  |  |  |
|  | 1 .электроды |  | пд |  |  |  |
|  | 2.проволока сварочная, флюсы, защитные газы для сварки |  | пд |  |  |  |
|  | 3.грунты защитные. |  | пд |  |  |  |
| 0. | Средства автоматики | пд | ПД(НП) | пд | и | и |

99

| 0.1 | Системы автоматизации (ДУ,ДАУ) главных и вспомогательных механизмов: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 .двигатели судовой мех. установки | пд | ПД(НП) | пд | и | и |
|  | 2.первичные двигатели генераторов | пд | ПД(НП) | пд | и | и |
| 0.2 | Системы автоматизации общесудовых систем и устройств | пд | ПД(НП) | пд | и | и |
| 1 | Грузоподъемные и шлюпочные устройства |  |  |  |  |  |
|  | 1 .металлоконструкции | пд | ПД(НП) | пд | и |  |
|  | 2.механизмы | пд | ПД(НП) | пд | и | и |
|  | 3.приборы и устройства безопасности | пд | ПД(НП) | пд | и | и |
|  | 4.ограждения | пд | ПД(НП) | пд | и |  |

Примечание: Пункты, помеченные (*), относятся к необязательной номенклатуре.

Номенклатура может быть изменена Инспекцией при надзоре за постройкой судов и изготовлением изделий необычной конструкции, а также при применении таких изделий, материалов или новых технологических процессов.

В зависимости от конкретных условий производства и соответствия объектов надзора требованиям ГИМС установленная Номенклатурой форма надзора может быть изменена по усмотрению Инспекции.

2.4. Заявки и договоры о надзоре

При наличии в заказной (контрактной) документации на проектирование, постройку, ремонт и переоборудование судов, указания о Надзоре ГИМС, а также при изготовлении изделий судостроения и судоремонта, поднадзорных ГИМС, организация-разработчик проекта должна обратиться в ГИМС с заявкой на осуществление надзора.

На основании этой заявки в зависимости от конкретных условий ГИМС определяет необходимость заключения Договора о надзоре за постройкой с предприятием-изготовителем изделия либо осуществляет такое наблюдение в соответствии с заявкой без заключения договора.

Технический надзор за постройкой судов, изготовлением изделий может быть осуществлен при условии, если Инспекции будут представлены следующие материалы:

1.    Технический  проект  и  технические  условия,  согласованные  с   ГИМС  в установленном порядке.

2.   Рабочие чертежи (рабочую документацию), согласованные с ГИМС.

В Договоре должна быть установлена стоимость надзора, определен порядок и срок оплаты. При осуществлении надзора по заявке без заключения договора оплата надзора проводится по счетам ГИМС. В обоих случаях стоимость надзора должна определяться по тарифам ГИМС.

2.5. Надзор на предприятии

ГИМС осуществляет надзор на предприятии на основании договора о техническом надзоре или заявки. До начала надзора ГИМС совместно с предприятием составляют перечень контрольных освидетельствований деталей, узлов, изделий и технологических операций, обязательных для предъявления Инспекции. Перечень составляется на основании требований Правил и ПНТП с учетом конкретных условий

100

надзора, подписывается начальником ОТК и ГИМС. В нем указываются объекты надзора, используемая рабочая и техническая документация по всему судну или отдельным видам судового оборудования, предписанные при надзоре необходимые освидетельствования и испытания, их порядок, документы ОТК, а также выдаваемые документы. Перечень является приложением к Договору о техническом надзоре и подлежит периодическому продлению и пересогласованию.

Освидетельствование объектов надзора проводится на конечной стадии производства (готовая продукция) после контроля продукции ОТК предприятия и оформления документов.

В отдельных случаях эти освидетельствования могут быть совмещены с контролем изготовителя (строителя). Освидетельствования на промежуточных стадиях изготовления объектов надзора следует проводить в предписанных ПТНП случаях после проведения операционного заводского контроля или по усмотрению инспектора, когда это обусловлено конкретными условиями производства. Независимо от проверок, предусмотренных Перечнем, ГИМС может осуществлять общий контроль качества работ, соблюдения технологических процессов и т.п., результаты которого отражаются в журнале технического надзора.

Предприятие не должно пускать в производство материалы и полуфабрикаты, механизмы и другие изделия (как изготовленные им самим, так и поставленные другими заводами) без предварительной проверки их качества или наличия сертификатов и паспортов. Исправление, каких либо дефектов материалов и изделий может проводиться предприятием (строителем) только после согласования способа исправления с ГИМС.

Результаты приемок ОТК отражаются в документах, разработанных предприятием в соответствии со стандартами. Результаты испытаний и контрольных проверок узлов, изделий и оборудования отражаются записью в журнале технического надзора. В зависимости от серийности продукции и других особенностей технического надзора по согласованию с Инспекцией в качестве документа, отражающего результаты контрольных проверок, может быть допущен Построечный журнал, разработанный проектантом или заводом-изготовителем.

Для контрольного освидетельствования и испытаний инспектор ГИМС должен быть вызван не позднее, чем за сутки извещением или по телефону (с обязательным предъявлением прибывшему инспектору извещения или Построечного журнала, удостоверяющего соответствие изделия техническим требованиям). В случае обнаружения отклонений от технических условий, Правил и стандартов инспектор должен потребовать их устранения и повторного предъявления объекта. Для вызова инспектора после выполнения требований должно быть повторное извещение.

На любом этапе постройки или ремонта при всех видах проверки в случае выявления существенных отступлений от технических условий, настоящих Правил и стандартов инспектор должен направить предприятию извещение о выявленных отступлениях с одновременным аналогичным извещением Заказчика. В этом случае, в извещении и Журнале технического надзора фиксируется запись о направлении предписания, указывается его номер и перечисляются отступления от технической документации.

Изменения утвержденного технического проекта, рабочих чертежей или технических условий должны проводиться автором проекта по согласованию с ГИМС. В отдельных случаях по согласованию с автором проекта изменения, не влияющие на основные характеристики судна и безопасность его эксплуатации, может вносить предприятие (строитель) с последующим оформлением извещения об изменении. Для согласования изменений и отступлений автор проекта и предприятие (строитель) должны предъявить в ГИМС необходимые технические обоснования. Согласованные отступления и изменения, допущенные только для определенного объекта, не могут распространяться предприятием (строителем) на последующие объекты без предварительного согласования с ГИМС.

101

По окончании постройки судна предприятие (строитель) должно направить в ГИМС акт приемо-сдаточных испытаний. Чертежи и схемы, согласованные в составе технического проекта и измененные в процессе постройки судна, направляются в ГИМС.

Предприятие (физическое лицо - строитель судна) обеспечивает инспектору все необходимые условия для осуществления технического надзора на предприятии:

1.   Предоставляет необходимую для работы техническую документацию, в том числе заводские документы контроля качества продукции, а также необходимый инструмент и спецодежду.

2.   Объекты надзора подготавливаются к проведению освидетельствования.

3.   Обеспечивается        безопасность        инспектора        при        проводимых освидетельствованиях.

4.   Обеспечивается присутствие необходимых лиц, уполномоченных предприятием (строителем), предъявлять инспектору объекты надзора к освидетельствованию и испытаниям.

5.   Своевременно извещать инспектора о времени и месте проведения освидетельствований и испытаний объектов надзора.

По результатам освидетельствований и испытаний инспектор оформляет соответствующие документы надзора на объекты.

2.6. Надзор в форме признанной документации

Надзор ГИМС в форме признанной документации (ПД) за изготовлением судов и изделий необходимо применять в соответствии с Номенклатурой.

Технический контроль качества продукции при данной форме надзора проводят органы технического контроля предприятия-изготовителя в соответствии с согласованной технической документацией.

При надзоре в форме ПД заводские документы на продукцию предприятия-изготовителя ГИМС признает достаточными для применения материала или изделия на судах или объектах надзора по назначению.

Эта форма надзора применима:

1.   Если техническая документация на изготовление изделия согласована с ГИМС в соответствии с положениями разд.З. ПТНП.

2.   Если материалы и изделия соответствуют согласованной ГИМС технической документации.

3.   Если предприятия-изготовители материалов и изделий обеспечивают надлежащий уровень и стабильность качества продукции.

При нарушении указанных выше условий ГИМС оставляет за собой право контроля продукции как при ее применении на судах и объектах надзора, так и при изготовлении на предприятии путем контрольных освидетельствований и испытаний. При несоответствии материалов и изделий согласованной технической документации или при недопустимых дефектах ГИМС не допускает их применение на судах и объектах надзора независимо от наличия заводской документации, удовлетворяющей качество продукции.

2.7. Надзор по поручению ГИМС

ГИМС может поручить надзор другой классификационной организации или иному юридическому или физическому лицу компетентному в данном вопросе. Надзор по поручению осуществляется от имени ГИМС на основании Договора в соответствии с конкретным Поручением ГИМС или Соглашением, заключенным между ГИМС и юридическим или физическим лицом.

При выдаче Поручения должны быть определены:

1.   Объекты надзора.

2.   Порядок согласования технической документации.

102

3.   Объем надзора.

4.   Выдаваемые документы.

Плата за надзор распространяется в порядке и размерах, установленных двухсторонним договором. Если не оговорено иное, то на документах, выдаваемых организацией, осуществляющей надзор по поручению ГИМС, должна быть отметка: "По поручению ГИМС".

Если не оговорены иные условия надзора, то надзор осуществляется методами организации, выполняющей поручение.

С заявкой на ведение надзора в ГИМС необходимо представлять сведения содержащие:

1.   Наименование и количество изделий в год, подлежащих надзору ГИМС.

2.   Перечень   технической   документации,   согласно   которой   должны   быть изготовлены, отремонтированы изделия.

2.8. Документы

По результатам надзорной деятельности ГИМС выдает на объекты надзора соответствующие документы установленной формы, удостоверяющие соответствие объекта требованиям ГИМС:

1)   при надзоре инспектора - свидетельство о годности судна к плаванию (форма Д-2);

2)   при надзоре в форме Признанной документации  - заводской документ в соответствии с п.2.6. ПТНП;

3)   при  надзоре  по  поручению  ГИМС  -  свидетельство  о  годности  судна  к плаванию(форма Д-2).

На изделия массового выпуска допускается оформление одного документа на партию. В этом случае каждое изделие следует поставлять с заводским документом, имеющем ссылку на этот документ.

103

3. Техническая документация

3.1. Общие указания

Надзор ГИМС за технической документацией заключается в ее рассмотрении на различных стадиях разработки с целью проверки ее соответствия действующим Правилам и определения объемов надзора.

Согласованию с ГИМС подлежит окончательно разработанная документация: технические проекты; рабочая документация;

ГИМС может рассматривать техническое задание, техническое предложение, эскизный проект, а также некоторые опытно-конструкторские проработки, представляющие интерес для ГИМС. Однако такие документы согласованию с ГИМС не подлежат.

Техническая документация разрабатывается и выполняется в соответствии с действующими стандартами и представляется на рассмотрение до начала постройки (изготовления) объекта надзора. Объем представляемой документации определен разделом 1.3 ч. 1 "Классификация". Вся техническая документация выполняется на русском языке. ГИМС не проверяет правильность выполнения вычислительных операций при обычных способах расчетов, а также реализации программ при расчетах на ЭВМ, а контролирует методики и конечные результаты.

За правильность исполнения технической документации и расчетов несет ответственность конкретная проектная организация (проектант). При наличии в технической документации решений, отличающихся от регламентируемых Правилами, проектная организация должна указать причины отклонений и их техническое обоснование. Заключение по таким решениям ГИМС оговаривает особо.

На рассмотрение (надзор) ГИМС могут быть приняты проекты судов, выполненные лицами, не имеющими квалификационных документов (дипломов, сертификатов и т.п.) инженер-судостроитель, рассмотрение и согласование таких проектов происходит на общих основаниях в соответствии с ПТНП.

За рассмотрение технической документации ГИМС взимает плату в соответствии с действующим прейскурантом (независимо от результатов рассмотрения).

3.2. Технические проекты

Технические проекты на суда и изделия представляются на рассмотрение ГИМС в двух экземплярах с сопроводительным письмом и полным перечнем представленных на рассмотрение документов в согласованные сроки. В заявке необходимо указывать: номер проекта;

-    назначение проектируемого судна, предполагаемый район плавания; основные характеристики; дату представления документации на рассмотрение.

Вся документация оформляется на русском языке.

Срок рассмотрения технических проектов оговаривается договором. Если проект не представлен в намеченные сроки или представлен некомплектно, новый срок рассмотрения проекта ГИМС устанавливает по своему усмотрению. В случае задержки представления документов, обосновывающих или поясняющих принятые в проекте решения, срок рассмотрения проекта увеличивается.

По каждому рассмотренному проекту ГИМС составляет письменное заключение, в котором при необходимости содержатся замечания, подлежащие выполнению при разработке рабочих чертежей.

104

Факт согласования технических проектов судов и изделий ГИМС оформляет постановкой на соответствующих чертежах и документах штампов "Согласовано".

Один комплект согласованного технического проекта ГИМС оставляет себе, а второй с заключением возвращает проектной организации.

Проекты, утратившие силу, ГИМС рассматривает на общих основаниях, в том же порядке.

При отрицательных результатах рассмотрения в письме-заключении сообщаются замечания или требования ГИМС.

Выставленные ГИМС замечания должны быть учтены проектной организацией при корректировке технического проекта или разработке чертежей.

3.3. Рабочая документация

Рабочую документацию следует представлять на рассмотрение ГИМС в двух экземплярах и в объеме, предусмотренном ч.1. "Классификация". Перечень чертежей, подлежащих согласованию с ГИМС применительно к конкретному проекту, составляет проектная организация и согласовывает с ГИМС. В заявке на рассмотрение рабочей документации необходимо указать, когда и кем согласован технический проект, тип судна и завод-изготовитель. Рабочая документация выполняется в соответствии с согласованным ГИМС техническим проектом, Правилами и стандартами.

На согласованной рабочей документации ставится на первом листе штамп "Согласовано".

Каждый документ (чертеж), если он подлежит согласованию с ГИМС, рассматривается и подписывается инспектором.

3.4. Программы расчетов на ЭВМ

Программы расчетов на ЭВМ, результаты которых согласно Общих положений о надзорной деятельности входят в техническую документацию судна, представляемую в ГИМС на согласование, должны иметь допуск одного из действующих классификационных обществ. Проектант (владелец программы) предъявляет документы, подтверждающие законность обладания использованных им программ (договор, лицензионное соглашение и т.п.).

Методики расчётов по всем программам представляются на рассмотрение в ГИМС. Документацию на методики расчетов следует представлять в двух экземплярах. Документация должна иметь номер, название и быть зарегистрирована в установленном порядке.

105

4. Корпус

4.1. Общие указания

При проведении контроля качества используемых при постройке корпуса материалов проверяется:

1.   Наличие сертификатов на материалы, электроды и т.п.

2.   Соответствие данных, указанных в сертификатах и др. документах, требованиям настоящих Правил.

3.   Соответствие марки материала данным сертификата.

4.   Соответствие марок материалов требованиям чертежей. Наружным осмотром проверяется:

1.   Соответствие конструкции объекта надзора чертежам и технической документации, совмещение, сопряжение и соединение деталей, узлов и других элементов и другие т.п. конструктивные требования.

2.   Выполнение требований Правил, касающихся объекта надзора.

3.   Отсутствие видимых дефектов.

4.   Соответствие соединений требованиям чертежей, таблиц сварки и другим технологическим требованиям, отсутствие наружных дефектов.

Проверяется конструктивные размеры на соответствие указанным в чертежах:

1.   Толщина деталей из листовых металлических материалов (толщина деталей наружной обшивки корпуса и надстройки из металлов должна быть не менее Змм).

2.   Размеры балок, книц, ребер, элементов фундаментов и т.п.

3.   Расстояние между балками набора.

4.   Отстояние сварных соединений от балок, концов книц.

5.   Разнесение сварных швов (стыков) между поясьями наружной обшивки по длине судна.

6.   Размеры вырезов, радиусы скруглений, отстояние кромок деталей, расстояние между вырезами.

7.   Прямолинейность связей, углы их присоединения к полотнам и балкам.

8.   Значения местных деформаций.

9.   Размеры элементов сварных швов и заклепочных соединений.

Результаты измерений представляет представитель ОТК завода-строителя или они выполняются на месте в присутствии представителя ГИМС. Конструктивные элементы сварных соединений должны соответствовать чертежам и таблице сварки.

Инспектор проверяет выполнение контроля качества сварных швов ОТК строителя(предприятия):

1.   Наличие согласованной схемы контроля сварных швов.

2.   Результаты испытаний по документам ОТК.

Испытания корпуса на непроницаемость проводятся по согласованной схеме испытаний, разработанной в соответствии со стандартами. ГИМС может предъявить дополнительные требования к испытаниям корпуса на водонепроницаемость, исходя из особенностей конструкции корпуса, условий постройки и опыта предприятия (строителя), при этом проверяются:

1.   Подготовка корпуса (отсека) к испытаниям.

2.   Методы и условия проведения испытаний.

3.   Полнота охвата испытаниями конструкций и швов.

4.   Исправление дефектных мест (качество и способы).

4.2. Изготовление узлов, секций и блоков секций

При освидетельствовании секций и блоков проводится:

106

1.   Проверка документации.

2.   Контроль используемых материалов.

3.   Наружный осмотр изделий.

4.   Контроль испытаний на непроницаемость.

5.   Контроль качества монтажа секций и блоков.

6.   Непрерывность связей, особенно стыкование продольных связей.

7.   Контроль достаточности припусков в забойных деталях и узлах, наличие вырезов в профильных связях, позволяющих выполнять качественно сварные швы.

4.3. Сборка и постройка металлического корпуса на стапеле

В процессе стапельной сборки судна проверяется:

1.   Правильность установки секций.

2.   Правильность стыкования по обшивке и набору, подготовка соединений под сварку.

3.   Размеры и качество сварных швов.

4.4. Постройка корпусов судов из железобетона

В процессе постройки судна проверяется:

1.   Качество материалов, используемых для постройки корпуса судна (сертификаты, акты испытаний, результаты лабораторных анализов и т.п.).

2.   Качество заготовок арматурной стали, правильность изготовления арматурных каркасов, сеток.

3.   Правильность дозировки компонентов бетона, качество приготовления бетонной смеси.

4.   Соблюдение температуры и влажности, прочности бетона перед снятием с матрицы.

5.   Соответствие корпуса проектным условиям после удаления вспомогательных конструкций (матриц и т.п.), при этом корпус необходимо осматривать снаружи и изнутри.

6.   Подготовку стапеля, его нивелировку и разметку.

7.   Правильность установки корпуса на стапеле.

8.   Правильность монтажа и сварки, зачистки арматурных стыков.

9.   Правильность бетонирования монтажных стыков.

4.5. Постройка корпусов судов из пластиков

В процессе постройки корпуса проверяется:

1.    Качество материалов по данным сертификатов, акты испытаний.

2.    Качество оснастки.

3.    Соответствие оснастки рабочим чертежам и плазовым обводам. При подготовке к формированию корпусных конструкций проверяется:

1.   Качество приготовления, нанесения и сушки разделительных составов.

2.   Качество приготовления связующих и правильность раскроя армирующих материалов.

В процессе формирования корпусных конструкций проверяется:

1.   Правильность укладки стеклоткани, направление основы и количество слоев, зазоры между стыкуемыми полотнищами.

2.   Равномерность пропитки и уплотнения армирующего материала.

3.   Отсутствие посторонних включений.

4.   Наличие технологических припусков.

После формирования корпусных конструкций проверяется время их выдержки в соответствии с технологическими требованиями или стандартами.

107

При осмотре готовых изделий проверяются:

1.   Отклонения размеров секций от заданных чертежами.

2.    Отсутствие явные наружные и внутренние дефекты.

3.   Отклонения от заданных технической документацией толщин и прямолинейностей и разностенности.

В процессе изготовления строитель (ОТК) контролирует температуру и влажность, записывая их величины в стапельный журнал.

Методы и объемы испытаний корпусных конструкций на водонепроницаемость должны соответствовать требованиям стандартов.

4.6. Постройка корпусов судов из дерева

При подготовке к формированию корпуса проверяется:

1.   Подготовленность стапельного места.

2.   Качество древесины (порода дерева, вид материала, влажность, выдержанность, наличие необходимой консервации и т.п.).

В процессе постройки судна проверяется:

1.   Соответствие используемых материалов, заявленным в техническом проекте.

2.   Качество заготовок, правильность их изготовления и сборки, соблюдение заданных технической документацией пропорций между деталями, соответствие используемого крепежа указанному в согласованной технической документации.

3.   Правильность установки деталей и узлов набора на стапеле, правильность изготовления и сборки замковых соединений килевой балки, узлы соединений шпангоутов с килем и кильсоном, киля с форштевнем и ахтерштевнем.

Правильность (порядок) установки поясьев наружной обшивки и ее крепления к набору (оформление отверстий под крепеж, соответствие крепежа по материалам и по типоразмерам указанным в технической документации на судно).

4.   Правильность разнесения стыков поясьев наружной обшивки, бархоутов, замковых соединений килевой балки, клямпсов, стрингеров, внутренних привальных брусьев и т.п. продольных связей по длине корпуса, правильность их взаимного соединения и соединения с другими элементами набора корпуса.

5.   Качество обработки торцевых кромок антисептиками, консервантами и т.п. веществами.

4.7. Готовность корпуса к спуску на воду

Спуск корпуса судна на воду осуществляется по его технической готовности, обеспечивающей необходимую безопасность. До этого момента предприятие-строитель выполняет следующие мероприятия и предъявляет ГИМС следующие акты:

1.   Об освидельствовании конструкции корпуса на соответствие проектной документации.

2.   Об испытаниях на водонепроницаемость.

3.   О результатах контроля качества сварных швов.

4.   Об освидетельствовании дейдвудных труб, гребных валов и винтов, рулей, гельмпортовых труб и т.п. устройств, если эти работы не предусмотрено выполнять на плаву.

5.   Об установке и испытаниях забортной арматуры.

6.   О закрытии всех отверстий, люков и дверей.

7.   О нанесении марок углубления (если они предусматриваются проектом). После спуска на воду все отсеки судна осматриваются для определения мест

поступления забортной воды.

ГИМС должен требовать повторного предъявления к освидетельствованию подводной части судна в следующих случаях:

1. Если при спуске подводная часть корпуса могла быть повреждена.

108

2.  Если после спуска обнаружено поступление забортной воды внутрь корпуса (Кроме заранее предусмотренных технологией изготовления случаев).

3.   Если выявлены, либо есть основания опасаться недопустимых дефектов в подводной части, образовавшихся при спуске, достройке или на испытаниях.

В отдельных случаях для осмотра подводной части может быть применен водолазный осмотр.

Кроме перечисленного в п.К7 представитель ГИМС вправе потребовать предъявления акта о том, что остойчивость спускаемого судна не меньше минимально допустимой.

г

109

5. Сварка

5.1. Общие указания

Сварка корпусных конструкций, деталей и изделий выполняется в соответствии с требованиями раздела "Сварка" и действующих стандартов.

В процессе технического надзора за постройкой и ремонтом конструкций и деталей проверяется:

1.    Соответствие применяемых способов сварки способам, предусматриваемым проектом судна.

2.   Качество сварочных материалов и электродов.

3.   Квалификацию сварщиков.

4.   Подготовку соединений к сварке и сборке, качество сварных швов.

5.    Соблюдение технологических последовательностей выполнения сварочных работ.

6.    Соответствие методов и объемов контроля качества сварных швов методам и объёмам предусматриваемых проектной документацией.

5.2. Техническая документация

Таблица сварки корпуса судна должна содержать:

1.   Наименование основных соединяемых частей с указанием их толщин.

2.    Указания о способах сварки и положения шва в пространстве.

3.    Условные обозначения.

4.   Сведения о допустимых сварочных материалах.

Принципиальный технологический процесс сборки и сварки судовых конструкций и корпусу должен содержать:

1.   Описание способов сварки и характеристики, применяемых при постройке или ремонте корпуса судна сварочных материалов.

2.   Схему постройки или ремонта корпуса судна с разбивкой на блоки и секции.

3.   Принципиальную технологию сборки и сварки типовых полотнищ, секций, блоков, а также корпуса на стапеле с указанием последовательности сборочно-сварочных работ, способов и режимов сварки.

4.   Указания по проверке качества сварочных швов.

5.   Указания по технологии правки.

В рабочих чертежах корпусов судов, изготавливаемых и ремонтируемых с применением сварки, должны быть указаны:

1.   Типы сварных швов.

2.    Способы сварки.

3.   Марки основных сварочных материалов.

4.   Режимы термической обработки.

5.3. Сварочные материалы

Сварочные материалы, используемые при изготовлении корпуса, должны удовлетворять требованиям Правил. На них должны быть документы (сертификаты), подтверждающие их качество и свойства. Сварка должна производиться сварочными материалами, допущенными ГИМС (см. приложения ПТНП).

5.4. Сборка и сварка корпусных конструкций и элементов

рангоута

В процессе сборки и сварки конструкций контролируется:

110

1.   Форма и размеры собираемых деталей, качество обработки кромок, количество прихваток, правильность их расположения.

2.    Соблюдение   последовательности    и   правильности   наложения   швов    согласно технологической документации по сборке корпуса или рангоута.

3.    Соблюдение режимов сварки, марки и качества сварочных материалов.

При   проведении   проверок   проверяется   отсутствие   следующих   дефектов сварочных швов:

трещин в швах и околошовных зонах;

незаваренных кратеров;

потеков металла;

незаполненных   (незаваренных)   разделок   металла,   кромок   свариваемых

деталей;

смещений и сужений швов;

шлаковых, флюсовых, металлических и иных т.п. включений на поверхности

шва;

свищей, пор, раковин;

западаний между валиками, седловин;

бугристости и чешуйчатости;

подрезов, не плавности перехода шва к основному металлу;

неправильностей форм швов.

111

6. Устройства, оборудование и снабжение

6.1. Общие указания

Настоящий раздел содержит требования по техническому надзору за монтажом и испытаниями изделий, устройств, оборудования и снабжения.

6.2. Надзор за монтажом и испытаниями на судне

6.2.1. Рулевое устройство

После окончания монтажа рулевого и подруливающего устройств проверяются:

1.   Акты гидравлических испытаний систем гидравлики, сертификаты на штуртросы (цепи, канаты и т.п.).

2.   Установка и крепление главного рулевого привода.

3.   Правильность нанесения контрольных рисок положения руля, правильность градуировки указателя положения руля у сектора.

4.   Центрирование привода.

5.   Правильность установки подшипников баллера.

6.   Плотность гидравлических систем рулевого и подруливающего устройств.

7.   Соответствие реальных нагрузок проектным при использовании аварийного рулевого привода при отсоединенном основном приводе.

8.   Монтажные соединения баллера с пером руля.

9.   Установка ограничителей перекладки руля.

10. Правильность сборки сальникового уплотнения баллера, т.е. соответствие его конструкции предусматриваемой технической документацией.

11. Возможность установки и крепления вспомогательного рулевого привода.

12. Зазоры в подшипниках.

13. Зазоры, регламентирующие перемещение баллера вдоль оси вращения.

14. Наличие стопорных устройств, исключающих самоотвинчивание деталей устройства.

15. Соответствие показаний аксиометров и репитеров положению руля. На швартовных испытаниях рулевого устройства проверяется:

1.    Правильность установки ограничителей угла поворота руля.

2.    Возможность перекладки руля с помощью румпеля (аварийного румпеля, румпель-талей и т.п.)

3.    Соответствие величин углов перекладки пера руля в каждую сторону величинам предусматриваемым проектом судна.

4.    Работа устройства от основного привода путем непрерывной многократной (15-20 раз) перекладки руля с борта на борт.

5.    Работа устройства от аварийного привода путем непрерывной многократной (15-20 раз) перекладки руля с борта на борт.

6.    Длительность и углы перекладки руля с борта на борт и от среднего положения на левый и правый борт в отдельности от основного и аварийного приводов.

7.    Возможность и надежность перевода управления с основного на аварийное и обратно, при разных положениях пера руля, длительность перехода и необходимое количество человек занятых в этой операции. Эта операция должна производиться не менее 3-х раз с выполнением соответствующих замеров в каждом случае.

8.    Работа и состояние электрооборудования привода.

9.    Возможность связи румпельного отделения с постом управления судном. При швартовных испытаниях подруливающего устройства проверяется:

112

1.    Работа устройства в течение 30 мин (по 15мин. на каждый борт).

2.   Правильность срабатывания сигнализации на пульте управления.

Ходовые испытания рулевого устройства судна следует проводятся одновременно с проверкой маневренных качеств судна при проектных осадках при полном водоизмещении и порожнем.

В процессе ходовых испытаний рулевого устройства судов проверяется:

1.   Безотказность перекладки руля с борта на борт при полном, среднем и малом ходах вперед и назад.

2.   Длительность перекладки руля с борта на борт и от ДП на каждый борт при полном и малом ходах вперед.

3.   Правильность действия сигнальных ламп и всей сигнализации.

4.   Показания аксиометров и их соответствие положениям пера руля.

5.   Усилия на штурвале или румпеле.

6.   Усилие на рукоятке реверса водометных движителей.

7.   Возможность, надежность и длительность перехода с основного привода на аварийный и обратно при разных скоростях хода судна.

8.   Работа электрооборудования рулевого устройства.

9.   Работа устройства в режимах испытания мореходных качеств судна.

6.2.2. Якорное устройство

По окончании монтажа якорного устройства проверяется:

1.   Правильность установки и крепления якорных шпилей, брашпилей на фундаментах.

2.   Наличие и правильность установки стопоров якорных цепей (канатов), если они предусмотрены техническим проектом.

3.   Оборудование цепных ящиков, правильность присоединения коренных концов якорных канатов (цепей).

4.   Функциональную работоспособность приспособлений (устройств) для крепления и быстрой отдачи коренного конца якорного каната (цепи).

5.   Якоря и якорные канаты (цепи) в сборе на соответствие чертежам и настоящим Правилам.

6.   Установка оборудования системы дистанционного управления на соответствие технической документации.

7.   Качество сварных швов (размеры соединительных деталей) фундаментов под элементы якорных устройств (в период проверки корпуса судна).

8.   Места хранения вспомогательных якорей и возможность их использования по прямому назначению в соответствии с требованиями ГИМС.

На швартовных испытаниях каждое якорное устройство должно быть проверено в действии. При этом проверяется:

1.   Правильность прохождения цепи по звездочкам (каната по роульсам), клюзам (кипам).

2.   Надежность работы стопоров и тормозов шпиля (брашпиля).

3.   Свободный выход якоря из клюза или схода с носовой аппарели или т.п. устройств и обратный его вход.

4.   Работу электрооборудования якорного устройства.

5.   Безопасность работы людей при работах по отдаче и выборке якорей.

6.   Возможность выборки якорей вручную штатной командой.

В период ходовых испытаний инспектор должен установить, обеспечивает ли якорное устройство надежную стоянку и безопасную эксплуатацию в районах плавания, оговоренных Техническим заданием и Сведениями о намерениях. При этом проверяется:

1. Достаточность держащей силы якорей для удержания судна на максимально возможных течении, ветре, волнении заданной силы и скорости.

113

2.   Работоспособность якорного устройства при подъеме якоря с расчетных глубин, возможность подъема якоря вручную.

3.   Надежность крепления якорей по-походному. Работу якорных устройств на судах следует проверять на максимальных глубинах района испытания, а также в речных условиях на течении.

6.2.3. Буксирное устройство

После окончания монтажа буксирного устройства проверяется:

1.   Тип, диаметр, длина буксирного каната согласно технической документации на судно.

2.   Расположение и устройство направляющих клюзов, киповых планок, условия работы буксирного каната (отсутствие соскальзывания каната или трения его о корпусные конструкции).

3.   Варианты буксировки судна по проектной документации и трудоёмкость их практического выполнения.

При ходовых испытаниях проверяется:

1.   Возможность практического выполнения проектных вариантов буксировки своего судна на максимальном волнении в районе ходовых испытаний.

2.   Технику безопасности работы экипажа при буксировке на волнении.

6.2.4. Швартовное устройство

После окончания монтажа швартовного устройства во время швартовных и ходовых испытаний проверяется:

1.   Правильность и надежность и установки на фундаменты основных элементов устройства.

2.   Взаимное расположение элементов швартовного устройства, наличие необходимого свободного пространства и подхода к ним, безопасность работы людей при швартовке и отходе судна.

3.   Соответствие типов, окружностей, длин швартовных канатов проектной технической документации или ведомости комплектации судна.

4.   Возможность хранения (расположения) элементов швартовного устройства, таких как канаты, кранцы, отпорные крюки и т.п. на судне по-походному.

5.   Безопасность работы экипажа при выполнении швартовных операций.

6.2.5.  Шлюпочное устройство

При испытании шлюпочного устройства проверяется:

1.   Надежность работы стопорящих и тормозящих устройств.

2.    Прохождение лопарей по шкивам и направляющим рейкам.

3.    Скорость спуска шлюпки.

4.   Необходимая длина лопарей для спуска шлюпки.

5.   Равномерность укладки канатов на барабан.

6.2.6. Спасательное устройство (Индивидуальные и коллективные спасательные средства)

Поступающие для установки (комплектации) на судно спасательные средства должны быть сертифицированы установленным порядком и иметь необходимые сертификаты установленного образца.

В период ходовых испытаний проверяется соответствие нормам снабжения судна спасательными средствами, их размещение и крепление по-походному, наличие сертификатов и документов завода-изготовителя, техническое состояние и комплектность   каждого   изделия   в   отдельности.   Также   проверяется   возможность

114

немедленного   использования   спасательных   средств   по   прямому   назначению   в эксплуатационных условиях.

6.2.7. Сигнальные средства

Технический надзор за сигнальными средствами в период постройки судна заключается:

1.   В проверке соответствия номенклатуры и количества сигнальных средств согласованной документации и требованиям действующих стандартов.

2.   В проверке правильности установки сигнальных средств на судне (в соответствии с МППСС-72 и ППВВП-2002).

В период швартовных и ходовых испытаний проверяется:

1.    Правильность расположения стационарных сигнальных средств в вертикальной и горизонтальной плоскости и относительно ДП судна.

2.    Взаимное расположение сигнальных средств и их надежное крепление.

3.    Возможность ремонта и замены сигнальных средств.

4.    Правильность монтажа электрических кабелей, водонепроницаемость исполнения электрооборудования и его заземления.

5.    Возможность правильного использования дневных сигнальных фигур, звуковых сигнальных устройств.

6.    Условия хранения и безопасность использования пиротехнических средств.

6.2.8. Навигационное оборудование

При освидетельствовании навигационного оборудования проверяется:

1.   Комплектность, размещение и крепление приборов.

2.   Удобство работы с приборами.

3.   Безопасность работы приборов от внешних воздействий.

4.   Качество монтажа приборов и их заземление, величину сопротивления изоляции.

5.   Наличие сертификатов о допуске к использованию на территории РФ (свидетельства о регистрации в надзорных органах) средств спутниковой навигации. Наличие и ведение документации (вахтенного журнала).

При испытании в действии эхолота необходимо:

1.   Проверить наладку прибора для работы на всех диапазонах измеряемых глубин, четкость и понятность выдаваемых параметров.

2.   Проверить работоспособность приборов по инструкции изготовителя.

3.   Проверить достоверность показаний эхолота путем сравнения с измерениями глубин ручным лотом.

4.   Проверить срабатывание сигнализации об опасной глубине. При испытании лага необходимо:

1.   Проверить водонепроницаемость узлов установки датчиков в корпусе судна.

2.   Определить достоверность показаний приборами скорости и пройденного расстояния.

При испытании магнитного компаса необходимо проверить:

1.   Устойчивость показаний компаса на прямом курсе.

2.   Устойчивость и достоверность показаний компаса при маневрировании, по результатам пеленгования неподвижных ориентиров, указанных на карте.

3.   Наличие действующей таблицы девиации компаса.

При испытании радиолокационной станции необходимо проверить: 1. Точность определения пеленгов и дальностей на всех шкалах дальностей по наблюдениям за обозначенными на карте неподвижными объектами.

115

6.2.9. Закрытия внешнего контура

После окончания монтажа закрытий окон и иллюминаторов на швартовных испытаниях проверяется:

1.   Соответствие конструкций закрытий чертежам.

2.   Легкость их открытия, закрытия и задраивания.

3.   Высота комингсов у входных дверей.

4.   Качество монтажных соединений (сварных швов и т.п.)

5.   Наличие, крепление и возможность установки съемных щитов для стёкол (остекление рубок, надстроек и т.п.) (только для судов рассчитанных на плавания в районах О, I, II и ПСП категорий сложности).

6.   Результаты испытаний на водонепроницаемость всех иллюминаторов и скаляйтов, палубных люков и брызгонепроницаемость входных люков (только для судов рассчитанных на плавания в районах О, I категорий сложности).

6.2.10. Обеспечение перемещения людей по судну

При освидетельствовании средств и устройств, обеспечивающих безопасное перемещение людей по судну в период швартовных испытаний, проверяется:

1.   Направления открытия дверей.

2.   Размещение людей на судне и возможность их быстрой эвакуации из помещений при возникновении аварийной ситуации.

3.   Размеры дверей и люков и возможность прохода через них людей, одетых по-штормовому.

4.   Ширину коридоров и проходов.

5.   Ширину и высоты наклонных трапов.

6.   Наличие необходимого количества поручней для обеспечения безопасного перемещения людей по судну (внутри и на палубах) в неблагоприятных условиях.

6.2.11. Леерное устройство

При освидетельствовании леерного устройства, а также фальшборта, страховочного леера и т.п. устройств в период швартовных испытаний проверяется:

1.   Качество монтажных соединений леерных стоек, релингов, фальшборта с корпусом судна.

2.   Соответствие высот леерных стоек, релингов и фальшбортов, расстояний от нижнего леера до палубы требованиям Правил с учётом предполагаемой категории сложности района плавания судна.

3.   Оборудование страховочного (штормового) леера, возможность его использования по прямому назначению. Судовладелец предоставляет инспектору акт испытаний штормового леера на требуемую предельную нагрузку.

4.   Возможность безопасной работы команды в страховочных сбруях на верхней палубе.

116

7. Противопожарная защита

7.1. Общие указания

Настоящий раздел определяет объем и методы надзора за изготовлением и монтажом на судне конструкций и систем, обеспечивающих пожарную безопасность судна.

7.2. Надзор за монтажом и испытаниями на судне

При освидетельствовании противопожарной защиты и снабжения проверяется:

1.   Соответствие требованием Правил конструкций путем осмотра и проверки качества изоляционных и отделочных материалов по документам.

2.   Соответствие оборудования пожароопасных и взрывоопасных помещений требованиям Правил.

Качество материалов, применяемых для внутренней изоляции необходимо проверяется по документам и визуально на соответствие проектной документации.

При проверке монтажа систем противопожарного оборудования и снабжения проверяется:

1.   Защищенность элементов противопожарной защиты от случайных механических повреждений.

2.   Количество элементов защиты, их месторасположение и возможность доступа к элементам и оборудованию противопожарной защиты.

В процессе швартовных испытаний проверяется:

1.   Работа пожарных насосов.

2.   Возможность одновременной работы противопожарной системы с другими общесудовыми системами.

3.   Состояние и работу электрооборудования системы, соответствия уровней срабатывания датчиков пожарной сигнализации уровням, указанным в технической документации разработчиков, и настоящим Правилам.

4.   Заполнение баллонов, резервуаров и т.п. устройств огнегасительными жидкостями (газами, составами и т.п.), возможность контроля уровня заполнения.

5.   Комплектность и размещение противопожарного оборудования и снабжения, даты последних освидетельствований, для судов рассчитанных на плавания в районах О, I, II и ПСП категорий сложности обязательно в органах пожарной охраны.

117

8. Механизмы

8.1. Общие указания

Настоящий раздел, содержащий требования по осуществлению технического надзора ГИМС за монтажом на судне и испытаниями главных и вспомогательных двигателей внутреннего сгорания, передач, разобщительных муфт, валопроводов, движителей, систем и механизмов палубного оборудования.

8.2. Надзор за монтажом на судне

Установка и монтаж главных и вспомогательных двигателей проводится после завершения в районе машинного отделения (отсека, выгородки), всех корпусных работ и испытания отделения на непроницаемость, а также при условии, что:

1.    Имеющаяся документация на механическую установку удовлетворяет следующим требованиям:

-    имеется заводской технический формуляр агрегата в сборе;

-    имеется формуляры вспомогательных механизмов, входящих в состав агрегата;

-    имеется техническое описание и Инструкция по эксплуатации с подробными характеристиками агрегата и специальных приспособлений и инструмента;

-    ведомость запасных частей;

-    акты ОТК о приемке двигателя, сертификаты или иные документы,

-    подтверждающие соответствие двигателя требованиям стандартов;

-    документация должна быть составлена на русском языке или должен иметься перевод ее содержания на русский язык, заверенный в установленном порядке.

2.  Судовые фундаменты изготовлены и установлены в соответствие с технической документацией.

3. Визуальный контроль механизма подтверждает его нормальное состояние. После  установки  двигателя   и  иного  оборудования   проверяется  выполнение

требований Правил к устройству проходов, выходов и трапов, доступности двигателя для обслуживания.

При контроле монтажа двигателя на судне проверяется:

1.   Установка двигателя согласно чертежам.

2.   Центровка двигателя.

3.   Надежность стопорения крепежных деталей во избежание самоотдачи. Проверка центрирования в соединениях главных двигателей с валопроводом или

редуктором проводится одновременно или после центрирования валопровода, при этом отклонения не должны превышать значений, указанных в технической документации завода-изготовителя или поставщика оборудования.

Контроль монтажа передач и муфт двигателей и вспомогательных механизмов ведется в соответствии с согласованной ГИМС документацией.

При монтаже валопровода проверяется:

1.   Укладка   вала   по    принятой    технологии,    качество   центрирования   линии валопровода на опорных подшипниках.

2.   Плотность прилегания опорной части подшипников к сопрягаемым деталям вала.

3.   Надежность закрепления болтов фундамента машинной рамы и подшипников. Если     дейдвудная     труба     установлена     после     испытаний     корпуса     на

непроницаемость корпуса, то этот участок испытывается повторно.

Перед установкой гребного винта или роторов водометных движителей проверяются посадочные места. После установки гребного винта или роторов водометных движителей проверяются:

118

1.   Качество пригонки конусного отверстия ступицы к валу.

2.   Винт, ротор, посадка на соответствие чертежам.

3.   Равномерность и плотность прилегания шайбы к ступице винта и надежность стопорения прижимной гайки.

4.   Надёжность стопорения осевых валиков поворотных лопастей складных винтов и их контровку.

5.   Отсутствие биения поворотных лопастей в ступице винта.

6.   Отсутствие осевых люфтов в поворотных лопастях. При осмотре систем трубопроводов на судне проверяются:

1.   Надежность крепления трубопроводов и арматуры к судовому набору и доступность их для обслуживания.

2.   Наличие в необходимых местах подвесок и кронштейнов труб, устраняющих прогиб труб и влияние вибрации.

3.   Обеспечение непроницаемости мест прохода трубопроводов через водонепроницаемые переборки палубы и т.п.

4.   Исправность арматуры.

5.   Наличие поддонов или т.п. средств под элементами топливных и масляных систем, через которые возможна утечка ГСМ в трюм.

Гидравлические испытания смонтированных систем на плотность проводит ОТК завода (строитель судна).

8.3. Швартовные испытания

Механизмы предъявляются к швартовным испытаниям только после полного окончания монтажных работ.

Швартовные испытания главных двигателей совместно с обслуживающими их механизмами, системами и приборами проводятся в соответствии с принятой программой швартовных испытаний. При испытаниях двигателя проверяется работа всей силовой установки в сборе совместно с валопроводами, передачами и муфтами.

При этом проверяется:

1.   Температура подшипников.

2.   Отсутствие стуков в дейдвудном устройстве, в передачах, муфтах.

3.   Водонепроницаемость дейдвудных уплотнений и сальников при вращении гребного вала..

4.   Подачу воды в дейдвудную трубу.

При испытании топливной системы проверяются:

1.   Работа топливоподкачивающих (топливоперекачивающих) насосов на всех эксплуатационных режимах.

2.   Работа сигнализатора уровня топлива в цистернах

3.   Состояние и работоспособность электрооборудования.

4.   Работоспособность водоспускных устройств в топливных цистернах (танках).

5.   Работоспособность средств, предотвращающих попадание ГСМ в трюм.

6.   Состояние и работоспособность элементов топливной системы (сепараторов, фильтров и т.п.).

Масляная система проверяется на отсутствие протечек при работе двигателя. При испытании системы охлаждения проверяются:

1.   Подача воды на охлаждение газовыхлопного устройства и дейдвуда.

2.   Работа сигнализации по предельно допустимым параметрам, если таковая предусмотрена проектом.

8.4. Ходовые испытания

При ходовых испытаниях механических двигателей с обслуживающими их механизмами и приборами проверяется:

119

1.   Работа двигателя на режимах и в объеме требований программы с измерением основных эксплуатационных параметров.

2.   Качество монтажа и надежность его крепления на фундаменте.

3.   Работоспособность систем, обслуживающих              двигатель, при эксплуатационных условиях.

При наблюдении за работой валопровода необходимо определить степень опасности крутильных колебаний в системе двигатель-валопровод-гребной винт на режимах от минимально устойчивой до максимально возможной частоты вращения. В случае выявления таких зон ее числовые значения заносятся в формуляр двигателя, а также отмечены на тахометре.

120

9. Рангоут, такелаж, парусное вооружение

9.1. Общие указания

Техническому надзору ГИМС подлежат детали, узлы и конструкции рангоута, такелажа и парусного вооружения в соответствии с Номенклатурой надзора. Изготовление, ремонт и испытание рангоута, такелажа, парусного вооружения проводится по технической документации, согласованной с ГИМС.

9.2. Изготовление и монтаж рангоута и такелажа

При проведении контроля качества материалов, использующихся при изготовлении рангоута (мачт, реев, гиков и т.п.), деталей и узлов стоячего такелажа и штормовых парусов проверяются:

1.   Наличие сертификатов на материалы, использующиеся в изготовлении рангоута и стоячего такелажа.

2.   Наличие сертификатов на сварочные материалы.

3.    Соответствие предъявленного материала данным сертификата.

4.    Соответствие марок материалов требованиям чертежей.

5.    Соответствие конструкции объекта надзора чертежам и технической документации, совмещение, сопряжение и соединение деталей, узлов и других элементов, качество выполнения обработки и т.п.

6.   Выполнение требований Правил, касающихся объектов надзора.

7.    Отсутствие видимых дефектов и отклонений.

8.   Соответствие типов и параметров соединений (сварных швов) требованиям технической документации (таблиц сварки), отсутствие наружных дефектов в них.

9.   Толщины деталей из листового материала (металл, пластик и т.п.) и размеры деталей сварных и катаных балок, заготовок односоставных балок на соответствие технической документации.

10. Правильность разнесения соединительных узлов (швов) по длине каждого рангоутного дерева.

11. Размеры вырезов и расстояние между ними на соответствие технической документации.

12.  Прямолинейность конструкции или иная ее форма установленная технической документации.

13. Размеры конструктивных элементов сварных швов или иных соединений.

Все измерения производятся ОТК предприятия-изготовителя и оформляются соответствующим актом, предоставляемым инспектору.

При контроле качества сварных швов и мест склейки проверяются:

1.   Наличие схемы контроля сварных швов и качества склейки деталей.

2.   Результаты измерений размеров ( по документам ОТК).

В процессе сборки рангоута (составных мачт и т.п.) инспектор проверяются:

1.   Правильность установки деталей тела мачты относительно базовых линий и ранее установленных деталей.

2.   Правильность стыкования деталей по обшивке в продольном и поперечном направлении.

3.   Размеры и качество сварных швов, соединительных элементов и т.п.

4.   Значения сварочных деформаций, возможность и качество их правки.

5.   Правильность и надежность монтажа проходящих по рангоуту кабельных трасс, а также на соответствие их требованиям Правил.

121

6.   Правильность и надежность установки сигнальных средств, расположенных на рангоуте, а также на соответствие этих средств и способов их установки требованиям МППСС-72 и ППВВП-2002.

7.   Установка предохранительных, стопорящих и т.п. средств и устройств в соответствии с технической документацией согласованной ГИМС.

Изготовление основных и штормовых парусов должно производиться в соответствии технической документацией. На этой документации указываются их основные размеры, расположение поясов и накладок для усилений, ряды рифбантов, боуты, кренгельсы, люверсы, булини, латкарманы и т.п., их взаимное расположение относительно друг друга.

Все вновь изготовленные или приобретенные детали стоячего такелажа до установки их на место должны иметь необходимые документы (сертификаты), подтверждающие их технические характеристики (предельные нагрузки, условия эксплуатации и т.п.) или должны быть испытаны по специально разработанной программе. Если отдельные детали объединены в узел, то разрешается испытывать этот узел в сборе.

К освидетельствованию должны быть предъявлены рангоутные деревья (мачты, реи, гики и т.п.), стоячий такелаж, согласно ранее согласованного перечня, после полного окончания всех работ по сборке, сварке, клепке, правке, а также установки всех деталей насыщения, присоединяемых непосредственно к рангоутным конструкциям и корпусу судна, первоначально до установки рангоута на судно и второй раз после его окончательного монтажа на швартовных испытаниях судна.

93. Испытания рангоута, такелажа и парусного вооружения

До начала испытаний предприятие-строитель судна представляет программу испытаний.

До начала испытаний ОТК строителя обеспечивает подготовку рангоута и такелажа к испытаниям, в ходе которой должно быть выполнено следующее:

1.   Все элементы рангоута и такелажа должны быть установлены на штатных местах и закреплены в соответствии со схемой разводки стоячего и бегучего такелажа.

2.   Все соединения стоячего такелажа наделаю застопорены.

3.   Ходовые концы бегучего такелажа надежно закреплены и застопорены на штатных местах согласно схемы его укладки.

4.   Обеспечена возможность беспрепятственного перемещения подвижных элементов рангоута и такелажа, а также приняты меры предосторожности на случай падения частей рангоута или такелажа.

5.   Надежно закреплены лебедки, стопора, утки, киповые планки и другие дельные вещи.

Рангоут, такелаж и парусное вооружение предъявляются к швартовным испытаниям после полного окончания монтажных-настроечных работ совместно со всеми обслуживающими их устройствами, механизмами и системами.

При швартовных испытаниях проверяются:

1.    Работоспособность и безопасность в эксплуатации всего парусного движительного комплекса.

2.    Работоспособность предохранительных и стопорящих устройств, предусмотренных проектом, правильность и целесообразность их установки, достаточность их количества.

3.    Безопасность команды при работе с парусами. На ходовых испытаниях проверяются:

1. Работоспособность штормовых парусов по специально разработанной программе.

122

2.    Надежность и безопасность работы экипажа с элементами рангоута и такелажа в эксплуатационных условиях.

3.    Возможность управления рангоутом и такелажем судна, идущего только с использованием парусов, штатной командой.

4.    Возможность управления рангоутом и такелажем судна, идущего под парусами с работающим двигателем.

Все замеченные недостатки в работе движительного комплекса оформляются актом и передаются строителю, после их устранения проводятся повторные испытания.

123

10. Электрическое оборудование

10.1. Общие указания

Технический надзор за электрическим оборудованием включает:

1.   Проверку состояния и величину сопротивления изоляции.

2.   Проверку использования систем распределения электрической энергии.

3.   Проверку узлов подключения к источникам электрической энергии.

4.   Проверку типа, марок и сечений используемых кабелей.

5.   Проверку заземлений.

6.   Проверку по документации брызго- и водозащищенного исполнения электрооборудования.

При надзоре за электрооборудованием следует контролировать возможность предотвращения опасности возникновения взрывов, пожаров, затоплений и несчастных случаев с людьми.

10.2. Надзор за монтажом на судне

При освидетельствовании фундаментов под электрическое оборудование проверяются:

1.    Качество выполненных работ, надёжность соединений, отсутствие острых кромок и другие недостатки, способные привести к повреждениям устанавливаемого оборудования.

2.    Антикоррозионная обработка, окраска и т.п.

3.    Возможность доступа для обслуживания электрического оборудования.

4.    Соответствие установки электрооборудования на судне технической документации.

При освидетельствовании кабельной сети проверяются:

1.   Удаленность трасс прокладки кабелей от мест возможного попадания масла и нефтепродуктов.

2.   Соответствие мест крепления кабеля на опорных конструкциях технической документации и требованиям Правил.

3.   Раздельность прокладки кабелей различного назначения.

4.   Наличие и конструктивное выполнение сальниковых коробок при проходе кабеля через водонепроницаемые переборки и верхнюю палубу.

5.   Соответствие прокладки кабельных трасс, проходящих по рангоуту технической документации и требованиям Правил.

При освидетельствовании аккумуляторов (аккумуляторных отсеков и т.п.) проверяются:

1.   Соответствие помещений (объемов) для размещения аккумуляторов требованиям Правил.

2.   Надежность закрепления батарей.

3.   Наличие и надежность естественной вентиляции в аккумуляторных помещениях и принудительной, если таковая предусматривается проектом.

4.   Обеспечение предусмотренных проектом мер защиты от взрыва. Освидетельствование установленного электрического оборудования проводится

только после того, как все кабели проложены, закреплены, разделены и подключены к оборудованию.

124

10.3. Швартовные испытания

Швартовные испытания проводятся при питании всех потребителей от штатных судовых источников тока.

Генераторы испытываются на всех режимах совместно с главным распределительным щитом, при этом проверяются:

1.   Работоспособность генераторов согласно программе испытаний.

2.   Устойчивость параллельной работы при различной нагрузке и переводе нагрузки с генератора на генератор.

3.   Действие регуляторов напряжения и устройств распределения активной и реактивной нагрузок между генераторами.

4.   Работоспособность аварийных источников энергии.

5.   Сопротивление изоляции.

6.   Работоспособность элементов автоматической защиты.

7.   Действие автоматических устройств синхронизации и распределения нагрузки.

При опробовании в действии аккумуляторных батарей проверяются:

1.   Сопротивление изоляции.

2.   Плотность и уровень электролита в банках.

3.   Работу зарядного устройства и батареи в режиме разрядки.

4.   Срабатывание автоматических средств защиты (от обратного тока и т.п.)

5.   Ёмкость батареи на разряд по прямому назначению и напряжение на ее зажимах.

6.   Эффективность вентиляции в помещениях.

При испытании распределительных устройств проверяются:

1.   Работоспособность устройств под нагрузкой на всех режимах.

2.   Возможность перевода управления установками с основных постов (пультов) на запасные и обратно, а также работа с обоих постов.

3.   Настройка автоматических аппаратов защиты, блокировок, сигнализации и опробование их в действии.

4.   Показания измерительных и регистрирующих приборов.

5.   Сопротивление изоляции.

Проверяется работоспособность аварийных источников энергии в момент включения всех потребителей, работающих в аварийном режиме, при этом должны быть измерены напряжение, сила тока и т.п. Проверяется работоспособность основного и аварийного освещения, особенно в местах установки всех ответственных механизмов, также проверяется работа сигнально-отличительные огни.

10.4. Ходовые испытания

При испытаниях судовой электростанции проверяются:

1.   Практическая достаточность мощности генераторов (аккумуляторов) для питания потребителей на всех режимах работы судна.

2.   Возможность включения аварийного источника электрической энергии при отключении основного источника и работа от него необходимых потребителей.

3.   Работоспособность электрических приводов механизмов общесудовых систем и устройств на всех предусмотренных режимах.

Проверки работающего электрооборудования необходимо проводить визуально и по показаниям приборов на отсутствие перегрузок, перегревов и т.п. показатели, в соответствии с программой испытаний.

Электрические приводы рулевого устройства, системы его питания, управления, индикации положения пера руля и т.п. должны проверяться при работе по управлению судном на всех предусмотренных режимах. Такая проверка производится при работе всех установленных агрегатов, а также при работе каждого агрегата в отдельности со

125

всех предусмотренных пультов дистанционного и местного управления. При этом цикл перекладки руля с борта на борт следует выполнять не менее пяти раз для каждого агрегата (привода) с каждого пульта.

При ходовых испытаниях электрического оборудования измеряются сопротивления изоляции оборудования как во время его работы с помощью щитовых приборов для его измерения, так и переносным мегомметром после вывода оборудования из действия в нагретом состоянии и при установившейся температуре оборудования. Все электрические машины проверяются на состояние коллектора и щеточного механизма после вывода их из действия. В случае необходимости, после ходовых испытаний, электрооборудование, имевшее замечания по работе, может быть вскрыто для проведения ревизии представителями заводов-изготовителей или уполномоченных ими организаций.

126

11. Радиооборудование

11.1. Общие указания

В части технического надзора за оборудованием средств радиосвязи, электро- и радионавигации строящихся, переоборудуемых и ремонтируемых судов ГИМС осуществляет."

1.   Контроль состава и основных характеристик выбранного радиооборудования на соответствие требованиям Правил.

2.   Согласование технических проектов и рабочих чертежей на установку оборудования на судах.

3.    Надзор за установкой на судах.

11.2. Надзор за установкой радиооборудования на судне

При контроле размещения проверяется:

1.   Расположение    оборудования    на   судне    и    соответствие   его    проектной документации.

2.   Комплектность запасных частей.

3.   Комплектность эксплуатационных документов.

4.   Наличие сертификатов.

При испытаниях необходимо проверить работу всего оборудования в соответствии с программой испытаний.

При испытании радиостанции следует проверить:

1.   Качество приема и наличие помех по всем диапазонам приемника.

2.   Работоспособность оборудования путем вхождения в двухстороннюю связь с несколькими судовыми и береговыми станциями. При этом необходимо уточнить у абонента качество приема, наличие помех, силу и разборчивость сигнала. При связи с судами выясняют их координаты.

127

12. Автоматизация

12.1. Общие указания

Настоящий раздел распространяется на устройства и элементы автоматизации, перечисленные в Номенклатуре, он содержит требования технического надзора за упомянутыми выше объектами.

12.2. Надзор за монтажом оборудования автоматизации

В процессе монтажа оборудования проверяются:

1.   Крепление приборов.

2.   Удобство доступа к приборам.

3.   Защищенность оборудования от попадания посторонних предметов и от случайных механических повреждений.

4.   Соответствие монтажа технической документации и требованиям Правил.

5.   Качество заземления.

6.   Сопротивление изоляции.

7.   Степень влияния элементов оборудования автоматики на радиооборудование судна (монтаж элементов защиты радиоприема от помех).

На испытаниях проверяется следующее:

1.   Правильность и четкость функционирования механизмов с контролем последовательности операций управления.

2.   Соответствие фактического времени выполнения операций установленному технической документацией.

3.   Правильность взаимодействия между различными системами автоматизации. Все  дефекты   оборудования,   выявленные  во  время   швартовных  и   ходовых

испытаний, должны быть устранены до выдачи судовых документов.

128

13. Грузоподъемные устройства

13.1. Общие указания

Техническому надзору ГИМС подлежат элементы грузоподъемного устройства, перечисленные в Номенклатуре.

До начала испытаний проверяются:

1.   Наличие чертежей и схем устройства и его элементов.

2.   Соответствие   изготовленного   и   установленного   устройства   технической документации.

3.   Надежность крепления элементов устройства к фундаментам и фундаментов к палубе.

4.   Удобство размещения постов управления.

5.   Безопасность укладки каната на барабан или т.п. приспособление.

6.   Наличие предохранительных приспособлений  и ограждений, указанных в технической документации.

129

14. Приемо-сдаточные испытания

14.1. Общие указания

Настоящий раздел устанавливает порядок проведения технического надзора при проведении приемо-сдаточных испытаний (ПСИ) судов, механизмов, устройств, систем и оборудования на соответствие требованиям Правил.

Положениями настоящего раздела следует руководствоваться при разработке или рассмотрении уже имеющихся программ швартовных и ходовых испытаний, проведении испытаний.

Рекомендована следующая последовательность проведения ПСИ:

1. Заводские швартовные испытания (ЗШИ).

2.  Заводские ходовые испытания (ЗХИ).

3. Корректировка «Описания» по результатам ЗШИ и ЗХИ.

4.   Подготовка сдатчиком судна программ ЗШИ, ЗХИ, ПСИ и документации, предъявляемой при испытаниях.

5. Проведение ПСИ.

В программах излагаются:

1.    Условия проведения испытаний.

2.    Объем испытаний.

3.   Перечень измеряемых параметров по каждому режиму.

Обеспечение безопасного проведения испытаний и безопасность судна в целом являются обязанностью предприятия, строящего судно, до сдачи судна заказчику. Предприятие, строящее судно, должно обеспечить все необходимые условия осуществления технического надзора ГИМС в период испытаний, в том числе:

1.   Пользование судовыми и заводскими средствами связи.

2.    Обеспечение транспортными средствами.

3.    Обеспечение при необходимости других условий.

Испытания проводятся в соответствии с согласованной программой по плану-графику, согласованному с ГИМС. Предприятие, строящее судно (физическое лицо) обеспечивает выполнение требований по безопасности плавания.

Объекты надзора, результаты испытаний которых не удовлетворяют требованиям Правил или согласованной документации, подвергаются повторным испытаниям после устранения причин, вызывающих неудовлетворительные результаты испытаний. Необходимые измерения, определяющие исправное действие объекта надзора, должен выполнять и обрабатывать строитель (предприятие) судна.

Испытания объектов надзора должны быть прекращены в следующих случаях:

1.   При обнаружении неисправностей или дефектов объектов надзора.

2.   При появлении признаков аварийного состояния объектов надзора.

3.   При ухудшении метеорологических условий (если это не входит в программу испытаний).

Решение о прекращении испытаний в зависимости от причин принимается инспектором ГИМС, изготовителем или заказчиком (по согласованию с инспектором).

При вынужденном прекращении испытаний объект надзора подвергается повторным испытаниям, продолжительность и объем которых должны быть согласованы с ГИМС.

При аварийном состоянии объекта надзора составляется акт его технического состояния с указанием причин прекращения испытаний.

130

14.2. Заводские швартовные испытания ( ЗШИ )

Заводские швартовные испытания проводятся с целью проверки:

1.   Качества постройки корпуса, изготовления и монтажа механизмов, электрического оборудования, устройств, систем и другого оборудования, опробования их в действии, а таюке соответствия их параметров требованиям Правил и одобренной технической документации.

2.   Готовности судна, его главных и вспомогательных механизмов, устройств, систем и оборудования к проведению ЗХИ.

3.   Испытания механизмов, систем и устройств, для которых не требуется проведение ЗХИ.

Начало ЗШИ определяет строитель судна (завод-изготовитель). До начала испытаний в ГИМС необходимо представить:

1.   Документы, подтверждающие окончание монтажных работ.

2.   Программу ЗШИ.

3.   План-график ЗШИ.

4.   Договорную спецификацию (см. Описание судна).

5.   Ведомость судового снабжения и запасных частей (см. Описание судна).

6.   Необходимые сертификаты, формуляры и паспорта на объекты надзора.

7.   Инструкции по эксплуатации (на русском языке) объектов испытания.

8.   Методики проведения испытаний.

9.   Дополнительную техническую документацию (на русском языке), необходимую для проведения испытаний и оформления документов.

В программу ЗШИ должна включаться проверка основных размерений судна и проведение опыта кренования.

Объекты надзора для испытаний, которых не требуются ходовые режимы, испытываются и проверяются полностью на ЗШИ.

Рекомендуется следующий порядок проведения ЗШИ:

1. Общие проверки по судну.

2.  Проведение опыта кренования судна (водоизмещение, положение центра масс судна, плавучесть).

3.   Проверка вооружения (навигационное оборудование, средства радиосвязи, звуковой связи и наблюдения).

4. Проверка корпуса (корпусные конструкции, водотечность).

5. Проверка оборудования, покрытия палуб и дельных вещей.

6.  Судовые устройства (рулевое, якорное, швартовное, буксирное, спасательное, леерное, рангоут и такелаж, устройство для подъема судна, вспомогательные устройства).

7.  Общесудовые системы (осушительная, вентиляция салона).

8.   Энергетическая установка (главный двигатель, топливная система, системы водяного охлаждения двигателя, ВРК).

9.  Электрооборудование (электроэнергетическая система, зарядные устройства, аккумуляторные батареи и сети распределения электроэнергии постоянного тока).

10. Сети основного, аварийного и переносного освещения.

14.3. Заводские ходовые испытания (ЗХИ)

Заводские ходовые испытания проводят с целью проверки:

131

1.     Работоспособности парусного вооружения и судовой механической установки (движительной установки), его основных эксплуатационных параметров в условиях, приближенных к эксплуатационным.

2.     Работы движительной и механической установок при эволюциях и маневрировании на переднем и заднем ходу судна.

3.     Реверсивных свойств.

4.     Соответствия значений характеристик маневренности и управляемости судна проектным.

5.     Соответствие парусного вооружения проектному.

6.     Работоспособности механизмов, устройств, аппаратов, навигационного, радио и электрооборудования.

7.     Подтверждения возможности присвоения судну предусмотренной проектом категории района плавания.

До начала ЗХИ изготовитель судна (предприятие) должен иметь следующую документацию:

1.     Документы, удостоверяющие успешное окончание ЗШИ.

2.     Программу ЗХИ.

3.     План-график ЗХИ.

4.     Методики испытаний судна и его оборудования.

5.     Техническую документацию необходимую для проведения испытаний.

6.     Информацию об остойчивости и непотопляемости судна.

7.     Протокол кренования и расчеты остойчивости.

Район проведения ходовых испытаний должен быть безопасным для проведения ходовых испытаний и пригодным для выполнения программы испытаний. Независимо от объема и результатов проведенных швартовных испытаний на ходовых испытаниях ведется наблюдение за работой всех механизмов, устройств, систем и электрооборудования. Обнаруженные дефекты фиксируются в специальном журнале испытаний.

Необходимость повторного контрольного выхода определяется следующими условиями:

1.    Объект надзора подвергался ревизии (вскрытию) и контрольные испытания его могут быть проведены только при контрольном выходе.

2.   Параметры, определяющие исправное действие объекта надзора, могут быть получены только при контрольном выходе.

3.   При замене после швартовных и ходовых испытаний или ревизии ответственных узлов, работоспособность которых может быть подтверждена только при контрольном выходе.

4.    Невозможность достигнуть средствами имитации требуемых режимов или при отсутствии таких средств.

На ЗХИ проверяются:

1.   Фактические значения показателей мореходных качеств (см. Правила ГИМС).

2.   Проверка уровня вибрации отдельных корпусных конструкций и механизмов.

3.   Работоспособность оборудования и механизмов на ходу судна. Поворотливость следует проверять на полном и среднем ходу под двигателем.

При испытаниях необходимо измерить:

1.    Диаметр циркуляции в длинах корпуса судна.

2.    Время полной циркуляции и величину выбега корпуса судна.

3.    Углы крена судна на эволюциях и установившейся циркуляции. Устойчивость судна на курсе необходимо определять при различных, но равных частотах вращения гребных валов, при этом необходимо;

1.     Проверить устойчивость на курсе при рулях, установленных в ДП.

2.     Измерить углы перекладки руля, при которых начинается поворот судна от установившегося курса.

132

Кроме того, проверяется управляемость судна:

1.       На заднем ходу.

2.       При движении по инерции с застопоренным гребным винтом. При проверке инерционных характеристик судна проверяется:

1.          Путь движения, а также длительность периода времени и расстояние,

проходимое судном по инерции при изменении режима работы двигателей:

- с полного, среднего, малого хода вперед на «Стоп»;

- с полного, среднего, малого хода вперёд на «Полный назад»;

-  с полного, среднего, малого хода назад на «Стоп». Испытания проводятся при полном водоизмещении, с 50% запасов и минимальной загрузке по специальной программе.

Суда с нетрадиционными соотношениями главных размерений, а также парусно-моторные суда при движении под парусами, должны быть испытаны в условиях расчётного ветроволнового режима по специально разработанной программе, при этом необходимо:

1.      Проверить прочность корпуса, рангоута и такелажа судна по специально разработанной программе.

2.    Проверить управляемость судна при различных галсах и силах ветра.

3.   Измерить параметры качки и ходового крена.

4.   Вести общее наблюдение за состоянием судна (заливаемостью, работой судового оборудования на крене, качке, вертикальных и других ударах корпуса о воду и т.п.).

Все типы судов подвергаются испытаниям на возможность их безопасного управления и обслуживания штатной командой:

- в нормальных эксплуатационных условиях.

- в неблагоприятных гидрометеорологических условиях (штормовые испытания). Рекомендуемая последовательность операций при ЗХИ:

1.  Общие проверки .

2.   Проверка основных данных (водоизмещение, плавучесть, скоростные качества, маневренные испытания). Дальность плавания и автономность (расчётным путём).

3.    Проверка вооружения (измеритель скорости, средства радиосвязи, звуковой связи и наблюдения, сигнально-отличительньте огни и прожектор).

4.    Проверка защиты (пожаровзрывозащищенность).

5.    Проверка корпуса (корпусные конструкции, водотечность).

6.     Проверка палубного оборудования.

7.    Проверка судовых устройств (рулевое, якорное, буксирное и швартовное).

8.    Проверка общесудовых систем

9.    Проверка энергетической установки (испытания и проверки ЭУ и ВРК.

10. Элекроэнергетическая система.

14.4.   Сдаточные испытания ( СИ )

Сдаточные испытания провидятся после успешного завершения ЗШИ и ЗХИ Комиссией по приемке судна, в состав которой входит представитель ГИМС с целью всесторонней проверки качества построенного судна и проверки в ходовых условиях основных характеристик судна, устройств, механизмов, систем, оборудования, приборов на соответствие рабочей документации и Правилам ГИМС.

Рекомендуемая последовательность проведения СИ:

1.            Общие    проверки    (    ЗИП,    снабжение,    аварийно-спасательное    и

противопожарное имущество; эксплуатационные документы; управление судном и комплектация команды; обитаемость).

133

2.        Проверка основных элементов судна (плавучесть, скоростные испытания качества судна, маневренные испытания, дальность плавания и автономность, мореходные качества).

3.    Проверка вооружения (навигационное и парусное оборудование).

4.    Проверка защиты (непотопляемость, пожаровзрывозащищённость).

5.    Проверка оборудования.

6.    Проверка общесудовых устройств и систем.

7.   Механическая установка и парусное вооружение.

8.   Проверка элекроэнергегической системы.

9.    Комплексная проверка судна.

10.  Ревизия (ревизия технических устройств; КОНТРОЛЬНЫЙ ВЫХОД СУДНА; СМОТР СУДНА)

134

15. Требования ГИМС по осуществлению самостоятельного морского перехода недостроенного парусно-моторного судна

15.1. Требования к подготовке корпуса судна

Корпус судна по конструкции должен соответствовать проекту корпуса этого судна. Не используемые выходные отверствия из корпуса судна должны быть заварены специальными металлическими заглушками.

15.2. Требования к подготовке палубы и надстроек судна

На основной палубе судна должно быть установлено оборудование предусматриваемое проектом судна. Для разового перехода катеров на палубе должно быть установлено проектное оборудование якорного, швартовного и буксирного устройств, а также леерные ограждения.

Все отверстия на палубе и надстройках судна должны иметь или штатные (предусматриваемые проектом) закрытия или иметь закрытия, обладающие водонепроницаемостью и прочностью соответствующими их размеру для ожидаемой зоны действия (зоны перехода) судна.

15.3. Требования к оборудованию судна

15.3.1. Механическая установка

На судне должен быть установлен двигатель мощностью не ниже проектной и все системы, обеспечивающие его длительную работу. Суммарный общий объём топливных ёмкостей на судне должен соответствовать двойному запасу топлива, необходимого для перехода соответствующего максимальной длительности или максимальному расстоянию за один переход между двумя последовательными заправками.

15.3.2. Гребной винт и валопровод

При перегоне на судне должны быть установлены гребной винт и валопровод конструкции, предусмотренные проектом.

15.3.3. Рулевое устройство

На судне должен быть установлен рулевой привод по мощности и характеристикам не ниже предусматриваемых проектом.

Кроме того, на судне должен быть предусмотрен аварийный ручной рулевой привод, обеспечивающий все предусмариваемые проектом характеристики по управляемости и мореходности судна.

15.3.4. Осушительная система

На судне должны быть предусмотрены минимум два осушительных ручных насоса производительностью не менее 20-ЗО л/мин каждый. Один насос должен быть установлен в районе МО или близлежащем помещении, а другой - в кокпите.

Патрубки (храпки) всасывающих трубопроводов насосов осушения должны быть индивидуальными для каждого насоса.

135

Трубопроводы системы слива воды из кокпитов должны быть оснащены запорными кингстонами, установлены ми в районах выхода сливных магистралей из корпуса судна.

15.3.5. Система электрообеспечения судна

Система электрооборудования судна должна обеспечивать :

-    запуск, эксплуатацию и остановку главного двигателя судна;

-    устойчивую работу системы ходовых огней, предусматриваемых МППСС-72;

-    работу штурманского оборудования судна и освещение штурманского стола;

-    необходимое аварийное освещение внутренних помещений судна; Внимание: Навигационные огни должны иметь автономный источник питания,

который может подзаряжаться от судового генератора.

15.3.6. Навигационная система

Судно должно иметь минимум один магнитный компас и один пеленгатор. На    судне    должно    быть    обеспечено    несение    государственного    флага    и необходимых сигналов, предусмотренных правилами МППСС и МСС.

15.3.7. Аварийно-спасательная система (ЛСС)

Состав АСС должен включать следующее имущество: Спасательные круги - 2 шт. Один круг должен иметь вешку высотой 1,85 м над уровнем

моря с флагом и красным огнём. Каждый круг должен иметь плавучий якорь. Спасательные жилеты - по числу людей на судне. Парашютные ракеты - 4 шт. Дымовые сигналы - 2 шт. Красные ручные ракеты - 6 шт. Фальшфейеры красные - 4 шт. Фальшфейеры белые - 4 шт. УКВ радиостанция - 1 шт. Страховочные сбруи по числу людей на судне.

15.3.8. Противопожарная система

1.   Ручной огнетушитель   2 шт.

2.   Пожарное ведро - 2 шт.

3.   Кошма 1,5 х 1,5 м

4.   Аварийный инструмент и топор.

15.3.9. Система обеспечения питьевой водой

Необходимый объём питьевой воды должен определяться длительностью рейса между двумя соседними дозаправками из расчёта, что расход воды на одного человека не превышает 4 литров в сутки.

15.4. Требования к экипажу судна

Минимальный экипаж судна должен быть не менее 2-х человек : капитана и помощника.

Капитан судна должен иметь профессиональное судоводительское удостоверение об окончании специального учебного заведения или сертификат об окончании курсов судоводителей при ГИМС. Этот сертификат должен позволять ему занимать должность капитана на судах, совпадающих по размерам, водоизмещению, площади парусов и мощности главного двигателя перегоняемому судну.

136

Помощник     капитана    должен     иметь    документы,     подтверждающие     его необходимую квалификацию.

15.5. Судовая документация

Судно, зарегистрированное в «Судовой  книге» государственной  организации, осуществляющей регистрацию данного судна, должно иметь следующие документы:

-    Свидетельство о годности к переходу - удостоверяет общее техническое состояние судна в навигационным отношении. В Свидетельстве указывается срок его действия и район плавания судна.

-    Судовая роль (список экипажа судна) - представляется органам портового надзора и пограничной охране при оформлении разрешения на выход из порта.

-    Сертификаты судового оборудования.

-    Квалификационные документы членов экипажа.

-    Документы, удостоверяющие личность лиц, находящихся на судне.

-    Копии страхового полиса.

-    Схемы монтажные электропроводки и трубопроводов перегоняемого судна.

-    Инструкции и руководства по эксплуатации оборудования.

-    Судовой журнал.

-    Информация об остойчивости и непотопляемости перегоняемого судна.

137